Приложение №1

к документации о проведении

электронного аукциона

Описание объекта закупки (техническое задание) на «Поставку оборудования для проведения нейрофизиологических исследований»

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации» (ГАУ ТО «ОЦПР») .

1.2 Объект закупки: «Поставка оборудования для проведения нейрофизиологических исследований»

2. Место, срок и условия поставки оборудования.

2.1 Место поставки: Российская Федерация, 620509, Тюменская область, Тюменский район, 23 км Салаирского тракта

2.2 Поставка оборудования осуществляется до места поставки силами и средствами поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ или ГОСТ продукции  и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, прием, монтаж и пуско-наладка оборудования, специальные требования к таре и упаковке определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки:  в соответствии с условиями договора

3. Цена оборудования.

3.1 В цену включены стоимость оборудования, предусмотренного техническим заданием, расходы на транспортировку (доставку до места поставки), погрузку-разгрузку, подъем на этаж, монтаж, установка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, расходы связанные с хранением, расходы на упаковку, маркировку, расходы на сертификацию, гарантийные обязательства страхование, уплату налогов, (включая НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по договору.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемое оборудование должно быть изготовлено в год поставки или предшествующий ему.

4.2.Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не восстановленным.

4.3.Оборудование, внесенное в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.4.Оборудование должно снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции.

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описание продукции на русском языке, иметь четкие обозначения.

4.5. К оборудованию должна быть приложена необходимая техническая документация на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев, если иной срок не указан в паспорте, сертификате завода-изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки Оборудования Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями ГАУ ТО «ОЦПР» при получении продукции  на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиями  Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

–проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

–проверка соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак  применяется эквивалент

| № п/п | Наименование товара | Описание объекта закупки /дополнительные характеристики |  | Предложение участника закупки | Наименование страны происхождения товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |
| 1. | Система для нейрофизиологических исследований BE PLUS | - не менее 34 каналов регистрации ЭЭГ/ПСГ/ВП с передвижной стойкой для крепления усилителей; - стационарный и холтеровский режим работы усилителя; - встроенный цветной экран усилителя, позволяющий просматривать ЭЭГ сигнал в холтеровском режиме; - встроенная клавиатура усилителя, позволяющая управлять параметрами записи ЭЭГ в холтеровском режиме; - беспроводной (WiFi) и проводной режим регистрации; - запись ЭЭГ во внутреннюю память системы\на рабочую станцию; - электрическое питание усилителя тремя способами: от дополнительно источника питания (входит в комплект), либо от встроенных батарей с автоматическим переключением, что обеспечивает надежную защиту записи при перебоях электропитания, либо от рабочей станции по USB кабелю; - не менее 8 биполярных AC/DC и не менее 34 монополярных AC/DC Каналов; - Светодиодный флеш-стимулятор c кабелем, пантографом и зажимом для крепления на столе/тележке. - Специальная стойка для крепления усилителей BE Plus Pro и фотостимулятора - Кнопка пациента для систем BE Plus с разъемом стандарта EBNeuro - Модуль ВидеоЭЭГ (включая программное обеспечение для захвата и синхронизации видео для работы с одной камерой). - Шапочка ЭЭГ с не менее 21 оловянным электродом, размер 4 (45 ± 2 см), зеленая, для BE Plus Pro/LTM Включает: лямка для подбородка, шприц для электродного геля, затупленная игла (не менее 5 шт) - Шапочка ЭЭГ с не менее 21 оловянным электродом, размер 5 (50 ± 2 см), желтая, для BE Plus Pro/LTM Включает: лямка для подбородка, шприц для электродного геля, затупленная игла (5 шт) - Шапочка ЭЭГ с 21 оловянным электродом, размер 6 (55 ± 2 см), красная, для BE Plus Pro/LTM Включает: лямка для подбородка, шприц для электродного геля, затупленная игла (5 шт) - Шапочка ЭЭГ с 21 оловянным электродом, размер 7 (60 ± 2 см), синяя, для BE Plus Pro/LTM Включает: лямка для подбородка, шприц для электродного геля, затупленная игла (5 шт) - Гель для электродов OneStep, 4 кг | 4 (45 ± 2 см) 5 (50 ± 2 см) 6 (55 ± 2 см), 7 (60 ± 2 см), | Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие |  | комплект | 1 |
| 2. | Рабочая станция экспертного класса для видео ЭЭГ | Рабочая станция экспертного класса для видео ЭЭГ на базе Intel Core i7, 3 GHz, 8 Гб ОЗУ, HDD 2х4000 Гб, DVD-ROM, монитор 24", клавиатура и мышь, не менее 8 USB портов, Отличия: высокомощный процессор Intel Core I7, 8Тб SATA3 жесткие диски для хранения видеоЭЭГ высокого разрешения (порядка не менее 30Гб за сутки записи), объем оперативной памяти 8Гб | Intel Core i7, 3 GHz, 8 Гб ОЗУ, HDD 2х4000 Гб, DVD-ROM, монитор 24", Intel Core I7, 8Тб SATA3 8Гб | Соответствие |  | Шт | 1 |
| 33 | Видеокамера сетевая купольная управляемая потолочная | Видеокамера сетевая купольная управляемая потолочная (PTZ) AXIS M5525 MkII с разрешением FullHD, либо эквивалент автоматической системой слежения, работой в ИК диапазоне, оптическим зумом не менее 10х, программным управлением и ик подсветкой Совместима с системами для нейрофизиологических исследований BE Блок питания для видеокамеры Axis М5525-Е и P5635 ИК подсветка |  | Соответствие |  | шт | 1 |

При указании в Техническом задании, товарных знаков на товары, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия такой техники с товарами, указанными в Техническом задании.