Утверждаю

Заказчик: МАУДО «ДДТ г.Челябинска»

Директор:                               А.Р.Шайхисламов

Ведомость объемов работ

по объекту:

Капитальный ремонт фасада в МАУДО «ДДТ», СП «Родничок», по адресу: ул.Кузнецова,5 А

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 | 7,0424 | Тех. паспорт | (11,79-4,73+2,07+6,71+15,15+25,26-2,25-2,2+15,13+6,67+2,07-3,53-2,07-3)*0,7*0,15 |
| 2 | 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 13,728 |  | 7,04*1,95 |
| 3 | 3 | Вывоз мусора | 1 т | 13,728 |  | 7,04*1,95 |
| 4 | 4 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 | 7,007 | Тех. паспорт | (11,79-4,73+2,07+6,71+15,15+25,26-2,25-2,2+15,13+6,67+2,07-3,53-2,07)*1*0,10 |
| 5 | 5 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 | 3,5035 | Тех. паспорт | (11,79-4,73+2,07+6,71+15,15+25,26-2,25-2,2+15,13+6,67+2,07-3,53-2,07)*1*0,05 |
| 6 | 6 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (отмостка) | м3 | 10,51 | Тех. паспорт | ((11,79-4,73+2,07+6,71+15,15+25,26-2,25-2,2+15,13+6,67+2,07-3,53-2,07)*1*0,15) |
| Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 8 | Разборка облицовки: из керамических глазурованных плиток | м2 | 2,5 | Тех. паспорт | 2,5 |
| 8 | 9 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 | 1,4 | Тех. паспорт | 1*1*0,6+1*1*0,8 |
| 9 | 10 | Демонтаж лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких | м | 8,4 | Тех. паспорт | (1,2*7) |
| 10 | 11 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1,70016 | Тех. паспорт | 2,3*0,44*0,84*2 |
| 11 | 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 7,6635 |  | (2,5/100*5,2+1,4+7*0,1+1,7)*1,95 |
| 12 | 13 | Вывоз мусора | 1 т | 7,6635 |  | (2,5/100*5,2+1,4+7*0,1+1,7)*1,95 |
| 13 | 14 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (крыльцо) | м3 | 5,588 | Тех. паспорт | ((0,2*0,6*2,2+0,2*0,3*2,2+1,6*2,2*0,6)+0,2*0,6*2,2+0,2*0,3*2,2+0,2*0,9*2,2+1,3*2,2*0,8) |
| 14 | 18 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | м2 | 12,2 | Тех. паспорт | 12,2 |
| Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (крыльцо) | м3 | 3,324 | Тех. Паспорт Эскиз пандуса | ((0,4+0,6)/2*2,5*1,2+1,8*0,4*1,2+0,4/2*1,2*4) |
| 16 | 23 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | м2 | 10 | Тех. Паспорт Эскиз пандуса | 10 |
| 17 | 24 | Монтаж ограждений (поручней) | 1 т | 0,2343 | Тех. Паспорт Эскиз пандуса | (219+15,3)/1000 |
| 18 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7,4 | Тех. Паспорт Эскиз пандуса | 7,4 |
| 19 | 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 7,4 | Тех. Паспорт Эскиз пандуса | 7,4 |
| 20 | 28 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м2 | 3,6 | Тех. Паспорт Эскиз пандуса | 3,6 |
| 21 | 29 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | м2 | 3,6 | Тех. Паспорт Эскиз пандуса | 3,6 |
| Ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 30 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 34,997 | Тех. Паспорт | (0,8*6,71+(0,8+0,5)/2*15,15+(25,26-2,2-2,2)*((0,5+0,2)/2)+15,13*0,3+6,67*0,55+2,07* 0,7+3,53*0,8) |
| 23 | 31 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных | м2 | 34,997 | Тех. Паспорт | 34,997 |
| 24 | 32 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | м2 | 34,997 | Тех. Паспорт | 34,997 |
| Окраска фасада |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 4,5 | Тех. Паспорт | 1,2*15*0,25 |
| 26 | 34 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 712,7 | Тех. Паспорт | (6,71+15,15+25,26+15,13+6,67+2,07+11,79+2,07)*8,4 |
| 27 | 36 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 475,484 | Тех. Паспорт | 475,484 |
| 28 | 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 475,484 | Тех. Паспорт | 475,484 |
| 29 | 39 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | м2 | 475,484 | Тех. Паспорт | 475,484 |
| 30 | 40 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных | м2 | 48,51 | Тех. Паспорт | (0,15*(6,3*12+5,8*8+5,3*38)) |
| 31 | 41 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 48,51 | Тех. Паспорт | 48,51 |
| 32 | 43 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | м2 | 48,51 | Тех. Паспорт | 48,51 |
| Установка окон - Окна изделие № 1: 1,33*1,94 - 15шт |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 44 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 15 |  | 15 |
| 34 | 45 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 38,7 |  | (1,33*1,94*15) |
| 35 | 46 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м2 | 11,97 |  | (1,33*15*0,6) |
| 36 | 47 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 38,7 |  | (1,33*1,94*15 |
| 37 | 49 | Облицовка оконных откосов | м2 | 31,26 |  | ((1,33+1,94+1,94)*0,4*15) |
| 38 | 51 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м | 22,5 |  | (1,5*15) |
| 39 | 53 | Утановка обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 22,5 |  | (1,5*15) |
| 40 | 54 | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 89,31 |  | ((1,33+1,94+1,94)*0,4*15)/0,35 |
| 41 | 55 | Установка и крепление наличников | м | 89,31 |  | ((1,33+1,94+1,94)*0,4*15)/0,35 |
| 42 | 57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 5,869 |  | 4,126+1,324+0,419 |
| 43 | 58 | Вывоз мусора | 1 т | 5,869 |  |  |
| Установка дверей (1,33*2,75 - 2шт) |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 59 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | коробок | 2 |  | 2 |
| 45 | 60 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 0,212 |  |  |
| 46 | 61 | Вывоз мусора | 1 т | 0,212 |  |  |
| 47 | 62 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 7,315 |  | (1,33*2,75*2) |
| 48 | 64 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м | 22,5 |  | 22,5 |
| 49 | 66 | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 5,5 |  | 5,5 |
| 50 | 67 | Установка и крепление наличников | м | 13,7 |  | 13,7 |
| Установка дверей тамбурных |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 69 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 8,426 |  | 1,3*2,66+1,2*2+1,2*2,14 |
| 52 | 70 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 8,426 |  | 1,3*2,66+1,2*2+1,2*2,14 |
| Лестница пожарная |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 23,9 |  | 11+4,3+8,6 |
| 54 | 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 23,9 |  | 23,9 |
| 55 | 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 23,9 |  | 23,9 |
| 56 | 77 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 3 |  | 3 |
| 57 | 80 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | м2 | 3 |  | 3 |
| Козырьки |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 91 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | столбов | 8 |  | (2+6) |
| 59 | 94 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения | 1 т | 0,73784 |  | (119,8*4,3+131*1,7)/1000 |
| 60 | 97 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 53,28 |  | (0,1*4*34+0,2*119,8+0,12*131) |
| 61 | 98 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 53,3 |  | 53,3 |
| 62 | 99 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | м2 | 45,4 |  | 3,6*5,4+2,7*3,2*3 |
| 63 | 100 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |  |  |
| 64 | 101 | Устройство желобов: подвесных | м | 5 |  | 5 |
| 65 | 102 | Устройство труб настенных | м | 6 |  | 6 |

Составил:  	Заместитель директора по АХЧ  ____________________   О.Р.Батраченко