Министерство образования и науки Челябинской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский технический колледж» ГБПОУ ОзТК

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОзТК

__________С.В. Шварев

___ _________ 2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку промышленного оборудования

Предмет закупки: Укомплектование мастерских в рамках профессионалитета «Озерского технического колледжа»

|  | Исполнитель Преподаватель производственного обучения Д.А. Поляков _____._____.2022 |
| --- | --- |

Озерск

2022

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для ГБПОУ ОзТК г. Озёрск.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п; Наименование, характеристика Товара, марка, токарный знак; Ед. изм.; Кол-во. 1; Токарно-винторезный станок СТ16К20 РМЦ 750 мм или эквивалент; шт.; 5.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц. Год выпуска не ранее 2022. Сведения о дате выпуска оборудования должны быть указаны в паспорте или сертификате соответствия, прилагаемого с сопроводительными документами. Не допускается поставка выставочных образцов, а также образцов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено в комплектном состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.

Подраздел 1.3 Код ОКПД

38 0000 – Оборудование металлообрабатывающее

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка металла со съемом стружки. Токарно-винторезный станок предназначен для обработки коротких и длинных деталей до 750 мм длиной из пруткового материала различных сплавов, в том числе высоколегированных, закаленных сталей с твердостью до 58…60 HRC, высоколегированных сталей с твердостью поверхности не менее 55 HRC: а) точение резцами цилиндрических и конических наружных поверхностей; б) сверления, зенкерования, развертывания отверстий; в) растачивания отверстий расточными резцами внутренних цилиндрических и конических поверхностей; г) точение торцевых, внутренних и наружных канавок канавочными резцами; д) нарезание резьбовых наружных и внутренних метрических, дюймовых, питчевых резьб; е) нарезание резьбы метчиками и плашками; ж) нарезание рифлений на поверхностях деталей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№ п/п; Параметр; Ед. изм.; Значение. - Климатическое исполнение оборудования (по ГОСТ 15150-69); - –; У (N). - Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации (по ГОСТ 15150-69); - –; 4. - Категория помещения для размещения оборудования по СП 12.13130.2009; - –; Д. - Диапазон колебания температуры в производственном помещении; - С; 10-35. - Диапазон колебания относительной влажности в производственном помещении; - %; 60-80 без образования конденсата.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

№ п/п; Параметр; Ед. изм.; Значение. 1.; Масса станка, включая массу всех его конструктивных элементов, не менее; кг; 2800. 2.; Максимальные габаритные размеры станка не более: длина х ширина х высота; мм; 2210 х 1020 х 1350.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Технические характеристики на токарно-винторезный станок Рабочая зона. Диаметр обработки над станиной, не менее; 400; мм. Диаметр обработки над суппортом, не менее; 220; мм. Максимальная длина обрабатываемой заготовки, не менее; 750; мм. Максимальная длина обточки с одного установа, не менее; 500; мм. Ширина направляющих, не менее; 390; мм. Подачи. Наибольший ход резцовой салазки, не менее; 145; мм. Наибольший ход поперечной каретки, не менее; 320; мм. Сечение резца (высота х ширина), не менее; 25х25; мм. Продольное ускоренное перемещение, не менее; 4,5; м/мин. Поперечное ускоренное перемещение, не менее; 1,9; м/мин. Передняя бабка. Передний конец шпинделя; ISO702/III N0.6. Диаметр отверстия в шпинделе, не менее; 52; мм. Конус отверстия в шпинделе; МТ6. Наличие диапазона скорости вращения шпинделя; 9-1600; об/мин. Наличие коробки скоростей, не менее; 24; ступени. Продольная подача. Наличие диапазона стандартной подачи; 0,063-2,52; мм/об. Наличие диапазона уменьшенной подачи; 0,028-0,056; мм/об. Наличие диапазона увеличенной подачи; 2,86-6,43; мм/об. Поперечная подача. Наличие диапазона стандартной подачи; 0,027-1,07; мм/об. Наличие диапазона уменьшенной подачи; 0,012-0,026; мм/об. Наличие диапазона увеличенной подачи; 1,21-2,73; мм/об. Наличие диапазона нарезания метрической резьбы; 0,5-224; мм. Наличие диапазона нарезания дюймовой резьбы; 72-1/8; ниток/дюйм. Задняя бабка. Диаметр пиноли, не менее; 75; мм. Наличие внутреннего конуса пиноли; МТ5. Ход пиноли, не менее; 150; мм. Мощность главного шпинделя, не менее; 4,5; кВт. Поперечное перемещение задней бабки, не менее; ±15; мм.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

№ п/п; Наименование; Ед. изм.; Значение. 1.; Гарантийный срок службы, не менее; мес; 12. 2.; Срок службы оборудования до списания, не менее; лет; 10.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Станина Станина должна представлять единую термостабильную деталь с высоким сопротивлением кручению. Конструкция литой станины и ее закаленные, упрочненные и отшлифованные направляющие обеспечивают возможность перемещения поперечного суппорта и задней бабки без столкновений. Направляющие оси Z должны быть закрыты защитными кожухами, что должно повысить безопасность и увеличивать срок службы станка. Коробка скоростей Служит для редуцирования скорости вращения шпинделя. Имеет 24 варианта выбора скорости. Все шестерни и зубчатые колеса должны быть подвергнуты термическому упрочнению, для повышения их стойкости к изнашиванию. Система смазки должна обеспечивать хорошее охлаждение и снижение уровня трения, что в свою очередь стабилизирует погрешности, связанные с температурной деформацией передней бабки в процессе обработки. Шпиндель должен быть установлен в прецизионных радиально-упорных шариковых подшипниках, что гарантирует высокую точность и виброустойчивость. Наличие консистентной смазки. Коробка подач Служит для редуцирования скорости вращения шпинделя. Имеет 24 варианта выбора скорости. Все шестерни и зубчатые колеса должны быть подвергнуты термическому упрочнению, для повышения их стойкости к изнашиванию. Система смазки обеспечивает хорошее охлаждение и снижение уровня трения, что в свою очередь стабилизирует погрешности, связанные с температурной деформацией передней бабки в процессе обработки. Задняя бабка Применяется для крепления осевого инструмента, а также служит в качестве дополнительной опоры, в которую устанавливается вращающийся центр, при обработке детали в центрах. Наличие фиксации на станине быстрозажимным рычагом. Наличие управления пинолью маховиком с лимбом. Наличие внутреннего конуса пиноли с защитой от прокручивания. Суппорт Предназначен для крепления резцедержателя с инструментом, а также обеспечивающая продольное и поперечное перемещение установленному на нем инструменту. Данный узел станка обладает большой жесткостью, что уменьшает возникновение случайных погрешностей, связанных с упругими деформациями систем суппорта при резании

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Особых требований к стабильности параметров не предъявляется.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

№ п/п; Наименование; Ед. изм.; Значение. 1.; Род тока питающей сети; 3-х фазная сеть, переменный. 2.; Напряжение; В; 400. 3.; Частота; Гц; 50. 4.; Потребляемая мощность двигателя, не более; кВт; 7,5.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Особых требований к контрольно-измерительным приборам не предъявляется.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

№ п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Токарно-винторезный станок; шт.; 1. 2.; Патрон 3-х кулачковый D250 мм с комплектом прямых и обратных кулачков, а также ключом к патрону; шт.; 1. 3.; Устройство цифровой индикации на 2 оси в комплекте с экраном, 750 мм; шт.; 1. 4.; Ножной тормоз шпинделя; шт.; 1. 5.; Станочный светильник; шт.; 1. 6.; Защитное ограждение патрона; шт.; 1. 7.; Защитное ограждение от разбрызгивания жидкостей; шт.; 1. 8.; Защита ходового винта; шт.; 1. 9.; Комплект сырых кулачков для 3-х кулачкового патрона D250, комплект =3 штуки; комплект; 3. 10.; Комплект обратных кулачков для 3-х кулачкового патрона D250, комплект=3 штуки; комплект; 1. 11.; Установленные приводные ремни, комплект из 4-х штук; шт.; 1. 12.; Задняя бабка; шт.; 1. 13.; Переходной конус в отверстие шпинделя; шт.; 1. 14.; Подвижный люнет D20…80; шт.; 1. 15.; Неподвижный люнет D20…125; шт.; 1. 16.; Регулируемый упор по оси Z; шт.; 1. 17.; Неподвижный задний центр МТ5, для задней бабки; шт.; 1. 18.; Неподвижный задний центр МТ5, для переходного конуса; шт.; 1. 19.; Вращающийся центр МТ5; шт.; 1. 20.; Четырех позиционный резцедержатель; шт.; 1. 21.; Ключ для круглых шлицевых гаек 45-52; шт.; 1. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 22.; Ключ для круглых шлицевых гаек 115-130; шт.; 1. 23.; Ключ для круглых шлицевых гаек 150-160; шт.; 1. 24.; Ключ для резцедержателя; шт.; 1. 25.; Ключ для планшайбы; шт.; 1. 26.; Шприц для смазки; шт.; 1. 27.; Комплект клиновых опор; шт.; 1.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка поставляемого оборудования и упаковки – стандартная для производителя оборудования. Упаковка оборудование должна содержать маркировку (наименование и количество единиц оборудования и т.д.).

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка в деревянный ящик. Оборудование должно быть поставлено в упаковке, для перевозки его автомобильным транспортом по дорогам общего пользования. При поставке оборудования Заказчику на упаковке не должно быть следов взлома или повреждения тары. Упаковка должна быть приспособлена для погрузки и разгрузки при помощи кранов. Упаковка должна иметь маркировку (наименование и количество единиц оборудования и т.д.). Упаковка – стандартная для поставщика оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан провести шеф-монтаж и пусконаладочные работы на штатном месте на заводе Покупателя с изготовлением тестовой детали по чертежу Поставщика в течение 5 рабочих дней. Контроль тестовой детали осуществляется аттестованным мерительным инструментом Заказчика. Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7. 100% входной контроль. На момент поставки товара должны быть предоставлены действующие сертификаты соответствия, заверенные печатью изготовителя и подлинной печатью Поставщика, и таможенные документы на всю продукцию, свидетельства о государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и таможенного союза. В случае наличия в составе поставляемого оборудования сосудов работающих под давлением, поставщик обязуется оформить техническую документацию в соответствии с ПБ 03-576-03.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В течении 20 дней с момента подписания договора Поставщик должен выслать в адрес Заказчика следующую документацию на русском языке: 1) Чертеж оборудования с габаритными размерами (длина, ширина, высота) с учетом опций, приобретаемых Заказчиком. Чертеж должен включать всё вспомогательное оборудование, если такое имеется. На чертеже должны быть указаны точки подвода энергоносителей с привязкой к габаритам оборудования, коммуникационные связи между всеми элементами основного и вспомогательного оборудования. 2) Требования по монтажу оборудования. В данных необходимо уточнить вид установки (установка на основание, установка на фундамент или установка на виброопоры). Указать массу основного и вспомогательного оборудования. 3) Чертеж(и) план фундамента(ов) основного и вспомогательного оборудования. Чертеж должен иметь привязку габаритных размеров основного и вспомогательного оборудования к фундаментам. Чертеж должен включать регламентированные расстояния между основным и вспомогательным оборудованием. 4) Данные по энергоносителям: - эл. энергия, показатели: сила тока (А), суммарная мощность (кВт), рабочее напряжение (В/Гц), число фаз, сечение и материалы проводников, количество жил, допустимые сетевые колебания напряжений %; - сжатый воздух, показатели: рабочее давление (бар), рабочий расход воздуха (л/мин), максимальный расход воздуха (л/мин), чистота воздуха по ГОСТ 17433-80 или количество определенного типоразмера частиц на объём воздуха, наличие паров масел, геометрия штуцера; - вода, показатели: давление, расход, чистота воды, качество и т.д.; - газ, показатели: рабочий расход, класс чистоты и т.д. 5) Данные по наличию вредных выделений и воздействий на персонал и окружающее оборудование, а также способы их удаления; 6) Требования к окружающей среде должны включать следующие показатели (при эксплуатации и хранении): диапазон температуры в помещении (t0), диапазон влажности воздуха (в %), допустимые перепады температуры, требования к вентиляции, устойчивость к ощущаемым людьми вибрациям. 7) Данные по упаковке – количество мест, габариты, вес нетто и брутто. 8) Данные по обрабатываемым заготовкам, включающие следующие показатели: перечень обрабатываемого материала, диапазон габаритов, максимальная и минимальная масса. 9) Требования к транспортировке и складированию оборудования. Указать массу каждого места, если поставляется о частям. 10) Требования к высоте крана при монтаже оборудования, с предоставлением схемы строповки. 11) Инструкции по эксплуатации, программированию, обслуживания на русском языке. Вместе с оборудованием Поставщик обязуется поставить техническую и иную информацию относительно поставляемого оборудования на русском языке. Документация должна быть предоставлена как в печатном виде, так и на электронных носителях. В состав технической документации должны входить: - комплект разрешительной документации на русском языке, подтверждённой копией Российским Сертификатом соответствия; - комплект эксплуатационной документации на русском языке. Чертежи и каталоги запасных частей на русском языке; - паспорт станка или соответствующий раздел в руководстве по эксплуатации; - подлинник гарантийного талона станка или соответствующий раздел в паспорте станка; - руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию станка на русском языке; - схемы электрических и пневматических соединений; Вся документация должна быть представлена как в отпечатанном на бумаге виде, так и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно быть поставлено в виде, удовлетворяющем требованиям по его перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования. Упаковка должна быть приспособлена для погрузки и разгрузки при помощи кранов. Составные части оборудование (и их упаковка) должны иметь приливы, проушины, грузовые рым-болты или другие устройства, обеспечивающие удобное и безопасное крепление грузоподъёмных приспособлений. Процесс погрузки и разгрузки оборудования должен обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Ответственность за транспортировку и хранение в пути следования несет поставщик оборудования. При доставке оборудования Заказчику в г. Озёрск ответственность за оборудование переходит к Покупателю при получении по указанному адресу. В случае необходимости использования при погрузочно-разгрузочных работ специального оборудования или оснастки, Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика на стадии приобретения (до начала транспортировки). При этом должны быть предоставлены схемы строповки, эскизы или чертежи специальных приспособлений, и другая необходимая и достаточная информация.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемое оборудование должно храниться в упаковке или таре, обеспечивающей его сохранность. Хранение должно осуществляться в защищенном от осадков месте без образования конденсата. При хранении должны соблюдаться требования производителя к условиям хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на оборудования п.1-27 раздела 4.9.6 настоящего ТЗ должно составлять срок не менее 12 (двенадцати) месяцев при работе в одну смену или 2000(две тысячи) рабочих часов с момента ввода его в эксплуатацию (подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию), но не более 15 месяцев с момента поставки. Вод оборудования в эксплуатацию производится при непосредственном участии специалистов поставщика. Если в течение срока гарантии какие-либо узлы оборудования окажутся дефектными, поставщик оборудования по требованию представителя Заказчика в течении 30 дней с даты письменного извещения без какой-либо дополнительной оплаты должен устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного оборудования или его частей новыми. В отдельных случаях, по взаимной договоренности, гарантийное обслуживание может быть осуществлено путем оказания технической консультации специалистам Заказчика относительно методов самостоятельного устранения неисправностей. Поставщик должен гарантировать Заказчику возможность в течение 10 лет с момента завершения гарантийных обязательств обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов, обеспечить техническое обслуживание оборудования, оп отдельным договорам.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую возможность замены составных частей или элементов оборудования для проведения ремонта. Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую удобство осмотра, ремонта, проверки, замены, и т.п., а также обеспечивающую соблюдение требований охраны труда при проведении этих работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Персонал, проводящий пусконаладочные работы и работы по техническому обслуживанию системы должен быть аттестован на предприятии-изготовителе оборудования и предоставить соответствующие документы (сертификаты / дипломы и т.д.) на эти виды работ, выданное указанным предприятием-изготовителем.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Если работа оборудования сопровождается выделением вредных веществ в рабочую зону и атмосферу, то оно должно иметь встроенные устройства для их удаления или обеспечивать возможность присоединения стандартных устройств, не входящих в конструкцию (ПОТ Р М-004-97). Конструкция оборудования, либо система газоочистки для удаления вредных веществ должна быть выполнены с таким расчетом, что бы концентрация вредных веществ в рабочей зоне не превышала значений, установленных ГОСТ 12.1.005 (ПОТ Р М-004-97). Поставщик должен предоставить полную информацию о вредном воздействии на окружающую среду, возникающем при эксплуатации оборудования. Поставщик должен предоставить полную информацию о вредном воздействии на окружающую среду, возникающем при эксплуатации оборудования, а так же дать рекомендации по методам утилизации опасных отходов, получаемых при эксплуатации оборудования, отработанных технологических жидкостей и мерах нейтрализации газообразных выбросов от оборудования. В документации на оборудование должно быть отражены требования по возврату оборудования производителю или его утилизации по окончании срока эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать нормам и требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно иметь декларации соответствия сопровождаться техническим паспортом, документацией по монтажу, наладке и эксплуатации. Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен декларировать возможность оказания на соответствующей договорной основе технической помощи в вопросах эксплуатации и ремонта оборудования в течение 10 лет с момента окончания гарантийных обязательств. Участник торгов должен предоставить официальное письмо с указанием названия и адреса сервисного центра в пределах Российской Федерации, силами которого будет осуществляться ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию, а также его гарантийное обслуживание. Сервисный центр должен быть аккредитован предприятием изготовителем поставляемого оборудования и должен иметь подтверждающие аккредитацию документы. К письму необходимо приложить заверенные предприятием-изготовителем копии документов об аккредитации либо заверенное предприятием-изготовителем письменное согласие указанного сервисного центра на осуществление таких работ.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на проведение пусконаладочных работ, разработка технологического процесса, с выбором режущего инструмента, станочной оснастки, составления управляющей программы обработки и назначения режимов резания, инструктаж операторов и исполнение всех требований настоящего технического задания, перевозку, упаковку, комплект технической документации, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае если участник торгов оборудования не является предприятием-изготовителем, он обязан предоставить письменное подтверждение полномочий от изготовителя на право поставки оборудования, монтажных, пусконаладочных и сервисных работ по нему. Форма оплаты: безналичный расчет.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки оборудования п.1-27 раздела 4.9.6 настоящего ТЗ – III квартал 2022года.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования, а также документы, поставляемые в рамках разработки технологических процессов и управляющих программ должна быть представлена на русском и английском или немецком языках. Информация должна быть предоставлена как в бумажном виде, так и на электронных носителях: - текстовые и табличные документы – в форматах программного обеспечения, входящего в комплект Microsoft Office (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, и т.д.), либо Adobe (*.pdf); - графические документы – в форматах *.pdf, *.jpeg, *.tiff, и т.п. - исходники разработки управляющих программ – в формате Autodesk FeatureCam.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик обязан провести инструктаж Покупателя работе на оборудовании. Минимальное количество дней обучения – 3 дня. Количество обучающихся сотрудников со стороны Заказчика – не менее 2 человек, и не более 5. По окончании инструктажа Поставщик обязан выдать специалистам Заказчика сертификаты, подтверждающие право эксплуатации оборудования. Проведение пусконаладочных работ, инструктаж, испытание и аттестация оборудования производится по взаимосогласованной с Поставщиком методике. Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания государственного контракта нормами, правилами, техническим регламентом о безопасности машин и оборудования и техническим заданием.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2 | Общепромышленный классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Чертеж тестовой детали для токарно-винторезного станка |