| Приложение № 1 к Извещению Запрос ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Предмет договора с указанием объема выполняемых работ, краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по обслуживанию и ремонту автобусов МАЗ 103965, ЛиАЗ-529222-01 ЛиАЗ- 529222-0000010, ЛиАЗ-529222 |  |
| --- | --- |
| Тормозная система |  |
|  | Тормоза – передние и задние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок и тормозных колодок, регулировка стояночного тормоза |
|  | Тормоза – передние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок |
|  | Тормоза – задние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок и тормозных колодок, регулировка стояночного тормоза |
|  | Тормозной диск и тормозные колодки – передние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозной диск и тормозные колодки – задние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозные колодки – передние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозные колодки – задние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозной суппорт – передний – снятие и установка (с одной стороны) |
|  | Тормозной суппорт – задний – снятие и установка (с одной стороны) |
|  | Тормозной барабан – замена (с одной стороны) |
|  | Тормозной щит – снятие и установка (с одной стороны) |
|  | Главный тормозной цилиндр – снятие и установка |
|  | Вакуумный насос тормозной системы – снятие и установка |
|  | Вакуумный усилитель тормозов – снятие и установка |
|  | Вакуумный шланг – вакуумный усилитель тормозов – снятие и установка |
|  | Тормозной шланг – передний – снятие и установка (Один) |
|  | Тормозной шланг – задний – снятие и установка (Один) |
|  | Датчик износа колодок - замена |
|  | Колодки стояночного тормоза - замена |
|  | Ремонт электропроводки датчика колодок (Один датчик) |
|  | Очистка датчиков ABS |
|  | Смазка направляющих тормозного суппорта |
|  | Установка тормозного щита (Две стороны) |
|  | Замена направляющих переднего тормозного суппорта |
|  | Замена направляющих заднего тормозного суппорта |
| Рулевое управление |  |
|  | Промывка системы – усилитель рулевого управления |
|  | Рулевой механизм — снятие и установка |
|  | Рулевая тяга – замена (Одна) |
|  | Наконечник рулевой тяги – снятие и установка (Один). Требуется проверка схождения передних колес - это не включается в нормы рабочего времени |
|  | Приводной ремень – насос усилителя рулевого управления – снятие и установка |
|  | Шкив – насос усилителя рулевого управления – снятие и установка |
|  | Насос системы рулевого привода с усилителем — снятие и установка. Включено: время на промывку, если фильтр может быть использован внутри бачка |
|  | Бачок жидкости рулевого привода с усилителем — снятие и установка. Включено: время на промывку, если фильтр может быть использован внутри бачка |
|  | Нагнетательная магистраль, идущая от насоса усилителя рулевого управления к рулевому механизму — снятие и установка |
|  | Рулевое колесо – установка по центру. Требуется проверка схождения передних колес - это не включается в нормы рабочего времени. |
|  | Рулевое колесо – снятие и установка |
|  | Долив масла в гидроусилитель |
| Передний мост и подвеска |  |
|  | Внутреннее уплотнение левой полуоси – замена |
|  | Внутреннее уплотнение правой полуоси – замена |
|  | Левая полуось – снятие и установка |
|  | Кулак переднего колеса — замена (с одной стороны). Требуется проверка схождения передних колес - это не включается в нормы рабочего времени. |
|  | Ступица колеса. Снятие и установка (1 сторона) |
|  | Подшипник переднего колеса – замена (с одной стороны) |
|  | Шпилька переднего колеса – замена (Одна) |
|  | Шпилька переднего колеса – замена (Все) |
|  | Амортизатор в сборе, передние — снятие и установка (Один). |
| Задний мост и подвеска |  |
|  | Мост в сборе, задний. Снятие и установка (снятие заднего моста без подвески). Включает прокачку тормозов |
|  | Установить все съемные элементы на новый задний мост (задний мост снят). Не включает: снятие и установку заднего моста |
|  | Ступица колеса – задняя – замена (с одной стороны) |
|  | Подшипник заднего колеса – замена (с одной стороны) |
|  | Радиальное уплотнение задней ступицы – замена (с одной стороны) |
|  | Шпильки заднего колеса – замена (с одной стороны). (Включены работы по снятию и установке ступицы, тормозного диска/барабана, колодок) |
|  | Карданный вал – снятие и установка |
|  | Сайлент-блок – задний – задняя рессора – замена (с одной стороны) |
|  | Сайлент-блок – передний – задняя рессора – замена (с одной стороны) |
|  | Задний амортизатор – снятие и установка (Один) |
|  | Долив масла в задний мост (включает замену прокладки задней крышки) |
| Коробка передач; раздаточная коробка; сцепление |  |
|  | Коробка передач — снятие и установка. Не включает проверку схождения передних колес. |
|  | Коробка передач МКПП – ремонт (КПП снята) |
|  | Долив масла в КПП АКПП |
| Двигатель |  |
|  | Компрессия в двигателе – проверка. Включает прогрев двигателя |
|  | Давление масла – двигатель – проверка. Включает прогрев двигателя |
|  | Двигатель и коробка передач — снятие и установка. |
|  | Блок цилиндров (короткий блок) – замена (двигатель снят) |
|  | Установка навесного оборудования на сервисный двигатель (двигатель снят). Не включает отсоединение от двигателя коробки передач в блоке с ведущим мостом |
|  | Клапанная крышка головки цилиндров – снятие и установка (Одна) |
|  | Передняя крышка двигателя – снятие и установка (сопутствующие работы включены) |
|  | Масляный поддон – снятие и установка |
|  | Головка блока цилиндров — снятие и установка. Включает время на замену масла и фильтра |
|  | Головка блока цилиндров — ремонт |
|  | Головка цилиндров – замена (новая головка цилиндров, поставленная с клапанами). Головка цилиндров снята |
|  | Впускной коллектор – снятие и установка |
|  | Выпускной коллектор – снятие и установка |
|  | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) – снятие и установка |
|  | Сальник коленчатого вала – передний – замена (сопутствующие работы включены) |
|  | Сальник коленчатого вала – задний – замена (КПП снята) |
|  | Натяжитель ремня привода навесных агрегатов – снятие и установка |
|  | Шкив коленчатого вала – снятие и установка |
|  | Масляный насос — снятие и установка. Включает время на замену масла и масляного фильтра |
|  | Моторное масло и масляный фильтр – замена |
|  | Левая передняя опора двигателя – снятие и установка |
|  | Правая передняя опора двигателя – снятие и установка |
|  | Задняя опора двигателя – снятие и установка (Одна) |
|  | Сальник коленвала передний (двигатель снят) - замена |
|  | Сальник коленвала задний (двигатель снят) - замена |
|  | Промывка системы смазки двигателя |
|  | Долив моторного масла в двигатель |
|  | Замена коромысел привода клапанов двигателя |
|  | Корпус масляного фильтра - замена |
|  | Теплообменник масляной системы (двигатель снят) - замена |
| Топливная система |  |
|  | Топливная система – прокачка |
|  | Топливный насос — снятие и установка. Включает регулировку. Проверка давления и температуры в топливном коллекторе не включена. |
|  | Топливный коллектор – снятие и установка |
|  | Топливная форсунка – снятие и установка |
|  | Питающая трубка топливной форсунки — снятие и установка Высокое давление. Не включает проверку давления и температуры в топливном коллекторе |
|  | Питающая трубка топливной форсунки — снятие и установка Высокое давление. Не включает проверку давления и температуры в топливном коллекторе |
|  | Перепускной трубопровод – топливная форсунка – снятие и установка |
|  | Топливный фильтр – снятие и установка |
|  | Топливный бак – снятие и установка |
|  | Турбокомпрессор – снятие и установка |
|  | Охладитель наддувочного воздуха – снятие и установка |
|  | Датчик уровня топлива – с/у (топливный бак снят) |
| Система охлаждения |  |
|  | Проверка давлением системы охлаждения |
|  | Слив, заправка и выпуск воздуха из системы охлаждения |
|  | Радиатор – снятие и установка |
|  | Расширительный бачок для охлаждающей жидкости – снятие и установка |
|  | Насос охлаждающей жидкости — снятие и установка |
|  | Термостат – снятие и установка. Включает время на удаление воздуха из системы охлаждения |
|  | Впускной шланг охладителя моторного масла – снятие и установка |
|  | Шланг между радиатором и расширительным бачком для охлаждающей жидкости – снятие и установка |
|  | Нижний шланг радиатора – снятие и установка |
|  | Верхний шланг радиатора – снятие и установка |
|  | Шланг между расширительным бачком для охлаждающей жидкости и корпусом термостата – снятие и установка |
|  | Долив охлаждающей жидкости |
|  | Замена патрубка системы охлаждения двигателя (ОЖ слита) |
|  | Протяжка хомутов системы охлаждения двигателя |
|  | Очистка радиатора системы охлаждения двигателя |
|  | Замена радиатора системы охлаждения масла |
| Система впуска/выпуска |  |
|  | Глушитель в сборе – центральный – замена |
|  | Задняя выпускная труба – замена |
|  | Датчик температуры сажевого фильтра — снятие и установка |
|  | Интеркуллер - с/у |
|  | Клапан управления турбиной - замена |
|  | Патрубок системы турбонаддува - замена |
|  | Ролик промежуточный – замена |
|  | Корпус воздушного фильтра – снятие и установка |
|  | Сменный элемент воздушного фильтра – снятие и установка |
|  | Охладитель системы рециркуляции отработавших газов (EGR) – снятие и установка |
|  | Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) – снятие и установка |
|  | Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) с охлаждением – снятие и установка |
| Система запуска |  |
|  | Стартер – снятие и установка |
| Управление двигателем |  |
| Электрооборудование / освещение |  |
|  | Проверка системы зарядки |
|  | Аккумуляторная батарея – проверка |
|  | Аккумуляторная батарея – снятие и установка |
|  | Регулировка фар |
|  | Фара в сборе – снятие и установка (Одна). Не включает регулировку фар |
|  | Фонарь или лампа указателя поворота – боковой – снятие и установка |
|  | Задний фонарь в сборе – снятие и установка |
|  | Лампа – задний фонарь – замена |
|  | Верхний стоп-сигнал – снятие и установка |
|  | Фонарь освещения номерного знака – снятие и установка (Один) |
|  | Фонарь освещения номерного знака – снятие и установка (Оба) |
|  | Электродвигатель очистителя лобового стекла – снятие и установка |
|  | Замена лампы подсветки номера (две стороны) |
|  | Замена патрона лампы |
|  | Замена лампы стоп-сигнала |
|  | Замена лампы стоп сигнала (верхняя) |
|  | Замена лампы освещения салона |
|  | Выключатель массы - замена |
|  | Установка выключателя массы |
|  | Плафон освещения салона - замена |
| Оборудование для очистки стекол |  |
|  | Рычаг очистителя – Снятие и установка (Один) |
|  | Регулировка угла рычага очистителя |
|  | Бачок омывателя – Снятие и установка |
|  | Насос омывателя лобового стекла – Снятие и установка (при снятом бачке) |
|  | Шланги омывателя лобового стекла – Снятие и установка (Все) |
|  | Замена щеток стеклоочистителя |
| Отопление и вентиляция; система кондиционирования |  |
|  | Вентилятор печки - Снятие и установка |
|  | Резистор мотора печки - замена |
|  | Дополнительный отопитель салона экипажа - замена |
| Кузов / крышки кузова |  |
|  | Смазка петель дверей |
|  | Регулировка двери водителя |
|  | Регулировка двери пассажира |
|  | Замена электросаленоида замка двери |
|  | Регулировка замка боковой двери (включает с/у) |
|  | Петля двери верхняя - замена |
|  | Петля двери нижняя - замена |
|  | Концевик двери - замена |
| Пневматическая система |  |
|  | Суппорт (полный) переборка |
|  | Замена трещетки тормозной задней |
|  | Снятие/установка энергоаккумулятора |
|  | Снятие/установка тормозной камеры |
|  | Замена датчика ABS (ступица снята) |
|  | Замена кольца ABS (ступица снята) |
|  | Ремонт воздушного компрессора |
|  | Ремонт энергоаккумулятора |
|  | Ремонт тормозной камеры |
|  | Ремонт узлов пневматической системы |
|  | Ремонт узлов гидравлической системы |

2.  Состав работ (услуг):

2.1. Диагностика неисправностей.

2.2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту.

3. Работы (услуги) должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Требования к безопасности: в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности работ (услуг), являющихся предметом закупки. Безопасность товара должна соответствовать требованиям, установленными законодательством Российской Федерации к товару, используемому при выполнении работ (оказании услуг), являющихся предметом закупки. Эксплуатационные расходы на содержание товара не должны превышать необходимого размера для нормальной эксплуатации товара.

3.2. Требования к результатам: после проведения технического обслуживания, ремонта автотранспорт Заказчика должен быть в технически исправном состоянии, чистым; проведение работ (оказание услуг) не должно повлечь снятия автотранспорта Заказчика с гарантии завода-изготовителя.

3.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (услуг): гарантия на результат выполненных работ (оказанных услуг) должна составлять не менее 30 дней либо 10 000 километров пробега транспортного средства. Гарантийный срок на результат выполненных работ (оказанных услуг) начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае выявления недостатков в гарантийный период, Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении выявленных недостатков. Исполнитель в течение 1 (одного) дня с момента поступления от Заказчика требования обязан за свой счёт устранить указанные в требовании недостатки.

Гарантия на замененные запасные части должна составлять не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

В случае выявления недостатков выполненных работ, заменённых агрегатов, деталей (запасных частей) в период действия гарантии, срок гарантии на результат выполненных работ, заменённых частей, продлевается на период, прошедший с момента поступления требования Заказчика об устранении недостатков до их устранения.

3.4. Требования к месту выполнения работ (оказания услуг): 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.4

3.5. Требования к условиям выполнения работ (оказания услуг):

Исполнитель должен:

- использовать новые, не бывшие в употреблении запасные части и материалы;

- предоставить Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за днем заключения Договора, нормативные документы в электронном виде или электронные программы с нормативами трудоемкостей не превышающие нормативы времени, на проведение ремонтных работ установленные заводом-изготовителем, в соответствии с которыми Исполнитель будет производить ремонтные работы автотранспорта по Договору, а также предоставить представителю Заказчика на СТО автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормировок выполненных работ (оказанных услуг) и стоимости запасных частей заменённых в ходе ремонта автотранспорта Заказчика. Нормативные документы в электронном виде и электронные программы направляются в адрес Заказчика письмом за подписью Исполнителя;

- осуществлять прием автотранспорта Заказчика на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту без предварительной записи, ежедневно, в рабочие дни, в соответствии с графиком работы Исполнителя;

- обеспечивать приём на техническое обслуживание и ремонт не менее 3 единиц автотранспорта Заказчика в сутки, а также проводить работы (оказывать услуги) по обслуживанию и ремонту не менее 3 единиц автотранспорта одновременно.

3.6. Порядок взаимодействия с Заказчиком для оказания услуг:

- оформляется заказ-наряд (направление) для согласования работ и запасных частей, с указанием их количественных показателей и стоимости в пределах цены Договора;

- до проведения ремонта проводятся диагностические работы в срок не более 1-го дня с момента прибытия автотранспорта на СТО;

- после проведения диагностических работ, в срок не более 1-го дня с момента проведения диагностических работ, согласовывать с Заказчиком, объемы необходимого ремонта с целью определения целесообразности проведения ремонта. При этом Исполнитель представляет акт согласования дополнительных работ и запасных частей по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием их стоимости в пределах цены Договора с приложением диагностического заключения или диагностического листа, содержащего расшифровку видов работ;

- после согласования с Заказчиком производить согласованные ремонтные работы с заменой запасных частей в установленные договором сроки;

- Заказчик информируется о предполагаемом времени окончания работ (услуг) не менее чем за 3 часа до окончания работ (оказания услуг);

- отремонтированный автотранспорт передаётся Заказчику вместе с экземпляром (оригиналом) перечня выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей;

- в течение 5 рабочих дней с момента приемки выполненных  работ (оказанных услуг), Заказчику передаются документы на выполненные работы (оказанные услуги), копии соответствующих заявочных листов-требований на выдачу автотранспорта после ремонта, оригинал второго экземпляра перечня выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей, оформленных надлежащим образом, приобщенных к платежным документам (акт выполненных работ (оказанных услуг), заказ-наряд, счет-фактура и счет) с прилагаемым реестром, с указанием даты передачи;

- неисправные (заменённые) запасные части, узлы и агрегаты, содержащие металл, кроме не подлежащих передаче Заказчику по перечню согласно Приложению к договору, формируются в соответствии с заказ-нарядом и передаются Заказчику вместе с автомобилем в момент выхода из ремонта единицы автотранспорта Заказчика).

- образующиеся при ремонте отходы принимаются в собственность Исполнителя без составления отдельного документа о передаче;

- сверка выполненных работ (услуг) производится Исполнителем с Заказчиком нарастающим итогом по состоянию на 1-е число каждого месяца за прошедший период (при необходимости).

3.7. Требования к срокам (периодам) выполнения работ (услуг): Исполнитель выполняет работы с момента прибытия автотранспорта на СТО в следующие сроки:

- техническое обслуживание – не более 2-х дней,

- жестяно-сварочные – не более 14-и дней,

- слесарные – не более 14-и дней,

- ремонт электрооборудования – не более 5-и дней;

- диагностические – не более 1-го дня,

- арматурные – не более14-и дней.

Срок выполнения двух и более видов работ (оказание услуг), предписанных одним заявочным листом, по ремонту одной единицы автотранспорта не должен превышать 20 календарных дней или срока, согласованного с Заказчиком.

3.8. Наименование нормативных документов, определяющих содержание и характеристики работ (услуг), соответствующие потребностям Заказчика:

1.Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утверждённые постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290.

1.	Технологические инструкции, технические условия и руководства по эксплуатации заводов-изготовителей автотранспортных средств.

2.	ТР ТС 018/2011, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств, принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

3.	ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

4.	ГОСТ 22748-77 «Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений.

5.	ОСТ 37001.211-78 «Безопасность конструкций автомобилей. Внутреннее оборудование передней части салона кузова легковых автомобилей. Технические требования и методы испытаний».

6.	РД 37.009.024-92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей предприятиями автотехобслуживания».

7.	РД 3112199-0178-94 «Защита подвижного состава автомобильного транспорта от коррозии».

8.	РТМ 37.001.050-78 Руководящие технические материалы. Контроль геометрии шасси легковых автомобилей на станциях технического обслуживания.

9.	ГОСТ 9.105-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания».

10.	ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических изделий перед окрашиванием».

11.	 Р 3112199-0240-84 Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Форма, срок и порядок оплаты по договору

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней

В цену договора входят стоимость товара, работы, услуги, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, акцизов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть у поставщика (исполнителя, подрядчика) при выполнении условий договора.