## Приложение 1 к извещению

## Техническое задание

- Место и условия поставки: Офис Заказчика по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.59А. Поставка осуществляется транспортом и силами Исполнителя.

- Срок поставки товара: не позднее 31.12.2022.

- Описание объекта закупки, технические и функциональные характеристики:

| N п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Континент 4. Многофункциональный узел безопасности. Платформа IPC-R550 | Узел безопасности (УБ) Континент должен быть выполнен в виде законченного аппаратно-программного комплекса с предварительно установленным ПО - Комплекс должен обеспечивать: - межсетевое экранирование; - создание и поддержание VPN-каналов с криптографической защитой передаваемых данных; - обнаружение и предотвращение сетевых атак; - централизованное управление всеми компонентами комплекса, аудитом и мониторингом состояния узлов корпоративной сети; - обеспечение защищенного межсетевого взаимодействия удаленных пользователей с корпоративными ресурсами (Remote Access VPN); - сбор информации о пакетах данных; - визуализация собранной информации; - оперативное реагирование на выявленные вторжения; - оповещение центра управления сетью о своей активности и о событиях, требующих оперативного вмешательства в режиме реального времени; - регистрация событий, связанных с работой УБ; - идентификация и аутентификация администратора при подключении к УБ; - контроль целостности программного обеспечения УБ. - аутентификацию УБ комплекса; - централизованное управление сетью УБ; - мониторинг и протоколирование состояния сети УБ; - получение и хранение журналов УБ; - регистрацию событий, связанных с управлением УБ; - хранение конфигураций УБ; - рассылку конфигурационной информации на УБ и резервные ЦУС; - восстановление информации о состоянии комплекса из резервной копии; - возможность синхронизации времени ЦУС с заданным сервером точного времени по протоколу NTP с возможностью аутентификации. - Требования к аппаратной части комплекса: - исполнение: формата mini-ITX предусматривающее возможность встраивания, высота не более 1U; - наличие крепежного комплекта для установки в монтажный шкаф 19''; - не менее одного процессора: Intel Atom C3538; - не менее 8ГБ оперативной памяти; - не менее 8 (восьми) сетевых интерфейсов в конфигурации: - 4 x 1000BASE-T RJ45; - 2 х Combo 1G RJ45/SFP; - 2 x 10G SFP+; - не менее 1 (одного) дискового накопителя, объемом не менее 256 ГБ; - не менее 2 (двух) портов USB 2.0; - не менее 2 (двух) портов USB 3.0; - не менее 1 (одного) порта micro-USB тип B; - не менее 1 (одного) COM порта RJ45; - не менее 1 (одного) видео порта VGA; - носитель информации типа USB Flash Drive; - потребляемая мощность не более 36 Вт; - блок питания: внешний адаптер переменного тока. Входные параметры: ~100–240 В, 1,2 А, 50–60 Гц. Выходные параметры: 12 В, 3 А; - шнур питания европейского стандарта длиной не менее 1 метра; - Платформа должна обеспечивать среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 50 000 часов. - Требования к общей функциональности комплекса: - прием и передача IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; - прием и передача Ethernet-кадров; - возможность маршрутизации IP-трафика; - создание VPN-каналов с криптографической защитой передаваемых данных; - поддержка Jumbo frame (MTU 9000 байт); - возможность агрегации интерфейсов по протоколу LACP (802.3ad); - возможность идентификации и аутентификации пользователей (из локальной базы пользователей ЦУС и/или из MS Active Directory), работающих на компьютерах в защищаемой сети Узла Безопасности, с помощью Агентов аутентификации, установленных на компьютерах пользователей и/или Captive Portal; - фильтрация IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации на основе: - IP-адресов отправителя и получателя; - протоколов; - номеров портов UDP/TCP; - флагов TCP/IP-пакетов; - временного интервала; - принадлежности пользователей к группам пользователей, определенным администратором комплекса; - типа приложений; - url адреса; - фильтрация пакетов с контролем состояния соединений (stateful inspection); - возможность просмотра средствами локального управления таблицы состояний TCP соединений (stateful); - наличие встроенного DHCP-сервера; - поддержка режима DHCP Relay; - возможность использования паттернов сканирования для обнаружения аномалий трафика и защиты от flood атак; - фильтрация прикладных протоколов с использованием регулярных выражений; - криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов и Ethernet-кадров; - шифрование информации на сетевом уровне (L3 модели OSI); - поддерживаемый алгоритм шифрования – ГОСТ 34.12-2018 (Магма) в режиме гаммирования с обратной связью по шифртексту по ГОСТ 34.13-2018; - длина ключа шифрования – 256 бит; - алгоритм имитозащиты данных – на базе ГОСТ 34.12-2018 (Магма) в режиме выработки имитовставки; - поддержка стандарта хеширования ГОСТ Р 34.11-2012; - увеличение размера пакета с учетом дополнительного IP-заголовка не должно превышать 52 байт для шифрования на сетевом уровне и 70 байт для шифрования на канальном уровне; - аутентификация удаленных пользователей посредством технологии сертификатов открытых ключей стандарта x509v3; - сокрытие внутренней структуры защищаемого сегмента сети; - трансляцию сетевых адресов в соответствии с заданными правилами трансляции (NAT); - максимальная пропускная способность VPN должна составлять 1 000 Мбит/с; - максимальная пропускная способность межсетевого экрана должна составлять 8 000 Мбит/с; - поддержка максимум 3 000 000 одновременных stateful TCP сессий; - максимальное количество УБ под управлением ЦУС: 80; - максимальное количество подключений (удаленных пользователей) к Серверу доступа: 150; - поддержка неограниченного числа туннелируемых IP адресов; - возможность мониторинга состояния УБ из защищенных сетей с помощью средств управления объектами сети по протоколу SNMP (v2, v3); - поддержка виртуальных локальных сетей VLAN (IEEE802.1Q), с возможностью создания не менее 1024 VLAN интерфейсов на один физический порт; - возможность работы с протоколами динамической маршрутизации: OSPFv2, BGPv4; - поддержка приоритизации трафика (QoS): - поддержка подключения к нескольким каналам провайдера (Multi-WAN); - поддержка импорта сетевых объектов и правил фильтрации из Check Point R77.30 и R80.20; - экспорт данных о потоках по протоколу Netflow; - генерация файлов конфигурации для большого количества УБ (массовое развертывание); - импорт списка IP-адресов в каталог объектов из файла; - возможность удаленного централизованного обновления программного обеспечения УБ; - возможность полноценного централизованного управления УБ из центра управления сетью (далее – ЦУС) с применением групповых правил; - возможность работы с VoIP трафиком; - возможность отказоустойчивого кластер высокой доступности с синхронизацией состояния сессий (доступен в режимах работы “Высокопроизводительный МЭ” и “UTM” (кроме компонента ЦУС): - возможность назначения интерфейса синхронизации для автоматической синхронизации конфигурации элементов кластера; - доступное количество узлов в кластере – 2; - переключение с узла на узел в кластере не должно превышать 1 секунды; - возможность назначения интерфейса резервирования сети синхронизации; - возможность «холодного» резервирования аппаратной платформы; - максимальное время восстановления из бэкапа (без журналов) на подготовленную систему – не более 10 минут; - возможность использования внешней базы данных для хранения статистики мониторинга; - возможность резервирования ЦУС: - возможность иметь не менее 1 резервного ЦУС с автоматической синхронизацией с основным ЦУС; - резервные ЦУС должны иметь возможность получать инкрементальное обновление базы данных с основного ЦУС; - возможность ручной синхронизации ЦУС между собой. - возможность дистанционного подключения по ssh для проведения диагностики и получения информации: - ресурсы сетевого устройства (загруженность процессора, свободный объем ОЗУ, объем жесткого диска); - содержимое ARP-кэша; - результаты выполнения команд ping и traceroute; - информация о сетевом трафике выбранного интерфейса; - таблица соединений УБ; - технологический отчет для службы поддержки. - оповещение центра управления сетью о своей активности и о событиях, требующих оперативного вмешательства в режиме реального времени; - регистрация событий, связанных с работой и управлением УБ; - регистрация следующих событий, связанных с работой и управлением УБ: - загрузка, перезагрузка, выключение; - вход (выход) администратора в систему (из системы); - результат фильтрации входящих/исходящих пакетов; - попытки несанкционированного доступа; - любые нештатные ситуации, происходящие при работе УБ; - при регистрации события должны фиксироваться: - дата и время регистрируемого события; - адрес источника и адрес получателя (при фильтрации), включая порты протоколов IP, TCP, UDP; - результат попытки осуществления регистрируемого события – успешная или неуспешная (или результат фильтрации); - идентификация и аутентификация администратора при запуске УБ до загрузки ОС УБ; - автоматический контроль целостности программного обеспечения УБ при перезагрузке системы; - должна быть обеспечена отказоустойчивая работа при непрерывном круглосуточном функционировании системы; - ПО УБ должно представлять собой функционально замкнутую среду, не допускающую возможности внедрения вредоносного ПО; - ПО УБ не должно требовать установки дополнительных средств антивирусной безопасности; - режим работы УБ – круглосуточный необслуживаемый, по схеме 24х7х365. - Требования к системе обнаружения вторжений (IPS) - наличие группировки сигнатур атак по общим признакам в программе управления; - система управления УБ обеспечивает возможность создания и модификации собственных сигнатур атак; - возможность обработки фрагментированного сетевого трафика; - возможность включения IPS инспекции для отдельных правил межсетевого экрана; - сигнатурные и эвристические методы обнаружения вторжений; - поддерживаемые методы обнаружения атак включают: - обнаружение скрытых каналов утечки (туннели в сетевых протоколах); - поиск инъекций SQL и shell-кодов в HTTP-трафике; - поддерживаемые протоколы: - сетевого уровня: ICMPv4, IPv4; - транспортного уровня: TCP, UDP, SCTP; - канального уровня: PPPoE, PPP; - прикладного уровня: FTP, HTTP, SMB, SSH, SMTP; - сеансового уровня: SSL, DCE/RPC; - возможность работы с несколькими сетевыми интерфейсами; - максимальная пропускная способность L2 IPS в режиме работы УБ “Детектор Атак” должна составлять 2 200 Мбит/с; - УБ обеспечивает работу двух режимов обновления базы сигнатур: - вручную администратором; - автоматически по расписанию; - поддержка импорта пользовательских сигнатур из файла; - УБ взаимодействует с единой системой аудита событий ИБ; - УБ обеспечивает уведомления администратора системы о событиях двумя доступными методами: - уведомление на консоль администратора; - отправка письма по электронной почте; - Требования к контролю приложений (DPI) - поддержка функции контроля приложений, позволяющей разграничивать доступ к наиболее популярным сайтам и приложениям; - возможность использования приложений и категорий приложений в правилах межсетевого экрана: - контроль приложений - поддержка более 30 приложений; - расширенный контроль приложений - поддержка более 4000 приложений и сервисов; - возможность обновления баз приложений без остановки работы УБ. - Требования к сертификации: - платформа должна входить в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП); - должен соответствовать «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 4 уровню доверия; - должен соответствовать «Требованиям к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.П3»; - должен соответствовать «Требованиям к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.П3»; должно подтверждаться действующими сертификатами ФСТЭК России. Техническая поддержка: базовая (Способ предоставления услуги ТП: Портал самообслуживания, E-mail, Телефон. Работа над инцидентами: 8x5. Консультирование по установке и использованию продукта. Бесплатное обновление на новые версии). | Шт. | 1 |

- Требования к гарантии качества товара.

  - Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 1 (один) год с даты поставки. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия).

  - Поставщик обязан в течение гарантийного срока за свой счет отремонтировать или заменить товар (в случае обнаружения в период эксплуатации дефектов или поломок) на аналогичный в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Заказчика.

  - Гарантийный ремонт товара должен осуществляться авторизированным сервисным центром.

- Расходы на транспортировку (доставку) включаются в цену договора.