Техническое задание (описание объекта закупки)

на выполнение ремонтных работ кабинета МАОУ СОШ 4

ОКПД 2: 43.39.19.190

| Наименование объекта, место проведения работ | Виды и объемы работ | Требования к материалам, которые должны быть использованы в ходе выполнения работ (указание участниками закупки конкретных параметров не требуется) |
| --- | --- | --- |
| МАОУ СОШ 4, г. Новый Уренгой, ул. Молодёжная, 23 | Полы |  |
|  | Устройство наливного пола толщиной 10 мм - | Выравнивающая смесь для полов. |
|  | Замена покрытий полов: из линолеума – 77,71 м2 | Линолеум коммерческий гетерогенный: с антистатическим эффектом (толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) - 79,2642 м2. Клей для укладки ПВХ-покрытий. |
|  | Замена плинтусов: на винтах самонарезающих – 36,4 м | Плинтус поливинилхлоридный – 36,764 м |
|  | Стены |  |
|  | Снятие обоев – 87,5 м2 |  |
|  | Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой за 1 раз – 95 м2 | Грунтовка глубокого проникновения. |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен – 95 м2 | Смеси на цементной основе. Шпатлевка универсальная. Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая. |
|  | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за два раза: с подготовкой – 95 м2 | Стеклообои: паутинка – 99,75 м2. Шпатлевка универсальная. Клей для обоев из стекловолокна. Краска водоэмульсионная водостойкая. |
|  | Дверные проемы |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных – 3,9 м2 |  |
|  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих – 2,1 м2 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм – 2,1 м2 с замком и ручками. Цвет согласовать с учреждением. |
|  | Установка дверного доводчика на металлическую дверь – 1 шт. | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 – 1 шт. |
|  | Установка деревянных дверных блоков – 1,8 м2 | Дверной блок однопольный глухой, фанерованный шпоном ясеня размером 2,1х0,9м с замком и ручками – 1,8 м2. Цвет согласовать с учреждением. |
|  | Электромонтажные работы. |  |
|  | Смена: розеток – 2 шт. | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением – 2 шт. |
|  | Устройство розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке – 12 шт. | Розетка внутренней установки двухгнездная с заземлением – 12 шт. |
|  | Смена выключателей – 1 шт. | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки – 1 шт. |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 – 45 м |  |
|  | Прокладка кабеля силового в штробе – 42,5 м | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5 – 2,55 м Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5 – 40,8 м |
|  | Заделка штробы – 45 м | Раствор песчано-цементный не менее М100 |
|  | Замена щита наружного – 1 шт. | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей с замком размером 480x320x165 мм |
|  | Устройство автоматических выключателей – 6 шт. | Выключатели автоматические для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 32 А – 1 шт. Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 16 А – 1 шт. Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 25 А – 4 шт. Коробка универсальная УК-П – 7 шт. |
|  | Прочие |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз – 6,44 м2 | Краски для внутренних работ масляные. Цвет белый. |
|  | Погрузка в ручную и перевозка мусора строительного с погрузкой до 10 км – 0,45 т |  |

*при выполнении работ по согласованию с заказчиком возможно использование материалов с улучшающими характеристиками

Условия выполнения работ состоят в том, что Подрядчик обязан:

- Организовать доставку материала и оборудования, необходимого для выполнения работ, до места выполнения работ. Материалы должны быть новые и не должны находиться под арестом или иным обременением.

- Содержать места проведения работ и складирования материалов в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет.

- Обеспечить вывоз бытовых отходов и образовавшегося мусора за время выполнения работ. После заключения контракта в течение 7 календарных дней предоставить в адрес Заказчика копию договора на вывоз и утилизацию мусора.

- Производить работы  только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и  загрязнения воздуха.

- Соблюдать технологию выполнения строительных работ согласно СП 48.13330.2019, СП 76.13330.2016, СП 71.13330.2017, ПУЭ – 6,7, СП 49.13330.2010, и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

- Обеспечить охрану  помещения и оборудования   в зоне ремонтных работ в период их проведения за свой счет.

- Осуществлять работы на объекте персоналом, знающим действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ.

- Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

- Проводить при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ оборудование, провести пусконаладочные работы и передать его Заказчику и учреждению в исправном работоспособном состоянии.

- Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», а также предписаниями соответствующих надзорных органов.

- Осуществлять организацию и выполнение работ на условиях наличия у  Подрядчика правоустанавливающих или разрешительных документов,  определенных действующими законами РФ.

- Восстановить после завершения работ в случае повреждения  (изменения) и сдать в установленном порядке:

- электрические и локальные сети  - аварийно-технической службе по данному району, администрации учреждения и Заказчику;

- слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее) - аварийно-технической службе по данному району и представителю Госпожнадзора МЧС России.

- Осуществление выполнения скрытых работ должно оформляться соответствующими актами с их предоставлением в составе исполнительной документации.

- Принятие объекта для выполнения работ и сдача после выполнения работ производится по актам приема-передачи объектов, которые готовит Подрядчик.  Подрядчик обязан предоставить:

- акт передачи объекта в ремонт - за 3 календарных дня до начала выполнения работ;

- акт о приемке в эксплуатацию после ремонта - в срок окончания и сдачи выполненных работ совместно с актом приемки выполненных работ.

- Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные описанием объекта закупки и договором.

- Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства строительных работ.

- Приступить к выполнению работ с даты заключения Договора. Срок выполнения работ –21.08.2023 г.

Гарантийный срок

Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем,  оборудования,  материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации объекта выявятся дефекты, которые не позволят  продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.