ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер в сборе серии Rikor R-S-2-2xXeon Gold 6226R2xSSD2.5/240G-6xHDD2.5 sas10K/2400G128/3200-ATX1200HS-4GL-1xRAID-1xSFP или эквивалент 26.20.14.100 | шт. | 1 | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1): Медь-витая пара; Тип сервера: Стоечный; Наличие выделенных интерфейсов для объединения серверных шасси в кластер: наличие; Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64; Аппаратная поддержка виртуализации: наличие; Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти: наличие; Уровень резервирования установленных блоков охлаждения: N+1; Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления: Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO), Поддержка веб-интерфейса, Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте, Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств, Видеозапись с экрана действий администратора; Наличие устройства для укладки кабелей: наличие; Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный: наличие; Тип корпуса: Rack; Выделенный порт удалённого управления сервером: наличие; Cистема удаленного управления сервером: наличие; Наличие интегрированного видеоадаптера: наличие; Интерфейс поддерживаемых накопителей: не менее USB, MicroSD, SD, M.2, PCIe, NVMe, SAS, SATA; Интерфейс установленных накопителей (тип 1): SATA; Тип установленных накопителей (тип 1): SSD; Наличие установленного аппаратного дискового контроллера: наличие; Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID: не менее 60, 50,10,6,5,1,0; Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером: наличие; Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру: не менее NVMe, SAS, SATA; Тип размещения USB портов: На задней панели, На передней панели, Внутренний; Уровень резервирования установленных блоков питания: N+1; Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1): Ethernet; Возможность установки плат стандарта PCIe: не менее 4.0; Сервисные или вспомогательные разъемы подключения: не менее VGA; Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2): Ethernet; Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2): Оптический трансивер. Интерфейс установленных накопителей (тип 2): SAS; Тип установленных накопителей (тип 2): HDD Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гигабайт: не менее 1536 Максимальное количество процессоров, штука: не менее 2 Количество установленных процессоров, штука: не менее 2 Количество ядер каждого установленного процессора, штука: не менее 16 Количество слотов для модулей оперативной памяти, штука: не менее 16 Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт: не менее 16 Суммарный объем установленной оперативной памяти, Гигабайт: не менее 128 Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с: не менее 2666 Максимальное количество накопителей в корпусе, штука: не менее 28 Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели, штука: не менее 24 Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на задней панели, штука: не менее 2 Количество занимаемых юнитов в стойке: не более 2 Количество установленных накопителей (тип 1), штук: не менее 2 Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены, штука: не менее 2 Количество установленных накопителей (тип 2), штук: не менее 6 Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены, штука: не менее 6 Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гигабайт: не менее 240 Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гигабайт: не менее 2400 Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2) (оборотов в минуту): не менее 10000 Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера, Гигабайт: не менее 2 Количество USB 2.0 портов: не менее 2 Количество USB 3.x портов: не менее 5 Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16, штука: не менее 3 Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8, штука: не менее 3 Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x4, штука: не менее 1 Количество установленных блоков питания, штука: не менее 2 Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, штука: не менее 2 Номинальная мощность одного блока питания, Ватт: не менее 1200 Количество сетевых портов (тип 1), штука: не менее 4 Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гигабит в секунду: не менее 1 Количество потоков каждого установленного процессора: не менее 32 Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гигагерц: не менее 2,9 Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки, штука: не менее 5 Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мегабайт: не менее 22 Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гигабит в секунду: не менее 10 Количество сетевых портов (тип 2), штука: не менее 2 Кабель Direct Attach Cable 10GBase-X SFP+, 1m, шт: не менее 2 |
| 2 | ИБП СИПБ3КА.10-11 онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами или эквивалент 26.20.40.111 | шт. | 1 | Форм-фактор: Стоечный/ Напольный Наличие встроенных АКБ: наличие Информативный цветной ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией: наличие Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232: наличие Внутренний мини слот для карт SNMP: наличие Порт аварийного отключения (EPO) : наличие Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы: наличие Увеличение времени автономной работы подключением внешних батарейных блоков: наличие Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети: наличие Включение ИБП при отсутствии электропитания: наличие Управление группами розеток, приоритетное электропитание ответственного оборудования: наличие Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы: наличие Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы: наличие Замена аккумуляторов без извлечения ИБП из шкафа: наличие Звуковая сигнализация при неисправности электросети, низком заряде батарей, перегрузке, ошибке ИБП: наличие Номинальное входное напряжение 230 В: настраивается не менее 208, 220, 240 В Режим заряда АКБ: Трехступенчатый интеллектуальный заряд Защита АКБ от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания: наличие Класс защиты: не менее IP20 Соответствие стандартам безопасности ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1: соответствие Полная мощность, кВА: не менее 3.0 Активная мощность, кВт: не менее 3.0 Фазы на входе, фаза: не менее 1 Фазы на выходе, фаза: не менее 1 Номинальный входной ток, ампер: не менее 15.5 Входной коэффициент мощности: не менее 0.99 Коэффициент нелинейных искажений на входе, %: не более 5 Искажения выходного напряжения на линейной нагрузке, %: не более 3 КПД в режиме работы от электросети при полной нагрузке, %: не менее 92 КПД в экономичном режиме при полной нагрузке,% : не менее 95 Количество встроенных АКБ, шт: не менее 6 Напряжение на шине постоянного тока, В: не менее 72 Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), минута: не менее 14/5 Время перезаряда до 90% емкости, час: не более 4 Ток заряда, ампер: не более 1 Уровень шума, дБ: не более 50 |

2. Место поставки товара: г. Оренбург, ул. Промышленная 3/1, к.1.

3. Срок поставки: в течение 50 календарных дней с даты заключения договора.

4. Требования к качеству:

4.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.2. Установлен приоритет товаров российского происхождения в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

4.3. Поставляемый товар должен быть совместим между собой, быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.4. Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования.

4.5. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет – не менее срока, установленного производителем.

5. Требования к поставке товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику и проведения погрузочно – разгрузочных работ;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.