ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топливных дров твердых пород

1. Описание объекта закупки:

Дрова топливные, твердых пород, влажность естественная.

Диаметр бревна 10-40 см в верхнем торце бревна.

Характеристики поставляемого товара:

- в дровах не допускается наружная трухлявая гниль;

- ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 35 % площади торца. Количество дров с гнилью от 20 до 35 % площади торца не должно превышать 20 % объема всей поставки;

- дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.

Приемка Товара по количеству осуществляется в момент ее передачи представителю «Заказчика». Результаты приемки должны быть отражены в накладной. Объем отдельной партии товара определяется исходя из обмера, умноженного на переводной коэффициент, который установлен сторонами в размере 0,36.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТам, нормативно-технической документации закрепляющей требования к качеству соответствующего вида продукции, что должно быть подтверждено наличием документов. При подвозе дров должны соблюдаться правила противопожарной безопасности и другие обязательные нормы и правила. Должно быть обеспечено качество, безопасность, условия производства, хранения и перевозка поставляемой продукции в соответствии с требованиями технике безопасности и нормативно-технической документации.

2. Требования по безопасности товаров: поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, а также правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Количество и срок поставки товара:

| Наименование | Адрес поставки товара | Количество дров (м3) | Источник фин-я |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрова топливные | Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь: - Ул. Советская, д. 79б; - Ул. Труда, 29а; - Ул. Магистральная; - Ул. Больничная, д.3. | 1 000 м3 (подвозка и распределение по согласованию с заказчиком) | Собственные средства |

Срок поставки: до 31.05.2025г.

По заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки. Первая поставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Директор: ____________________Д.Г. Ахмадеев