ДОГОВОР  № ____________________-

г. Нефтекамск				            		“      ”                 2024  г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Краснокамский психоневрологический интернат "Раздолье" (сокращенно ГБУ Краснокамский ПНИ «Раздолье»), именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице директора Тимировой Ирины Фирзинатовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________- именуемое  в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице ________________________________________________________- действующего на основании ___________________________________________________---- с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

  - В соответствии с перечнем работ по Приложению № 1 (Таблица №1), являющийся неотъемлемой частью договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать следующие услуги:

    - техническое  обслуживание  и содержание в исправном состоянии ВЛ 6 кВ фидера №3802 ПС Раздолье,

    - техническое  обслуживание  и содержание в исправном состоянии ВЛ 6 кВ фидера №3823 ПС Раздолье,

    - техническое  обслуживание  и содержание в исправном состоянии ВЛ 6 кВ фидера №3811 ПС Раздолье,

    - техническое  обслуживание  и содержание в исправном состоянии ВЛ 6 кВ фидера №3814 ПС Раздолье

до границ эксплуатационной ответственности согласно Акта разграничения балансовой принадлежности электроустановок и сооружений и эксплуатационной ответственности сторон.

А ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненные работы и оплатить их в установленный настоящим договором срок.

Технические характеристики

ВЛ 6кВ :

фидер  № 3802 ПС Раздолье, протяженность	– 3,34	км., опоры железобетонные;

фидер  № 3823 ПС Раздолье, протяженность	– 3,34	км.; опоры железобетонные;

фидер  № 3811 ПС Раздолье, протяженность	– 4,00	км.; опоры железобетонные;

фидер  № 3814 ПС Раздолье, протяженность	– 4,00	км.; опоры железобетонные;

  - Стоимость технического обслуживания определяется на основании расчёта годовых условно –  постоянных  расходов,  являющегося неотъемлемой частью договора (Приложение № 3).

  - Работы выполняемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ по Таблице №2 Приложения №1 оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно по отдельному договору.

  - ЗАКАЗЧИК представляет вышеуказанное оборудование для технического обслуживания в технически исправном состоянии и в соответствие с действующими нормами и правилами технической эксплуатации, установленными для данного оборудования. На время технического обслуживания ЗАКАЗЧИКА предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ все технические паспорта, схемы и другую техническую документацию на обслуживаемые объекты.

  - Граница балансовой принадлежности электроустановок   определена актом разграничения балансовой принадлежности.

  - Граница эксплуатационной  ответственности электроустановок   определена актом разграничения эксплуатационной ответственности.

- ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

  - Расчёт за тех. обслуживание производится ежеквартально не позднее 15 календарных дней после выставления счета-фактуры и акта выполненных работ равными долями из суммы полугодовых расходов, согласно Приложения №3.

  - ЗАКАЗЧИК гарантирует оплату выполнения восстановительных работ по фактически понесённым затратам в течение месячного срока со дня предъявления расчётных документов.

  - Пени и другие штрафные санкции предусмотренные действующим законодательством подлежат взысканию по решению суда вступившему в законную силу.

  - Сумма настоящего договора составляет ________________________________ рублей  копеек т.ч. ________________________________________ рублей 00 копеек.

- СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

  - Настоящий    договор   вступает  в  силу  с момента заключения и действует по 31 декабря  2024 года.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК

РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

  - Стороны несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору в соответствии с положениями самого договора и действующего законодательства.

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путём переговоров между сторонами.

  - В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны передают разногласия на рассмотрение Арбитражного суда.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

  - В случае обнаружения факта хищения оборудования и электросетей, повлекших их повреждение,  или действий третьих лиц, ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт, с вызовом ЗАКАЗЧИКА на место происшествия. Восстановление оборудования производит ЗАКАЗЧИК за счёт собственных средств.

  - В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА, понесённые затраты подлежат оплате в полном объёме.

  - ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённых им расходов, с извещением ИСПОЛНИТЕЛЮ за один месяц до расторжения договора.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего договора, при этом он обязан известить ЗАКАЗЧИКА за один месяц до расторжения договора.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

- АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН :

| ЗАКАЗЧИК: ГБУ Краснокамский ПНИ "Раздолье" 452935, РБ, Краснокамский р-н, д. Раздолье, ул. Новая 1А тел./ факс (34783) 6-91-40 ИНН 0231002510; КПП 023101001 Банк: Отделение –НБ Республика Башкортостан Банка России г. Уфа р/с 40102810045370000067 БИК 018073401 Л/счет 20112120640 ОКАТО 80237843001 ОГРН 1020201012061 ОКПО 45217335 ______________ И.Ф.Тимирова М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________ ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору № ______________

от

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВЛ 6кВ находящихся на балансе КПНИ «Раздолье»

#### Перечень работ, выполняемые при техническом обслуживании ВЛ

Таблица 1

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Осмотры ВЛ 1. Периодический осмотр | По графику, утвержденному главным инженером ПО «НЭС» |
| 1.1. Осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами | 1 раз в год. По графику ТО. |
| 1.2. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков ВЛ) ИТР | 1 раз в год. По графику ИТО. |
| 1.3. Верховой осмотр | При необходимости. |
| 1.4. Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, ИТР | В течение года, предшествующего проведению ремонта. Составляются сметы и спецификации. |
| - Осмотр ВЛ после капитального ремонта ИТР РЭС (ПО "НЭС") | После КР. Составляется акт приемки из ремонта. |
| 2. Внеочередной осмотр ВЛ после стихийного явления или после воздействия сверх расчетных механических нагрузок | По решению гл. инженера РЭС |
| 3. Внеочередной осмотр ВЛ после автоматического отключения и неуспешного РПВ, АПВ | По решению ДД РДП или гл. инженера РЭС |
| 4. Внеочередной осмотр после успешного АПВ, РПВ | По решению гл. инженера РЭС |
| 5. Проверки опор и их элементов Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Перед каждым подъемом на опору. При замене деталей. В процессе осмотра перед КР. 1 раз в 6 лет. Заполняется ведомость. |
| 8. Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, защитными промежутками, разрядниками и у опор с повторным заземлением нулевого провода. | 1 раз в 6 лет. При плановом КР. |
| 9. Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | После монтажа, переустройства и ремонта заземляющих устройств. |
| 10. Выборочная (2% железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами | 1 раз в 12 лет. При плановом ремонте. |
| Примечание: при всех проверках и измерениях заполняются ведомости. |  |
| Проверки проводов и арматуры 11. Проверка состояния защиты ВЛ от перенапряжений | Ежегодно перед началом грозового сезона. Заполняется ведомость. |
| 12. Проверка разрядников | 1 раз в 3 года. Заполняется ведомость. |
| 13. Проверка состояния проводов и соединителей проводов | При осмотрах ВЛ по п. 1.4. После установки новых соединителей. При КР. |
| 14. Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений с инженерными коммуникациями. Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам ПВ. | При осмотрах ВЛ по п. 1.4. По мере необходимости. Заполняется ведомость или оформляется в паспорте. |
| 15. Проверка габарита от проводов до поросли. | При всех осмотрах ВЛ. Отмечается в листе осмотра. |
| 16. Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | При осмотрах ВЛ. Отмечается в листе осмотра и паспорте ВЛ. |
| 17. Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и кабелем | При осмотрах ВЛ по п. 1.4. |
| 18. Выправка отдельных опор | По мере необходимости |
| 19. Уплотнение грунта в пазухах котлованов | По мере необходимости |
| 20. Удаление набросов на проводах ВЛ | По мере необходимости |
| 21. Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление нумерации. | По мере необходимости |
| 22. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, производимыми вблизи ВЛ. | По мере необходимости |

Отдельные работы, выполняемые по отдельной калькуляции c составлением договора

###### Таблица 2

| Наименование работы | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода | Оформляется в паспорте. |
| 2. Замена дефектных опор и элементов опор | Оформляется в паспорте. |
| 3. Перетяжка проводов | Оформляется в паспорте. |
| 4. Замена оборванных заземляющих проводников | Оформляется в паспорте. |
| 5. Замена разрядников. | Оформляется в паспорте. |
| 6. Ремонт или замена РЛНД | Оформляется в паспорте |
| 7. Выполнение ремонта кабеля 6 кВ и в/в испытания | Отд.протоколом |
| 8. Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ | Отд. протоколом |
| 9. Замена оборванного провода | Отд. протоколом |

Приложение № 2 к Договору № -

от

Образец

А К Т

ежемесячного  оказания  услуг по техническому обслуживанию

воздушных линий электропередачи 6 кВ,

питающих КПНИ  "Раздолье"

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с пунктами 1.1. и 2.1. договора по техническому обслуживанию №__________________________ от «____»_______202  г., стороны  подтверждают, что в период  с «____»_________202  г. по «____»_________202  г. были выполнены работы  по Приложению №1 (Таблицы №№ 1 и 2) настоящего договора.

«ЗАКАЗЧИК»							«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор Краснокамского

ПНИ  "Раздолье"

_____________ Тимирова И.Ф.				______________________.

«____»___________2024 г	.				 «____»___________2024 г.

|  |  |  |  |  | Приложение к договору д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |