Приложение №5

к Договору подряда №____

от «____» ________ 202__ г.

Требования промышленной, экологической,  пожарной безопасности и  охраны труда

1.Введение

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам промышленной, экологической,  пожарной безопасности и  охраны труда (далее – «ПБ и ОТ») и требует от Подрядчика следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ПБ и ОТ.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

Термины и определения, сокращения:

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. [№ 116-ФЗ]

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. [№ 116-ФЗ]

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник получил внезапное увечье или иное повреждение здоровья при обстоятельствах и условиях, оговоренных в законодательстве.

Сотрудник подрядной организации (подрядчик) - любой работник сторонней (подрядной или субподрядной) организации, осуществляющей работу или предоставляющий услуги по договору подряда с филиалом. Сотрудники подрядных организаций делятся на осуществляющих работу или предоставляющих услуги по постоянному договору и разовому договору.

ОТ - охрана труда

ПБ - промышленная безопасность

ПС - подъемные сооружения

2. Соблюдение требований законодательства

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ПБ и ОТ. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

3. Права и обязанности персонала подрядной организации

- Каждый работник подрядной организации, допущенный для производства работ на территорию котельной ООО «Ресурс», обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные подрядной организацией и Заказчиком работ.

- Работники подрядных организаций при производстве работ на территории котельной обязаны:

- соблюдать требования ПБ, ОТ, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами и нормами;

- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;

-	своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;

- улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории котельной;

- эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным организацией-заказчиком в пользование работникам подрядной организации, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

- Работникам подрядной организации запрещается:

- выполнять работы, не предусмотренные заданием;

- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;

- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной опасности;

- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие организации-заказчику;

- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации организации-заказчика информацию о получении производственной травмы;

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;

- приходить на объекты организации-заказчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

4. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Весь персонал Подрядчика и Субподрядчика (ов) должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Рабочей площадке.

Среди них, применительно к конкретной профессии:

- средства защиты тела;

- средства защиты  рук, ног;

- средства защиты головы;

- средства защиты органов зрения;

- средства защиты органов слуха;

- средства защиты органов дыхания;

При выполнении отдельных видов Работ повышенной опасности, или выполнении функций подручного при производстве таких Работ, персонал должен быть обеспечен дополнительно соответствующими средствами защиты, возможно дежурными, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными Работами рисков.

5. Транспорт Подрядчика

5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:

- ремни безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства). Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

- аптечка первой помощи;

- огнетушитель;

- передние и задние зимние шины (где применимо) в течение зимнего периода.

Подрядчик должен обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию водителей;

- проведение регулярных ТО транспортных средств.

5.2. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

6.  Работы повышенной опасности

6.1. Подрядчик должен определить и разработать перечень Работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

- ремонтные, строительные и монтажные Работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

- ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

- ремонтные Работы мостовых кранов, выполнение Работ с выходом на крановые пути;

- электро- и газосварочные Работы, газорезательные Работы;

- Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, Работающих под давлением;

- Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи;

- Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;

- Проведение огневых Работ на взрывопожароопасных объектах.

6.2. Подрядчик должен использовать систему нарядов-допусков для выполнения Работ повышенной опасности.

7. Обучение персонала

- Допуск подрядной организации к выполнению Работ производится при условии обеспечения всех требований безопасности, соответствующих законодательству Российской Федерации и внутренним требованиям локальных документов ООО «Ресурс».

- Для выполнения работ подрядными организациями, командированными работниками и работниками строительно-монтажных организаций, выполняющими работы на выделенном участке (в порядке, определенном в договоре), в предприятие на имя технического руководителя направляется сопроводительное письмо от этих организаций с указанием мер ответственности за соблюдение требований охраны труда со стороны подрядчика, со списками персонала с указанием должностей и разрядов, предоставленных им работодателем прав - ответственных лиц, за безопасное производство работ по нарядно-допускной системе; а для персонала, командированного для работы в электроустановках, групп по электробезопасности и прав, предоставляемых им в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. При производстве работ с применением ПС должны быть указаны лица, ответственные за безопасное производство работ с ПС, стропальщики. При проведении огневых работ и работ на высоте - перечень персонала имеющих допуск к указанным работам.

Также в сопроводительном письме должны быть указаны следующие данные:

- наличие и своевременность проведения медицинских осмотров,

- наличие обучения и аттестации персонала согласно требованиям действующего законодательства.

- Прежде чем приступить к Работе на Рабочей площадке персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:

- пройти вводный инструктаж по ПБ и ОТ, проводимый представителями Заказчика для Работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.

- пройти вводный инструктаж по ППБ, ОТ и Э, проводимый представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных Работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

- Вводный инструктаж работникам этих организаций проводится по специально разработанным программам, в которые включаются вопросы ознакомления подрядчиков с внутренним трудовым распорядком заказчика, производственной дисциплиной условиями труда на рабочих местах, с профзаболеваниями, статистикой несчастных случаев на предприятии, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности и т.д. Проведение вводного инструктажа фиксируется инженером по ОТ в «Журнале регистрации вводного инструктажа».

- Вводный инструктаж для подрядного персонала включает в себя также проверку квалификации работников путем предоставления квалификационных удостоверений.

- Командированный для работы в электроустановках персонал подтверждает свою квалификацию наличием удостоверений.

- Первичный инструктаж на рабочем месте работникам подрядных организаций проводится в соответствующих структурных подразделениях (филиала) предприятия, где будут выполняться работы, по специально разработанным программам, которые включают вопросы ознакомления работников с местонахождением ремонтируемого тепломеханического оборудования, а командированного для работы в действующих электроустановках персонала кроме того с электрическими схемами работы оборудования.

- В случае если работник подрядной (субподрядной) организации по какой-либо причине не прошел вводный инструктаж в котельной, он не допускается к выполнению работ.

- Допуск персонала подрядной организации к непосредственному выполнению работ на котельной осуществляется посредством оформления Актов-допусков (Приложение №1 к данному Приложению к Договору), нарядов-допусков и распоряжений. Главный инженер проводит проверку выполнения подрядчиками подготовительных работ: реализации требований договора, требований законодательства. Проверка проводится на фактическом месте производства работ.

- Подрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий Работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и охраны труда для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)

- Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него отстранения от Работ любых Работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие Работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных Работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

8. Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома

Подрядчик обязан:

8.1.	Не допускать к Работе (отстранить от Работы) Работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и Работников Субподрядчика), появившихся на Рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным медицинским освидетельствованием.

8.2.	Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).

8.3.	В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Рабочую площадку, Работник(и) Подрядчика не допускается на Рабочее место.

8.4.	Фиксация факта появления Работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными  Работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями Работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.

8.5.	Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах Работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от Работы этих Работников и направить их на медицинское освидетельствование.

9. Текущие проверки

- В ходе проведения Работ подрядчиками организовываются и проводятся периодические проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям безопасности. Требуется проведение двух видов проверок: внутренних и внешних.

- Внутренние проверки - организуются, и проводятся внутри подрядной организации силами специалистов по ПБ и ОТ этой организации (что должно быть предусмотрено договором с Подрядчиком). Порядок проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются Заказчику.

- Внешние проверки объектов выполнения работ Подрядчиком - организуются, и проводятся представителями предприятия Заказчика. Периодичность проведения проверок устанавливается соответствующим графиком, согласованным Заказчиком и Подрядчиком, кроме подрядчиков, занимающихся постоянным техническим обслуживанием оборудования Заказчика, проверки которых осуществляются не реже 1 раза в месяц. В проверке принимают участие: инженер по ОТ предприятия, представитель участка предприятия, где выполняются работы (желательно руководитель). Представители Подрядчика должны присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих. В ходе проведения проверки должно быть проверено: реализация требований договора, соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется Акт по установленной форме (Приложение №2 к данному Приложению к Договору). Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, второй - остаётся у руководителя участка, где проводятся работы.

- После устранения выявленных в ходе проверки замечаний, представитель Подрядчика заполняет корешок Акта, и передает его руководителю участка, где проводятся работы.

- Руководитель участка незамедлительно уведомляет инженера по ОТ предприятия об устранении Подрядчиком замечаний, отраженных в Акте, или о мотивированном переносе сроков устранения Подрядчиком выявленных несоответствий требованиям безопасности.

- В ходе проведения Работ подрядчиками организовываются и проводятся совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения Работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих ответственных лиц Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ПБ и ОТ составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

- Список ответственных лиц, принимающих участие в совещаниях со стороны предприятия, подготавливается инженером по ОТ, и в установленном порядке утверждается руководителем предприятия.

10. Требования к отчётности

10.1. Если не установлено иное, Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о результатах Работы Подрядчика и Субподрядчика (ов) в области ПБ и ОТ за предыдущий отчетный период в отношении безопасности выполняемых Работ. Отчёт предоставляется в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все несчастные случаи;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял Работы для Заказчика;

- все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия на Работников, и окружающую среду, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено уполномоченным компетентным государственным органам;

- любые другие события, о которых необходимо сообщать уполномоченным компетентным государственным органам;

- оценочное общее количество Рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения Работ, общее число Работников Подрядчика на месте проведения Работ;

- сведения о поощрениях и взысканиях по промышленной безопасности и охране труда;

- сведения о потенциально опасных ситуациях, возникавших в процессе производства Работ.

10.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их закрепления в качестве неотъемлемой части Договора.

10.3. Оповещение об инцидентах, авариях и несчастных случаях:

- Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве с собственным персоналом и персоналом Субподрядчика (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), технологических нарушениях и иных происшествиях, что предусмотрено договором с Подрядчиком.

- Подрядные организации проводят расследование причин аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работником (ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 №73.

11. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

Все Работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства. Все Работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны, при наличии законодательных требований к конкретным профессиям, проходить периодический медицинский осмотр. Подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров Работников Заказчику по запросу.

12. Состояние мест проведения Работ

12.1. Подрядчик обеспечивает, чтобы все Работники, предоставленные Подрядчиком для выполнения Работ, содержали свои Рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений Работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Работ.

12.2. По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения Работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

13. Требования к оборудованию

  - В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения Работ, а также исключения простоев в ходе выполнения Работ, Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

  - Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также требований действующего законодательства.

  - Все оборудование, используемое Подрядчиком должно поддерживаться в безопасном, Рабочем состоянии.

  - Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с Рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

  - При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

  - При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

  - Ремонтные и любые другие Работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования по ПБ и ОТ.

  - Размещение оборудования на месте проведения Работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

  - Работники Подрядчика, допускаемые к Работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения Работ (где применимо).

  - Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и Договором.

14. Охрана окружающей среды

14.1. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и соседней недвижимости.

14.2. В случае нарушения Подрядчиком положений п. 14.1. Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.

14.3. Подрядчик несет ответственность за уборку с объектов Заказчика всех производственных отходов, в том числе:

- пустых контейнеров;

- твердых и жидких промышленных и бытовых отходов.

Порядок обращения с образующимися отходами определяется в Договоре подряда.

Подрядчик запрещает своим Работникам использовать неподобающим образом какие-либо товары или продукцию, как на объектах Заказчика, так и за их пределами.

Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего наряда-допуска.

14.4. При выполнении Работ Подрядчик при любых обстоятельствах:

- выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и (или) утилизацию отходов;

- принимает меры к сокращению количества отходов;

- несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.

Форма. Приложение №1

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ на территории котельной  ООО «Ресурс» (организации)

Город Димитровград							«_____» ___________ 202__г

______________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

представитель генерального подрядчика (подрядчика), ответственный за производство строительно-монтажных (ремонтных и др.) работ

____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

и представитель организации, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи места
производства строительно-монтажных (ремонтных и др.) работ

_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

______________________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем

_____________________________________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала – ответственного представителя генерального подрядчика (подрядчика) на следующий срок:

начало _____________________________	, окончание _________________________________

(дата)	(дата)

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

Представитель заказчика

________________________________________ /___________________ /

(подпись)

Представитель организации, эксплуатирующей объекты вблизи места строительно-монтажных (ремонтных и др.) работ

________________________________________ /___________________ /

(подпись)

Представитель генерального подрядчика (подрядчика)

________________________________________ /___________________ /

(подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Форма. Приложение №2

Акт № _______ от «_____» __________ 202__г.

о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией

Подрядчику:

Субподрядчику:_____________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

ведущему работы в: ___________________________________________________________________

(участок работы (подразделение)

Нарушение (невыполнение):

Требование нормативного документа:

На основании установленных нарушении требований безопасности предписывается:

| Мероприятие | Срок |
| --- | --- |

Отчет о выполнении мероприятий предоставить в двухдневный срок по истечении сроков выполнения.

Акт-предписание выдал:

____________________________________________________________________________________

должность	фамилия, инициалы	подпись	дата

Акт—предписание получил:

____________________________________________________________________________________

должность	фамилия, инициалы	подпись	дата

Примечание: оригинал акта обязательно остается у подрядчика.

Х------------------------------------------------------------------------------------

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В АКТЕ-ПРЕДПИСАНИИ №__ от «______» 201_г.

| п.п. нарушения | выполнено (дата) | п.п. нарушения | выполнено (дата) |
| --- | --- | --- | --- |

должность представителя подрядчика

____________________________________________________________________________________

должность	фамилия, инициалы	подпись	дата

от «____» ______________ 201_г. №___.

| От Подрядчика _____________________ м.п. | От Заказчика ____________________ м.п. |
| --- | --- |