Приложение №2

к Договору подряда №____

от «____» ________ 202__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик

_______________

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ресурс»

_______________Р.Н.Байгуллов

ООО «Ресурс»

Объект ремонта: водогрейный котел  ПТВМ-100 ст.№2 на комплексе котельной ООО "Ресурс".

Ведомость объема работ

на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№2

(замена верхних полусекций конвективной части котла ПТВМ-100 ст.№2)

на  комплексе котельной ООО «Ресурс»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Сборка и разборка металлических инвентарных лесов | тн |  | 3,60 |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов на высоте до 6 метров | кв.м |  | 42,00 |
|  | Снятие и установка щитов обшивы котла с двух сторон | тн |  | 3,60 |
|  | Изготовление и установка временных опорных металлоконструкций, весом до 0,05 т | тн |  | 2,10 |
|  | Снятие и установка металлической сетки "Рабица" | кв.м |  | 60,00 |
|  | Демонтаж верхних полусекций котла конвективного с горизонтальным расположением | тн |  | 36,70 |
|  | Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм.куб |  | 5,80 |
|  | Вырезка отверстий в коллекторах Ф 85мм | шт |  | 384,00 |
|  | Монтаж верхних полусекций котла конвективного с горизонтальным расположением | тн |  | 36,70 |
|  | Ремонт тепловой изоляции (снятие и установка) матами минераловатными | м.куб |  | 6,00 |
|  | Ремонт тепловой изоляции верхних и нижних коллекторов отдельными участками | кв.м |  | 15,00 |
|  | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов | шов |  | 3 264,00 |
|  | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов | стык |  | 690,00 |
|  | Восстановление штукатурного слоя | кв.м |  | 65,00 |

Производство работ осуществлять в соответствии с чертежами БК-109162, БК-109171 для котла ПТВМ-100

| Зам.ген.директора по производственной деятельности В.Ю.Веденин Главный инженер; М.Е.Бубнов. |  |  |
| --- | --- | --- |