ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка горюче-смазочных материалов (дизельное топливо).

1. Технические характеристики товаров:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельное топливо зимнее 19.20.21.325 | Марка: ДТ-З-К5 Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением) и/или ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия.» - Сезонность топлива: зимнее. - Цетановое число: не менее 51,0 - Цетановый индекс: не менее 46,0 - Плотность при 15 °С, кг/м3: не менее 820,0 - Массовая доля полициклических ароматических углеводородов1), %: не более 8,0 - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 - Экологический класс – не ниже К5. - Зольность, % масс: не более 0,01 - Массовая доля воды, мг/кг: не более 200,0 - Общее загрязнение, мг/кг: не более 24,0 - Предельная температура фильтруемости, °С: не более -32°С Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 | т | 30 |

2. Место поставки товара: Россия, Сахалинская область, р-н Южно-Курильский, пгт.Южно-Курильск, порт Южно-Курильск, ул. Матросова, д. 8.

3. Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Доставка и выгрузка топлива осуществляется посредством топливозаправщиков Исполнителя.

4. Требования к качественным характеристикам товаров

4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

4.2. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.3. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности оборудования Заказчика, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению оборудования.