ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку (изготовление) табличек «План эвакуации при пожаре»

Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад №6 «Рябинка», расположенное по адресу: 628187, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица Интернациональная, дом 94.

- Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

| № п/п | Производитель и наименование товара | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Таблички «План эвакуации при пожаре» Код ОКПД2: 18.12.19.190 | Размеры табличек: | ≥ 400 и ≥ 600 | ≥ 400 и ≥ 600 | милиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Материал основы: | ПВХ | ПВХ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Толщина основы: | ≥ 3 | ≥ 3 | милиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Покрытие основы: | светонакапливающая плёнка (фотолюминисцентная) | светонакапливающая плёнка (фотолюминисцентная) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество: | 11 | 11 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Заказчик обязуется предоставить поэтажные планы (схемы) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта, на основании которых, подрядчик самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации в течение 10 дней с даты подписания договора и направляет Заказчику для согласования.

«План эвакуации при пожаре» – это документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, место расположения средств противопожарной защиты и установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

2. Требования к разработке планов эвакуации в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия".

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.

Графическая часть должна включать в себя секционную планировку здания, с указанием:

а) эвакуационных путей и выходов;

б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;

в) места размещения самого плана эвакуации;

г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские, средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО;

Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям и нормативным документам отраслевого назначения.

Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения руководствуясь Приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

В текстовой части следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;

- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.

- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.

В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка в соответствии с требованием 10.1 настоящего стандарта

Пути эвакуации, ведущие эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.

Шрифт надписей на плане эвакуации - по Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний". Высота шрифта - не менее 3 мм.

3. Требования к изготовлению и поставке готовых изделий:

- Подрядчик обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

- Для изготовления планов эвакуации подрядчик должен использовать фотолюминесцентную плёнку соответствующую требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия".

- Изделие должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

  - В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 2-3 мм.

  - Используемая в изделии фотолюминесцентная пленка должна иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности  (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и сертификат соответствия требованиям  Межгосударственного стандарта ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия".

  - Изделие должно иметь крепёжные элементы, позволяющие сразу закрепить изделие на стене.

- Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью непосредственно на плёнку методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью.

- Изображение должно быть влагостойким.

- Подрядчик осуществляет доставку изделий в собранном виде и готовыми к эксплуатации.

Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения.

Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе.

4. Сроки разработки, изготовления и поставки готовых изделий:

- Срок предоставления поэтажных планов (схем) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта Исполнителю – 5 дней.

- Срок разработки электронных макетов – 14 дней.

- Срок согласования достоверности электронных макетов Заказчиком – 5 рабочих дней.

- Срок изготовления готовых изделий – 15 рабочих дней.

- Срок доставки изделий – 14 дней.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.

1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки и отгрузки товара Заказчику по адресу: 628187, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица Интернациональная дом 94.

2. Поставщик уведомляет Заказчика о времени поставки товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до запланированной даты поставки по телефону 8 (34672) 26185 (доб.203).

3. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.

4. Внешняя упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.