РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку комплектующих для системы видеонаблюдения для нужд МУП «Воркутинский водоканал»

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера видеонаблюдения (уличная) | 26.40.33.111 | IP видеокамера уличная цилиндрическая с двойной подсветкой, 4-х мегапиксельная, 2688x1520,30к/с Питание: PoE 802.3af Рабочий диапазон температур: от -40 до +50°С | шт | 14 |
| 2 | Камера видеонаблюдения (внутренняя) | 26.40.33.111 | IP видеокамера антивандальная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920х1080х20к/с, 1280х960х25к/с Питание: PoE 802.3af Рабочий диапазон температур: от -40 до +50°С | шт | 2 |
| 3 | Видеорегистратор | 26.40.33.114 | Сетевой 16 канальный H.265+/H.264+ видеорегистратор со встроенным 16 портовым PoE коммутатором. Подключение и отображение до 16 камер 12-мегапиксельных. Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP Питание видеокамер PoE: 16х10/100 Мбит/с портов с поддержкой PoE IEEE802.3af/at, дистанция работы 100/300 метров | шт | 1 |
| 4 | Коммутатор | 26.30.11.114 | PoE коммутатор 8x100 Мбит/с PoE портов (6 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x100 Мбит/с порта Uplink, общий бюджет PoE 120 Вт, автоматический PoE watchdog, автоматический выбор длины линии и скорости работы (1 и 2 порт, до 130м скорость 100Мбит/с, от 130м до 250м скорость 10Мбит/с), встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, от -30°С до +60°С | шт | 2 |
| 5 | Монтажная коробка | 26.40.33.210 | Материал: пластик Назначение: для наружного монтажа (герметичные) Внутренние габариты: 100х100х50 мм Конструкция: квадратная с крышкой Количество вводов : 8шт | шт | 16 |
| 6 | Монитор | 26.20.17.110 | Диагональ не менее 23.8 дюймов Матрица: VA Максимальное разрешение: 1920x1080 Видеоразъемы : VGA/HDMI | шт | 1 |
| 7 | Кабель (Бухта) Витая пара (уличная с тросом) | 27.33.13.130 | # Тип : сетевой (UTP, FTP) # Категория: 5E # Структура жилы: ОП (Одножильная витая пара) # Кол-во жил: 8 # Экранирование: FTP # Длина: 305 метров # Наличие троса: Да # Способ монтажа: Внешний # Рабочий температурный диапазон: -40…+60 С | шт | 3 |
| 8 | Жесткий диск HDD | 26.20.21.100 | # Формат жесткого диска : 3.5 # Объем: 6 ТБ. # Интерфес: SATA III # Скорость вращения шпинделя: 5900 об/мин Объем кэш-памяти : 256 мб | шт | 1 |
| 9 | Точка доступа | 26.30.11.114 | Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac) Класс Wi-Fi: AC1200 Частота работы передатчика: 2.4 ГГц, 5 ГГц Максимальная скорость беспроводного соединения: 1167 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц: 300 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 5 ГГц: 867 Мбит/с Одновременная работа в двух диапазонах: есть Многопотоковая передача данных: MU-MIMO Защита соединения: OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK Интерфейс Ethernet: 100BASE-TX Количество портов Ethernet: 1 Скорость передачи данных Ethernet: 100 Мбит/с Управление: SSH, Telnet, Web-интерфейс, интерфейс командной строки (CLI), мобильное приложение Режимы работы: мост, повторитель, точка доступа Поддержка MESH: есть Стандарты и протоколы: WMM Сетевые функции: Airtime Fairness, Beamfoarming, бесшовный роуминг | шт | 1 |
| 10 | Усилитель интернета | 26.30.11.114 | ### Комплектация 1. 3G/4G-роутер Keenetic Runner 4G; 2. Антенна PETRA Broad Band 75 MIMO 2×2; 3. Две кабельные сборки 5 метров; 4. Кронштейн; | шт | 1 |
| 11 | Считыватель | 26.30.11.114 | Рабочая частота: 125 кГц Дальность чтения: 3-5 см Работа с идентификаторами: EM-Marine, HID ProxCard II Количество ключей: 2024 Количество запоминаемых событий: 2048 Количество подключаемых считывателей: 2 Протокол подключаемых считывателей: Dallas TM (iButton), Wiegand 26 Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: - Dallas Touch Memory: не более 15 м - Wiegand: не более 100 м Наличие перемычки для выбора типа замка: есть Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок, турникет Световая и звуковая индикация режимов работы: есть Установка длительности открывания замка: от 0 до 25,5 c Выход: МДП транзистор 1шт. Интерфейс связи: Wi-Fi Напряжение питания: 8-24V DC Ток потребления: до 100 мA Ток коммутации: 5А Защита от неправильного включения: есть Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 85х44х18 | шт | 2 |
| 12 | Блок питания | 26.30.11.114 | Источник вторичного электропитания импульсный 12В, 5А размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56 по ГОСТ 14254-94 и рассчитан на размещение на открытом воздухе. Входное напряжение: 160-242 В Постоянное входное регулируемое:11.5/14.5 В Рекомендуемый выходной ток нагрузки в круглосуточном режиме: 5.0 А Габариты, мм: 182х124х85 Температура эксплуатации: -35…+35 С | шт | 2 |

2. Место поставки: 169908, Республика Коми, г. Воркута, Ленина 60

3. Срок поставки: в течение 20 календарных дней с даты заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.