ДОГОВОР  №_____

Услуги на эксплуатацию, техническое обслуживание

и текущий ремонт оборудования котельной и тепловых сетей

г. Челябинск                                                                                                                         ____.____.________г.

ООО «Источники тепла», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в лице Директора Сироткина И.Т., действующего на основании Устава, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________,  действующего на основании _________, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги, обеспечивающие:

- эксплуатацию, техническое обслуживание оборудования котельной, согласно перечню выполнения работ Приложения № 2 к настоящему Договору;

- поддержание оборудования котельной в исправном техническом состоянии, в пределах границ эксплуатационной ответственности, установленными актами разграничения;

- техническое обслуживание, текущий ремонт и поверку узлов учета тепловой энергии, воды, газа, введенных в эксплуатацию на момент заключения договора на объектах газовая котельная, расположенная по адресу: 
           - г. Челябинск, Ленинский р-н, ул. Трубников,  69;

- услуги по техническому обслуживанию, обследованию, выполнению ремонтов (аварийно-восстановительных работ, реконструкций, модернизаций), обеспечению надежного теплоснабжения на тепловых сетях, сооружениях, оборудовании, проведение инвентаризации тепловых сетей и сооружений, (далее по тексту Имущество), указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.

Перечень обслуживаемого Имущества по настоящему Договору определяется в Приложения №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Имущество, является принятым Исполнителем на обслуживание с даты подписания между сторонами настоящего Договора, Приложения № 1 к Договору.

Под эксплуатацией специалистами исполнителя понимается - систематическое использование производственных объектов, техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования в соответствии с разделом 2. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и других НД».

Под техническим обслуживанием понимается – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности оборудования при использовании его по назначению, хранении или транспортировке.

Техническое обслуживание и обеспечение надежного теплоснабжения включает:

-обеспечение выполнения комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям для качественного теплоснабжения Потребителей Заказчика путем проведения обходов с целью контроля технического состояния Имущества в соответствии с графиком оформленным Исполнителем и письменно согласованным с Заказчиком. Результаты обходов должны письменно фиксироваться в специальном прошнурованном и пронумерованном журнале, который ведет Исполнитель. Заказчик обязан не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели знакомиться с записями в указанном журнале и письменно согласовывать объемы, виды дефектов и сроки их устранения, путем визирования и записей от руки в указанном журнале, ответственным должностным лицом Заказчика.

-устранение дефектов, замечаний, нарушений, выявленных в результате обходов, не требующих по своей технологии останова теплосети и не связанных с производством строительно-монтажных работ.

-организация и выполнение аварийно-восстановительных работ при повреждении Имущества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.       Срок выполнения работ: с 01.01.2026 по 31 декабря 2026г.

1.3.       Объем работ, указанных в п.п. 1.1 настоящего договора, определяется:

-эксплуатация и обслуживание в соответствии с правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под давлением и тепловой установки (Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. №116: Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления  утвержденных приказом №542 от 15 ноября 2013г: технического регламента о безопасности сетей газораспределения     утвержденным Постановлением  правительства от 29 октября 2010 г. №870; ГОСТов   Р54960-2012 ГРП, ГРПШ-2013г., Р54983 сети газораспределительные;

- техническое обследование в соответствии с Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (утв. Министерством регионального развития РФ 26.04.2012 г/ № 9905-АП/14);

-техническое обслуживание и текущий ремонт Имущества в согласованном сторонами настоящего Договора объеме и в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Приказ Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003), «Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых систем коммунального теплоснабжения» Приказ Госстроя России № 285 от 13.12.2000г, «Правил техники безопасности теплопотребляющих установок тепловых сетей», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, «Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», ФЗ 190-ФЗ «О теплоснабжении», ПП РФ № 808 от 08.08.2012, технических норм, СНиП и иных нормативных актов, а также предписаний надзорных органов;

- проведение инвентаризации тепловых сетей и сооружений, указанных в Приложении № 2, т.е. производить комплекс организационных и технических действий, направленных на установление технического состояния тепловой сети, ее технических характеристик (диаметр, протяженность, вид изоляции и прокладки, перечень неотъемлемых элементов – опор, воздушников, дренажей и т.п.) при наличии технической возможности, без выполнения строительно-монтажных работ, с оформлением паспорта тепловой сети. К паспорту тепловой сети в последующем Исполнителем оформляется схема с указанием технических параметров теплотрасс, нумерации тепловых камер и определением границ балансовой принадлежности и с оформлением дефектной ведомости, последующим оформлением сметы необходимых работ;

- техническое обследование тепловых сетей в соответствии с Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (утв. Министерством регионального развития РФ 26.04.2012 г/ № 9905-АП/14);

- техническое обслуживание и текущий ремонт Имущества в согласованном сторонами настоящего Договора объеме и в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Приказ Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003), «Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых систем коммунального теплоснабжения» Приказ Госстроя России № 285 от 13.12.2000г, «Правил техники безопасности теплопотребляющих установок тепловых сетей», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, «Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», ФЗ 190-ФЗ «О теплоснабжении», ПП РФ № 808 от 08.08.2012, технических норм, СНиП и иных нормативных актов, а также предписаний надзорных органов;

- проведение инвентаризации тепловых сетей и сооружений, указанных в Приложении № 2, т.е. производить комплекс организационных и технических действий, направленных на установление технического состояния тепловой сети, ее технических характеристик (диаметр, протяженность, вид изоляции и прокладки, перечень неотъемлемых элементов – опор, воздушников, дренажей и т.п.) при наличии технической возможности, без выполнения строительно-монтажных работ, с оформлением паспорта тепловой сети. К паспорту тепловой сети в последующем Исполнителем оформляется схема с указанием технических параметров теплотрасс, нумерации тепловых камер и определением границ балансовой принадлежности и с оформлением дефектной ведомости, последующим оформлением сметы необходимых работ

Обследование осуществляется с применением средств визуального и инструментального (приборного) контроля. Схемы тепловых сетей дополнительно предоставляются Заказчиком в адрес Исполнителя в электронном виде для последующей корректировки по результатам проведенного обследования.

1.4. Обязанности по выполнению услуг, не указанных в настоящем Договоре, принимаются исполнителем по согласованию с заказчиком на основании дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

  - В приложение № 1 и приложение № 2 приведен перечень оборудования, полный состав которого определяется границами эксплуатационной ответственности, установленными актами разграничения.

- Права и обязанности исполнителя:

2.1.Исполнитель имеет право на:

- рекламацию неисправных узлов и деталей, вышедших из строя ранее срока, предусмотренного заводом-изготовителем;

- право проводить обследование тепло и водопотребляющего оборудования за пределами границ эксплуатационной ответственности, для выявления нарушении которые могут нарушить режим работы переданного в эксплуатацию оборудования.

- приостановить оказание услуг с обязательным направлением письменного уведомления за 7 (семь) календарных дней до даты приостановления услуг в случае: нарушения Заказчиком обязательств по оплате оказанных по настоящему Договору услуг и выполненных работ.

2.2. Исполнитель обязан:

2.3. Соблюдать время аварийного реагирования - 30 минут.

2.4. Соблюдать периодичность выполнения работ в соответствии с Приложением №1 являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Своевременно и качественно оказывать услуги «Заказчику» указанные в разделе 1 настоящего Договора.

2.5.Исполнитель обязан допускать к работе обученный персонал, имеющий соответствующую квалификацию, осуществлять контроль и анализ работы оборудования заказчика, разрабатывать и соблюдать графики планово-предупредительных ремонтов, плановых ТО и предоставлять  их на утверждение заказчику, проводить текущий ремонт оборудования, а также все ремонты, связанные с выходом из строя оборудования по вине исполнителя, за его счет. Замена, ремонты, связанные с выходом из строя оборудования до истечения срока службы не по вине исполнителя, за его счет. Замена, ремонты, связанные с выходом из строя оборудования до истечения срока службы не по вине Исполнителя, выполняются исполнителем по отдельной смете затрат, согласованной с заказчиком.

2.6. Исполнитель обязан для непосредственного выполнения функции по эксплуатации тепловых энергоустановок  назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и газового оборудования, его заместителя, со специальным теплоэнергетическим образованием и проверкой их правил в комиссии Ростехнадзора.

2.7. Исполнитель обязан самостоятельно в текущем режиме, устранять неисправности оборудования заказчика, не связанные с необходимостью замены оборудования заказчика, а также связанные с заменой оборудования безотлагательно по мере их возникновения.

2.8. Исполнитель обязан предоставлять по требованию заказчика данные по расходу теплоэнергетических ресурсов.

2.9. Исполнитель обязан обеспечивать поддержание котлов, вспомогательного оборудования и сетей в исправном техническом состоянии, в пределах границ эксплуатационной ответственности, своевременным проведением ремонтных, регламентных работ по техническому и сервисному обслуживанию, в соответствии с требованиями эксплуатационных инструкции.

2.10. Постоянно вести документацию (журналы, графики) по всем системам тепловодоснабжения и газового хозяйства.

2.11. Своевременно выполнять поверки приборов КИПиА.

2.12. Осуществить контроль состояния оборудования с целью предупреждения аварий и отказов в работе, планирование работ по капитальному ремонту и реконструкции. Оформление предложении об объемах необходимых работ по капитальному ремонту и реконструкции.

2.13. Выезд на объект сервисного обслуживания с задолженностью по оплате более чем 30 дней не осуществляется, и исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и снять с себя гарантийные обязательства по данному оборудованию.

2.14. Исполнитель обязан ежемесячно снимать показания газового счетчика, которые указываются в специальной форме и передаются Заказчику.

2.15 Обеспечить выполнение комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих определение технического состояния и технических характеристик и поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям для качественного теплоснабжения Потребителей Заказчика, осуществлять:

* техническое обследование и проведение инвентаризации тепловых сетей и сооружений;

*обход теплотрасс (подземных и надземных);

*устранять повреждение с заменой участка трубопровода и восстановлением основного и покровного слоя теплоизоляции;

*предупреждать и ликвидировать затопление подземных трубопроводов верховыми и грунтовыми водами;

*выполнение комплексно-организационных мер по выявлению затоплений водами холодного водоснабжения и водоотведения обслуживаемого имущества заказчика согласно Приложения №1 с последующим вызовом ответственных за содержание коммунальных служб для составления Акта о затоплении.

*проверять состояние и чистку попутных дренажей, дренажных колодцев, грязевиков и отстойников, откачку воды из камер и колодцев;

*осматривать, обслуживать, ремонтировать запорную и регулирующую арматуры, спускных и воздушных кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов, и другого оборудования тепловых сетей;

*проверять камеры на загазованность,

*содержать в технически исправном состоянии оборудование и строительные конструкции тепловых камер, павильонов;

*производить своевременную чистку тепловых камер, антикоррозийную покраску металлоконструкций, маркировку трубопроводов и арматуры, проведение санитарной обработки тепловых сетей и иные необходимые работы;

*участвовать в проведении эксплуатационных испытаний на прочность и плотность тепловых сетей и оборудования;

*предоставление технической документации и информации по письменному требованию Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора:

*выполнение своими силами по указанию Заказчика мероприятий по монтажу, регулировке гидравлических режимов;

*устранение повреждений с заменой участка трубопровода и восстановлением основного и покровного слоя теплоизоляции;

*содержать оборудование и строительные конструкций тепловых камер в технически исправном состоянии;

*ежегодно предоставлять план ремонт тепловых сетей и оборудования для осуществления надежного режима работы Имущества не позднее 01.03. и 30.10.2019 г. календарного года, а в последующие годы не позднее 30 октября каждого календарного года;

*осуществлять беспрепятственный доступ к Имуществу сотрудников Заказчика;

*выполнять текущий ремонт тепловых сетей;

*иные работы, услуги, в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Минэнерго № 115 от 24.03.2003, «Правил техники безопасности теплопотребляющих установок тепловых сетей», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98», ФЗ - 190-ФЗ «О теплоснабжении», ПП РФ № 808 от 08.08.2012. Техническое обслуживание имущества производить в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Минэнерго № 115 от 24.03.2003, «Правил техники безопасности теплопотребляющих установок тепловых сетей», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34,0-20,507-98», и подзаконных актов, предписаний надзорных органов, технических норм и СНиП и другой нормативной документации.

2.16. Обеспечить эксплуатацию тепловых сетей с потерями в соответствии с расчетным порядком распределения потерь тепловой энергии, утвержденным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, рассчитанными Заказчиком, не превышающими нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя с учетом технического состояния тепловых сетей.

2.17. Исполнять оперативно-диспетчерские указания Заказчика, а также немедленно сообщать об авариях на тепловых сетях, неисправностях приборов учета, иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях диспетчерской службе Заказчика и принимать меры по их устранению в соответствии с указанием Заказчика либо устранять по своему усмотрению при отсутствии указания Заказчика.

2.18. Производить прекращение, ограничение подачи тепловой энергии Потребителям в сроки, согласованные Заказчиком, в случае необходимости принятия мер к Потребителям-должникам по письменному указанию Заказчика совместно с его представителем.

2.19. Обеспечить участие представителя Исполнителя в комиссии по расследованию нарушения, оформлению двухсторонних Актов при нарушениях температурных и гидравлических режимов у Потребителей, допущенных какой-либо из Сторон при поставке тепловой энергии. Акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Уведомление Исполнителя о начале работы комиссии направляется Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала работы комиссии.

При отказе «Исполнителя» от участия в комиссии по расследованию нарушения и оформления Акта, Заказчик вправе оформить Акт, подтверждающий допущенные нарушения с привлечением представителей УЖКХ Администрации г. Челябинска, и вручить 1 (один) экземпляр Исполнителю. Указанный Акт является надлежащим при наличии подписи Заказчика, представителя УЖКХ Администрации города Челябинска, содержим обоснованные выводы, с приложением соответствующих документов.

2.20. Возместить в добровольном порядке убытки Заказчику при признании вины Исполнителем либо по судебному решению в размере стоимости потерь тепловой энергии и теплоносителя, превышающих величину нормативных потерь, включенных в тарифы на тепловую энергию Заказчика, допущенных на тепловых сетях, указанных в Приложении № 2, за исключением тепловых сетей, не имеющих изоляцию либо изоляция не соответствовала требованиям действующих норм и правил, тепловых сетей, в отношении, которых оформлены дефектные ведомости, либо ремонтные Работы, по которым ещё не произведены, тепловых сетей, на которых произошли аварии, на дату оформления акта технического состояния. В случае наличия на границах балансовой принадлежности коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, размер убытков рассчитывается Сторонами, как разница между фактическими потерями по показаниям приборов учета на границах и нормативными потерями тепловой энергии и теплоносителя включенными в тарифы Заказчика на соответствующий период. При отсутствии на границах балансовой принадлежности приборов учета тепловой энергии и теплоносителя размер убытков в виде потерь тепловой энергии, превышающих величину нормативных потерь, рассчитываются Сторонами настоящего Договора расчетным способом и оформляются Актами, подтверждающими сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя при допущенных нарушениях изоляции или повреждений на тепловых сетях.

2.21. Назначить для постоянной связи с Заказчиком по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, ответственное должностное лицо и письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, заключения, настоящего Договора.

2.22. Уведомить письменно Заказчика при замене своего Представителя не позднее 5 (пяти) дней с даты, издания соответствующего Приказа.

2.23. Принимать участие в разрешении всех возникающих в ходе обслуживания технических и организационных вопросов совместно с представителями Заказчика, проектными организациям и иными третьими лицами.

2.24. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1. настоящего Договора.

2.25. Своевременно устранять выявленные дефекты и оперативно организовывать аварийно-восстановительные работы в соответствии с пунктом.

2.26. Вести журнал обхода тепловых сетей.

2.27. Иметь постоянно в необходимом количестве и квалифицированный аттестованный персонал, производственно-материальную базу для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

2.28. Квалифицированный аттестованный персонал Исполнителя должен на постоянной основе находится по месту расположения объекта: Челябинская область, г. Челябинск.

2.29. Представлять ежемесячно аналитическую информацию по повреждаемости тепловых сетей и предложения по спискам ремонтов.

2.30. Представлять всю необходимую информацию по запросу Заказчика, имеющуюся у Исполнителя, для предоставления в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, в надзорные и контролирующие органы.

2.31. Производить сбор материалов, полученных при проведении ремонтных работ на Имуществе после демонтажа, содержащих лом и отходы черных металлов и обеспечить их передачу Заказчику путем вызова представителя Заказчика и составления акта приема-сдачи металлолома;

2.32. Возместить Заказчику причиненный реальный ущерб в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке п.3 ст. 401 ГК РФ.

2.33. Проявлять должную осмотрительность и заботу в целях сохранности Имущества, переданного на обслуживание.

2.34. Оказывать техническую помощь в обследовании бесхозяйных тепловых сетей.

- Права и обязанности заказчика:

3.1 Заказчик обязуется обеспечить обязательное страхование ОПО в соответствии Ф3 225 от 27.07.2010 г. (если это предусмотрено законодательством  РФ), аварийное обеспечение и другие вопросы, связанные с исполнением закона о промышленной безопасности ФЗ-116, обеспечить взаиморасчеты за потребляемые энергоресурсы.

  - Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим договором.

3.3. Своевременно производить оплату всех энергоресурсов, для обеспечения бесперебойной работы котельной возлагается на владельцев данного объекта.

3.4. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения рассмотреть, подписать и вернуть направленные исполнителем акты оказанных услуг или их копии, либо направить в вышеуказанный срок  мотивированный отказ от подписания в письменном виде. В случае невозвращения акта оказанных услуг и непредставления мотивированного отказа считается, что Заказчик принял данный акт и согласен с его условиями.

3.5.Разрабатывать стратегию развития системы теплоснабжения, обеспечить сбыт тепловой энергии, технический надзор за эксплуатацией и строительством тепловых сетей и сооружений, технологическое подключение новых потребителей, прием бесхозяйных тепловых сетей, подготовку документов для утверждения тарифов на тепловую энергию.

3.6. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора, предоставить информацию о представителе Заказчика, имеющего право подписи технической документации, документов, формируемых сторонами при исполнении настоящего Договора, актов выполненных работ с приложением копий доверенностей.

3.7. Знакомиться с целью осуществления контроля не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели с записями в журнале обслуживания с правом оформления предписаний по устранению замечаний и нарушений. Согласовывать объемы работ, виды дефектов с указанием сроков их выполнения.

3.8.Принимать оказанные Исполнителем услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, получения документов Заказчиком, путем подписания либо предоставления в течение 10 (десяти) рабочих дней мотивированного письменного отказа.

3.9.Предоставлять по запросу Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней всю имеющуюся у Заказчика техническую, проектную документацию на Имущество. Не предоставление Заказчиком в указанный срок документации является основанием для увеличения Исполнителем сроков продолжительности всех видов ремонтно-восстановительных работ Объекта.

3.10. Проводить ежегодную корректировку схем тепловых сетей и представлять Исполнителю комплект скорректированных схем тепловых сетей до 01 (первого) сентября текущего года.

3.11. Во любое время контролировать ход и качество, выполняемого Исполнителем обслуживания Имущества, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

3.12. Обеспечить сотрудникам Исполнителя беспрепятственный доступ к Имуществу Заказчика.

3.13. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением обслуживания Имущества, требовать устранения замечаний и нарушений, указанных в предписаниях.

3.14. Выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика перед третьими лицами для обеспечения исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору при получении письменного запроса Исполнителя с указанием персональных данных представителя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного письменного запроса.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Общая сумма по договору составляет _____________________________________________________        Общая сумма настоящего договора складывается из расчета, что стоимость работ по настоящему договору за месяц составляет ________________ руб.

4.2. Оплата производится по окончании исполнения всех работ по настоящему договору не позднее 150 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Авансы не предусмотрены.

4.3. Общая сумма по договору включает затраты на выполнение всех Работ по настоящему Договору, в том числе:

-фонд оплаты труда основного персонала с учетом социальных отчислений;

-фонд оплаты труда инженерно-технического персонала с учетом социальных отчислений;

-расходы на сотовую связь персонала;

-расходы на оплату труда персонала Исполнителя (спецоценка условий труда, медосмотр, спецодежда, спецобувь и пр.).

Общая сумма по договору включает в себя материалы на проведение технического обслуживания. Все работы производятся за счет и с использованием материалов Исполнителя.

5. Порядок приемки – сдачи работ.

5.1. Ежемесячно, после проведения работ по сервисному и техническому обслуживанию исполнитель, предоставляет заказчику Акт выполненных работ с приложением к нему необходимой документации. Фактически выполненные работы оформляются соответствующими записями в сервисной книжке и журнале работ технического обслуживания.

5.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней обязан передать исполнителю подписанный акт приемки либо письменный мотивированный отказ.

5.3. В случае отказа заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. В случае неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора, по истечению 3 рабочих дней с момента передачи заказчику акта приема-сдачи в акте делается запись: «Замечания от Заказчика в установленный срок не поступили», и работы считаются принятыми.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.3. Заказчик вправе требовать выплаты исполнителем пени за нарушение срока окончания выполнения работ в размере 0,1% от цены договора, за каждый день просрочки.

7. Прочие условия.

7.1. Заказчик имеет право получить консультацию по особенностям эксплуатации оборудования во время проведения работ по сервисному и техническому  обслуживанию, а также инструктаж в аварийных ситуациях.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

7.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим ГК РФ.

7.4. Претензии заказчика по возможному выходу оборудования из строя вследствие приостановки сервисного обслуживания не принимаются.

8. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора – с 01.01.2026 до 31 декабря 2026г.

8.2. Обязательства по расчетам действуют до фактического исполнения.

8.3. Договор считается пролонгированным на аналогичный срок и на тех же условиях, если ни одна из сторон договора, в срок не позднее одного месяца до окончания действия договора, не заявит о намерении расторгнуть настоящий договор, либо изменить какие-либо из его условий.

9. Адреса и реквизиты сторон

##### ИСПОЛНИТЕЛЬ

##### ЗАКАЗЧИК

ООО «Источники тепла»

Почтовый адрес: 625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, д. 1, стр.2, каб.21

КПП 720301001

ИНН 7203407130

ОГРН 1177232000384

ОКПО 06259472

БИК: 047501711

Р/с 40702810307340002026

в ПАО «Челиндбанк», г. Катав- Ивановск

К/с 30101810400000000711

E-mail: it@gen74.ru

Директор …………………...…….. И.Т. Сироткин

мп

Приложение №1  к договору №____ от ___________г.

Перечень оборудования по объекту: г. Челябинск, Ленинский р-н, ул. Трубников, 69

| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Водогрейный (N=500 кВт) JET TRIO 500 | 2 | шт |
| 2 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150, Ру 1,6 Мпа ЗПТС-FL-З-150 "АДЛ" | 4 | шт |
| 3 | Клапан обратный Ду150, Ру 1,6 Мпа CV-16 "АДЛ" | 2 | шт |
| 4 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду65, Ру 1,6 Мпа ЗПТС-FL-З-65 "АДЛ" | 2 | шт |
| 5 | Счетчик холодной воды Ду15 ETKI-15 "Zenner" | 1 | шт |
| 6 | Счетчик подпитки Ду15 ETKI-15 "Zenner" | 2 | шт |
| 7 | Кран шаровый Ду25, Ру1,6 Мпа VT.214 "Valtec" | 19 | шт |
| 8 | Кран шаровый Ду15, Ру1,6 Мпа VT.214 "Valtec" | 5 | шт |
| 9 | Фильтр сетчатый Ду25, Ру1,6 Мпа VT.192 "Valtec" | 2 | шт |
| 10 | Обратный клапан Ду25, Ру1,6 Мпа VT.161 "Valtec" | 4 | шт |
| 11 | Клапан соленоидный Ду15, Ру1,6 Мпа T-GP103 "TORK" | 1 | шт |
| 12 | Кран шаровый Ду32, Ру1,6 Мпа VT.214 "Valtec" | 1 | шт |
| 13 | Фильтр патронный 1» BB20 "Aquapro" | 1 | шт |
| 14 | Автовоздушник 1/2» Арт. 707 "ICMA" | 1 | шт |
| 15 | Клапан балансировочный Ду40 VIR9505 "АДЛ" | 1 | шт |
| 16 | Циркуляционный насос внешнего контура ВРН 180/280.50Т "Dab" | 2 | шт |
| 17 | Расширительный бак внешнего контура V=500 л WRV-500 "Wester" | 1 | шт |
| 18 | Установка Na-катионирования периодического действия GFS-0844M | 1 | шт |
| 19 | Бак запаса воды V=0,5 м3 ATV-500 "Aquatech" MHIL 506-E-З-400-50-2 "WILO" | 1 | шт |
| 20 | Насос подпиточный WAO-24 "Wester" | 2 | шт |
| 21 | Расширительный бак V=24 л. | 2 | шт |
| 22 | Встроенная модулируемая горелка Premix | 4 | шт |
| 23 | Газовая рампа, Dy40 (комплектно с горелкой): блок эл. Магнитных клапанов, шаровой кран, гибкая подводка, реле давления газа | 4 | шт |
| 24 | Клапан термозапорный,Dy100, Py16 КТЗ 001-100- фл. | 1 | шт |
| 25 | Фильтр газовый фланцевый, Dy100, Py2 с ИПД FF10 | 1 | шт |
| 26 | Клапан предохранительно-запорный эл.магнитный, Dy 100 Ру1 EVP10 108 | 1 | шт |
| 27 | Кран шаровой газовый фланцевый, Dy 100 Ру 16 КШЦФ.100.016.П/П.02 | 1 | шт |
| 28 | Кран шаровой газовый фланцевый, Dy50 Ру40 КШЦФ.050М0.П/П.02 | 2 | шт |
| 29 | Кран шаровой газовый муфт., Dy25, Ру 16 11б27п | 1 | шт |
| 30 | Кран шаровой газовый муфт., Dy20 Ру 16 11б27п | 2 | шт |
| 31 | Кран шаровой газовый муфт., Dy 15, Ру 16 16 11б27п | 3 | шт |
| 32 | Кран трехходовой для манометра, 1/2” RM 15-ММ | 5 | шт |
| 33 | Кран шаровый фланцевый стандартнопроходный Ду65 КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 4 | шт |
| 34 | Предохранительный клапан ½ – 2 Рсраб.=5 бар Prescor S960 "ADL" | 2 | шт |
| 35 | Шаровый кран VT.217.N.06 (резьба вн/вн) | 2 | шт |
| 36 | Кран шаровый ½" вн/вн "бабочка" Bugatti VR mini | 3 | шт |
| 37 | Автовоздушник 1/2" | 4 | шт |
| 38 | Турбовентилятор, N=115 Bm,VR mini, "Volcano" | 1 | шт |
| 39 | Дефлектор Ду200 Д200.00.000-00 Д200.00.000-00 | 1 | шт |
| 40 | Узел прохода Ш200 с клапаном и кольцом для сбора конденсата с. 5.904-45 | 1 | шт |
| 41 | Кран шаровый муфт. 11/4 "Bugatti" 11/4 | 4 | шт |
| 42 | Фильтр сетчатый 11/4 "Ру16, Т 200 оС IS16 "ADL" IS16 "ADL" | 1 | шт |
| 43 | Манометр показывающий, 0..0,6 Мпа МТК510Р. 00-1, ОМПа М20x1,5 | 6 | шт |
| 44 | Термометр биметаллический, 0...120°С, L=46mm, БТ-31.211-01/2-46-2,5 | 6 | шт |
| 45 | Реле давления, диапазон настроек - 0,02...0,8 МПа, KPI-35 | 3 | шт |
| 46 | Датчик наружного воздуха (в комплекте с котлом Jet Trio) NTC 10k | 3 | шт |
| 47 | Датчик подачи ( в комплекте с котлом Jet Trio) NTC 12k | 1 | шт |
| 48 | Детектор природного газа RGD MET MP1 | 1 | шт |
| 49 | Детектор угарного газа RGD СОО MP1 | 1 | шт |
| Наружный подводящий газопровод |  |  |  |
| 50 | Газопровод низкого (Р=0,0025 Мпа) давления общей протяженностью 39,68м в том числе: |  |  |
| 51 | Надземный газопровод: сталь Ø89 | 0,55 | м |
| 52 | сталь Ø108 | 39,13 | м |
| 53 | Кран ДУ 100мм | 1 | шт |
| 54 | ИФС ДУ 100 мм | 1 | шт |
| 55 | Газопровод среднего (Р=0,3 Мпа) давления общей протяженностью 130,97 м в том числе: |  |  |
| 56 | подземный газопровод труба ПЭ Ø 63 | 36,07 | м |
| 57 | труба Ø 57 | 7,66 | м |
| 58 | Надземный газопровод: сталь Ø57 | 3,42 | м |
| 59 | Ø 25 | 81.0 | м |
| 60 | Ø22 | 2.82 | м |
| 61 | Кран ДУ20 мм | 1 | шт |
| 62 | Кран ДУ50мм | 1 | шт |
| 63 | ИФС ДУ50 | 1 | шт |
| 64 | ГРПШ | 1 | шт |

##### ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                    ЗАКАЗЧИК

Приложение №2  к договору

- Перечень работ, осуществляемых при обслуживании

водогрейных жаротрубных котлов.

Перечень работ, осуществляемых при оказании услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования теплоснабжения, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03 , в том числе:

- Проверка состояния наружной теплоизоляции котла , согласно п.п 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 ПТЭ ТЭУ , сроки устанавливаются в соответствии с требованиями завода-изготовителя или разрабатываются проектной организацией.

- Проверка изоляции передней стенки котла и топочной камеры , , согласно п.п 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 ПТЭ ТЭУ , сроки устанавливаются в соответствии с требованиями завода-изготовителя или разрабатываются проектной организацией.

- Проверка состояния турбулизаторов, , согласно п.п 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 ПТЭ ТЭУ , сроки устанавливаются в соответствии с требованиями завода-изготовителя или разрабатываются проектной организацией.

- Чистка котла , согласно п.п 3.3.10 ПТЭ ТЭУ

- топочная камера (п.п 3.3.10 ПТЭ ТЭУ)

- дымогарные трубы и турбулизаторы, сроки наблюдения за состоянием железобетонных дымовых труб и газоходов организуются со следующей периодичностью: наружный осмотр дымовой трубы и газоходов, а также осмотр

межтрубного пространства трубы с внутренним газоотводящим стволом - 1 раз в год весной, тепловизионное обследование состояния кирпичной и монолитной футеровки - не реже 1 раза в 5 лет (п.п 3.3.10 ПТЭ ТЭУ)

- Проверка герметичности топочной камеры при номинальной/максимальной мощностях (устранение утечки отработанных газов, при необходимости замена уплотнительных элементов) (п.п 3.3.10 ПТЭ ТЭУ).

- Очистка электрооборудования от пыли и грязи, проверка затяжки контактных соединений, согласно п.п 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 ПТЭ ТЭУ , сроки устанавливаются в соответствии с требованиями завода-изготовителя или разрабатываются проектной организацией.

- Проверка исправности органов управления, сигнализации, коммутации и защиты , согласно п.п 2.7.5 ПТЭ ТЭУ, техническое обслуживание и ремонт средств управления тепловыми энергоустановками производятся во время ремонта основного оборудования.

- Проверка состояния электропроводки котла и заземления котла , согласно п.п. 2.12.17; 2.17.16 приложения ПТЭ ЭП

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании

газовых горелок с принудительной подачей воздуха,  согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Проверка герметичность газовой части: кран на отпуске и газопровод до котла, газовый блок горелки (2 раза в месяц).

- Чистка газового фильтра, проверка наличия механических примесей (1 раз месяц).

- Чистка внутренних поверхностей и элементов горелки от пыли и сажи (1 раз в месяц).

- Проверка электродов розжига горелки, высоковольтных проводов и контактов (1 раз в месяц).

- Проверка состояния электропроводки горелки, заземления горелки (1 раз в месяц).

- Проверка датчика контроля пламени (1 раз в месяц).

- Контроль крыльчатки вентилятора подачи воздуха (1 раз в месяц).

- Проверка ЭД вентилятора (1 раз в месяц).

- Розжиг горелки, проверка и при необходимости регулировка параметров горения (1 раз в месяц):

- содержание СО, СО2, О2 в отходящих газах;

- коэффициент избытка воздуха, температура уходящих газов;

- КПД горелки;

- Проверка алгоритма работы автоматики безопасности горелки, приборов и схемы управления, КИП и датчиков горелки (1 раз в месяц).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании насосов, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Внешний осмотр, проверка состояния уплотнений и отсутствие посторонних шумов при работе (1 раз в месяц).

- Проверка гидравлического режима работы насосов (1 раз в месяц).

- Ревизия электрических соединений и заземления насосов (1 раз в месяц).

- Пробный пуск всех насосов, проверка аварийных переключений (1 раз в месяц).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании исполнительных механизмов и датчиков, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

  - Проверка плавности хода трехходовых клапанов, отсутствие заеданий и течей через уплотнения (2 раза в месяц).

  - Осмотр датчиков на предмет механических повреждений (2 раза в месяц).

  - Проверка электрических соединений (контактов), датчиков и механизмов (2 раза в месяц).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании автоматики управления, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Ревизия электрических соединений шкафа управления (1 раз в месяц).

- Проверка и корректировка установок и программируемых величин контроллера отопления и ГВС (1 раз в месяц).

- Опробование работы систем регулирования в ручном режиме (3 раза в неделю).

- Имитация аварийных ситуаций, проверка срабатывания защит (3 раза в неделю).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании мембранных баков, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Осмотр поверхности, выявление следов коррозии, механических повреждений, при необходимости устранение течи (3 раза в месяц).

- Проверка наличия давления в воздушной полости, при необходимости корректировка (3 раза в месяц).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании установок ХВО, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Внешний осмотр, при необходимости устранение течей (2 раза в месяц).

- Корректировка параметров настройки блока управления установки очистки воды (периодичность выхода установки в регенерацию, продолжительность отдельных операций процесса регенерации, количество соли на регенерацию) (1 раз в месяц).

- При необходимости приготовление солевого раствора (1 раз в месяц).

- Проведение регенерации в ручном режиме (1 раз в 3 месяца).

- Проверка работы дренажной системы (1 раз в 3 месяца).

- Проведение экспресс – анализа воды до и после установки очистки (1 раз в месяц).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании внутренних газопроводов, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Техническое обслуживание (1 раз в месяц).

- Текущий ремонт (1 раз в год).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании оборудования ГРУ, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Осмотр технического состояния (1 раз в месяц).

- Проверка срабатывания предохраниельных запорных  и сбросных клапанов (2 раза в месяц).

- Техническое обслуживание (1 раз в месяц).

- Текущий ремонт (1 раз в год).

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании системы контроля загазованности котельной, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Техобслуживание и проверка срабатывания (2 раза в неделю)

Перечень работ, осуществляемых при обслуживании дымовых труб, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

      - Проверка работоспособности заземляющего устройства (1 раз в год весной)

      - Визуальный осмотр дымовых труб (1 раз в год)

      - Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением сторонней организации (1 раз в 4 года)

      - Наблюдение за осадкой фундаментов и нивелированием реперов (по графику)

      - Проверка наличия конденсата, отложений сажи в дымовых трубах (1 раз в год)

      - Химически контроль состава отводимых дымовых газов (1 раз в 2 месяца)

- Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

            - Остановка системы отопления

            - Осмотр котлов

            - Гидравлические испытания котлов

            - Гидравлические испытания внутренних трубопроводов

            - Проверка насосов

            - Проверка оборудования и арматуры котельной

            - Техническое обслуживание системы автоматизации

            - Проверка технического обслуживания электрооборудования

            - Проверка исправности запорной арматуры

- Перечень работ, осуществляемых при ежеквартальном сервисном обслуживании насосов, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Внешний осмотр, проверка состояния уплотнений и отсутствие посторонних шумов при работе.

- Проверка гидравлического режима работы насосов.

- Контроль значений фазных токов.

- Ревизия электрических соединений и заземления насосов.

- Пробный пуск всех насосов, проверка аварийных переключений.

- Перечень работ, осуществляемых при ежеквартальном сервисном обслуживании исполнительных механизмов и датчиков, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

  - Осмотр датчиков на предмет механических повреждений.

  - Проверка электрических соединений (контактов), датчиков и механизмов.

  - Проверка правильности показаний.

- Перечень работ, осуществляемых при ежеквартальном сервисном обслуживании автоматики управления, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Ревизия электрических соединений шкафа управления.

- Проверка и корректировка установок и программируемых величин контроллера.

- Опробование работы систем регулирования в ручном режиме.

- Имитация аварийных ситуаций, проверка срабатывания защит.

- Перечень работ, осуществляемых при ежеквартальном сервисном обслуживании установок ХВО, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Внешний осмотр, при необходимости устранение течей.

- Корректировка параметров блоков управления установок очистки воды (периодичность выхода установки в регенерацию, продолжительность отдельных операций процесса регенерации, количество соли на регенерацию).

- При необходимости приготовление солевого (марганцевого) раствора.

- Проведение регенерации в ручном режиме.

- Проверка работы дренажной системы.

- Проведение экспресс – анализа воды до и после установки очистки.

- Перечень работ, осуществляемых при ежеквартальном сервисном обслуживании установок обратного осмоса, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Внешний осмотр, при необходимости устранение течей.

- Проверка работы дренажной системы.

- Проверка степени загрязнения мембранных элементов (при необходимости промывка).

- Проверка степени загрязнения патронного фильтра (при необходимости замена).

- Проверка состояния электродов ячейки электропроводности.

- Проведение экспресс – анализа воды до и после установки обратного осмоса.

- Проверка работы насоса.

- Перечень работ, осуществляемых при ежеквартальном сервисном обслуживании мембранных баков, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Осмотр поверхности, выявление следов коррозии, механических повреждений, при необходимости устранение течи.

- Проверка наличия давления в воздушной полости, при необходимости корректировка.

- Перечень работ, осуществляемых при ежеквартальном сервисном обслуживании запорной арматуры, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- Внешний осмотр, при необходимости устранение течей.

- Проверка смазки в редукторе.

- Проверка конечных положений дисковых затворов.

- Проверка работоспособности обратных клапанов.

- Перечень работ, осуществляемых два раза в неделю при сервисном обслуживании БКУ, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

- отсутствие внешних повреждений приборов и оборудования;

- отсутствие подтекания воды через торцевые уплотнения насосных агрегатов и запорной арматуры, фланцевые и резьбовые соединения арматуры и трубопроводов;

- проверка отсутствия воды в дренажном приямке и работы дренажного насоса, при необходимости проведение откачки воды;

- проверку работы оборудования на функционирование (с возможной остановкой отдельных видов оборудования без нарушения режимов работы теплового пункта);

- проверку состояния и (при необходимости) произведение очистки фильтров, стоящих перед тепловыми и водяными счетчиками и циркуляционными насосами;

- проверку наличия смазки в редукторах задвижек;

- проверку нагрева корпусов насосов и электродвигателей работающих насосных агрегатов;

- проверку состояния торцевых уплотнений насосов;

- проверку состояния заземления электрооборудования;

- проверку целостности стекол манометров и состояния термометров, правильности их показаний;

- проверку наличия технической документации теплового пункта;

- проведение записи их показаний в журнал, проведение сравнения с заданными параметрами работы теплового пункта. В случае их расхождения - необходимо принятие мер по устранению неисправностей и (при необходимости) проведение корректировки режимов работы оборудования и систем.

- Перечень работ, осуществляемых при ежемесячном сервисном обслуживании БКУ, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

Ежемесячное техническое обслуживание БКУ предусматривает проведение операций еженедельного технического обслуживания и дополнительно:

- проверку целостности и надежности электрических и механических соединений;

- проверку работоспособности приборов УУРТЭ (по индикации показаний их работы) и снятие архивных данных работы теплосчетчика;

- проверку состояния работающих контакторов и магнитных пускателей;

- проверку состояния гильз термометров;

- продувку манометров путем кратковременного открытия 3-ходового крана продувки;

- проведение химического анализа сетевой воды с целью определения гидравлической плотности водоподогревателей;

- проверку состояния средств защиты и противопожарных средств;

- внесение записи в оперативный журнал о выполнении операций ежемесячного технического обслуживания на тепловом пункте.

- Перечень работ, осуществляемых при полугодовом сервисном обслуживании БКУ, согласно Правил Технической эксплуатации Тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭУ), введенные в действие приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03, в том числе:

Полугодовое (сезонное) техническое обслуживание БКУ  предусматривает проведение работ ежемесячного технического обслуживания и дополнительно:

- проверку на функционирование всего оборудования и устранение всех выявленных замечаний, недостатков, дефектов и неисправностей путем замены или восстановления отдельных быстро изнашивающихся и неисправных деталей, узлов механизмов и приборов;

- перевод действующих насосных агрегатов в режим резервных (и наоборот);

- замену (сдача для поверки) манометров, водосчетчиков горячей, холодной воды и поверка теплосчетчиков с истекающим сроком их очередной поверки (истекающий срок поверки считать таким, чтобы прибор не снимался для поверки в течение всего предстоящего периода осенне-зимней эксплуатации теплового пункта);

- выполнение, при необходимости, на оборудовании БКУ крепежных, проверочных, регулировочных, наладочных, электроизмерительных работ;

- проверку состояния теплоизоляционного покрытия трубопроводов и арматуры, при необходимости - выполнение ремонта теплоизоляции;

- проведение зачистки подгоревших контактов элементов электроаппаратуры;

- восстановление маркировки оборудования БКУ.

Заказчик

___________/ А.К.Воронцова/

м.п.

Исполнитель

| Приложение 3 к Договору Объект :г.Челябинск, Ленинский р-н, ул.Трубников ,69. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СВОДКА ЗАТРАТ |  |  |  |
| на эксплуатацию, техническое обслуживание и текущему ремонту оборудования теплоснабжения. |  |  |  |
| № п/п | Наименование затрат | Стоимость работ всего на 2026 г | Примечание |
| 1 | Затраты на оплату труда рабочих , инженеров обслуживающих оборудование.(ФОТ) | 687 966,46 | Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 13.02.2024 № 60 " об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда".". |
| 2 | Накладные расходы -65% | 447 178,20 | Накладные расходы приняты согласно затрат по организации |
| 3 | Материалы на техническое обслуживание и ремонт | 264 855,34 | Нормы расхода материальных ресурсов учтены в соотв. с "Рекомендациями по нормированию материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. Часть I. Техническое обслуживание", утвержденными Государственым комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (2004 г.) |
|  | Итого стоимость затрат | 1 400 000,00 |  |
|  | Итого стоимость затрат с индексом инфляции на 2026 г | 1 460 200,00 | 4,3% |
|  | Итого НДС 5% | 73 010,00 |  |
|  | Всего стоимость затрат | 1 533 210,00 |  |
| Заказчик :Директор ООО " Источники тепла " Сироткин И.Т. |  |  |  |