Приложение №1 к договору №___ от «___»________2025

Техническое задание на

выполнение подрядных работ по модернизации систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения, противопожарного водоснабжения нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Робеспьера, 7, 10 эт.

ОКПД 2 - 43.21.10.140

  - Предмет.

1.1. Предмет - Выполнение подрядных работ по модернизации систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения, противопожарного водоснабжения нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Робеспьера, 7, 10 эт. (далее – работы)

Место выполнения работ: г. Красноярск, ул. Робеспьера, д.7, этаж 9.

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 30.10.2025 г.

  - Требования к выполнению работ.

    - На данный вид работ необходимо иметь лицензию на производство работ по монтажу  автоматической установки пожаротушения и системы оповещения при пожаре (СПС).

    - Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика, имеющие сертификат пожарной безопасности. Сертификаты пожарной безопасности предоставляются в обязательном порядке Заказчику.

2.2.3 Работы необходимо выполнить в полном объеме согласно:

- Рабочая документация (шифр НТ-316-СПС) «Автоматическая установка пожаротушения и системы оповещения при пожаре»

  - Требования к безопасности товара, работы, услуги.

    - В ходе производства работ обязательным является соблюдение технологий и методик производства работ: санитарно-гигиенических (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СП 2.2.3.1384-03), пожарных (ГОСТ 12.1.004-91, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002) и других норм, действующих на территории Российской Федерации, на момент производства работ.

2.4. Требования к качеству товара, работы, услуги.

2.4.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования::

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 486.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности;

- СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской федерации»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

Используемые при выполнении работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

2.4.2. Технология и качество работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.

2.4.3. Работы должны выполняться с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренных требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2.4.4. В случае использования иностранной и иногородней рабочей силы, подрядчик обязан соблюдать правила, устанавливаемые законодательством и правовыми актами Российской Федерации. Иностранный рабочий может трудиться только при наличии у него разрешения на работу, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.5. Материалы на объект должны доставляться по мере необходимости. Места складирования используемых в ходе производства работ материалов должны быть согласованы с заказчиком.

2.4.6. Работы на объекте производить, учитывая, что объект эксплуатируется заказчиком в период выполнения работ.

2.4.7. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ПТЭЭП.

2.4.8. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям настоящей документации и условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводится своими силами (путем создания приемочной комиссии) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

2.4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.

2.5. Требования к техническим характеристикам товара, работы, услуги.

2.5.1. В соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Свод правил СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- Свод правил СП 486.1311500.2020. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- иные действующие на территории РФ нормативные документы обязательного применения.

2.6. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги.

2.6.1. Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для определения предельных значений контролируемых факторов пожара на ранней стадии, выдачи соответствующих сигналов на пост дежурного персонала и формирования сигналов на запуск систем противопожарной автоматики.

2.6.2. Система оповещения и управления эвакуации предназначена для своевременного оповещения присутствующих на объекте лиц о наличии возгорании и указания путей эвакуации.

2.6.3. Устанавливаемое оборудование, сети электропитания и линий связи должны быть безопасны при эксплуатации. Технические средства, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, находящихся в помещениях объекта. При нормальном питающем напряжении проектируемые системы пожарной защиты должны функционировать круглосуточно. Система должна обеспечивать круглосуточную работу входящих в нее подсистем в климатических условиях объекта. Устанавливаемое оборудование должно в максимальной степени отвечать критериям надежности, иметь соответствующие сертификаты.

2.7. Требования к эксплуатационным характеристикам предмета закупки.

2.7.1. Оборудование системы оповещения должно обеспечивать двухсторонний обмен данными между всеми элементами системы. Передача сигнала между оповещателями и приемно-контрольными приборами должна осуществляться по радиоканалу.

2.8. Требования к результатам работы.

2.8.1. Работоспособность и обеспечение бесперебойной работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

2.8.2. Провести независимую экспертизу работоспособности системы противопожарной защиты. Организация по проведению работоспособности системы противопожарной защиты согласовывается с Заказчиком.

2.9 Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги.

    - Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

  - Требования к сертификации.

    - Технические средства системы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты.

  - Требования по технике безопасности и охране труда.

    - Система должна быть смонтирована в полном соответствии с проектом и является сложным техническим решением, требующим эксплуатацию и техническое обслуживание в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N190-ФЗ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ГОСТ, СНиП, руководствами по эксплуатации и т.п.

    - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

Приложение:

1. Рабочая документация (шифр НТ-316-СПС) «Автоматическая установка пожаротушения и системы оповещения при пожаре».

Заказчик                                                      Подрядчик