ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку Средства автотранспортного специального назначения прочего,

- не включенного в другие группировки

ОКПД 2 – 29.10.59.390

1. Технические характеристики автомобиля:

| № п.п. | Наименование, функциональные, технические, и эксплуатационные характеристики товара |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Автомобиль специального назначения: - Смесительно-зарядная машина типа TDR.TTT-15 или эквивалент на базе: КАМАЗ-6522 или эквивалент с двигателем CUMMINS или эквивалент |  | штука | 1 |
| Наименование показателя |  |  | Значение |  |
| Общие характеристики |  |  |  |  |
| Назначение |  | - Транспортирование исходных компонентов и продуктов (эмульсии, аммиачной селитры, газогенерирующей добавки – раствора нитрита натрия) от места изготовления на стационарном пункте до места ведения взрывных работ на горных выработках (карьерах). - Приготовление из указанных компонентов эмульсионного водоустойчивого взрывчатого вещества. - Заряжание приготовленным взрывчатым веществом сухих и обводненных скважин от устья и методом под «столб воды» в карьерах на открытых горных разработках. |  |  |
| Соответствие требованиям |  | 1. Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденным Приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 2. Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 |  |  |
| Шасси: |  |  |  |  |
| Тип |  |  | Камаз 6522-RT или эквивалент |  |
| Двигатель |  |  | Cummins ISL 400 50 или эквивалент |  |
| КПП, КОМ |  |  | ZF 16S или эквивалент, КОМ от КПП не менее 450Нм |  |
| Длина |  |  | Не более 9300 мм |  |
| Ширина |  |  | Не более 2550 мм |  |
| Высота |  |  | Не более 3950 мм |  |
| Колесная формула: |  |  | Не менее 6х6 |  |
| Колесная база |  |  | Не менее 4500/1440 мм |  |
| Ошиновка |  |  | Двускатная 12.00R20 |  |
| Технически допустимая максимальная масса на 1 ось |  |  | Не более 7500 кг |  |
| Технически допустимая максимальная масса на 2 ось |  |  | Не более 12800 кг |  |
| Технически допустимая максимальная масса на 3 ось |  |  | Не более 12800 кг |  |
| Передний свес от 1 оси |  |  | Не более 1385 мм |  |
| Полная масса |  |  | Не более 33100 кг |  |
| Тормоза: |  |  | Двухконтурная система с ABS, барабанные для всех осей, осушитель тормозной системы |  |
| Проблесковые маячки на крыше кабины: |  |  | Не менее 2 штуки |  |
| Система электрооборудования |  |  | 24 В, однопроводная с массой на корпусе |  |
| Основные параметры |  |  |  |  |
| Бункер аммиачной селитры (при плотности 780 кг/м3 и коэффициенте заполнения 0,9) |  |  | Не менее 4500 кг |  |
| Бункер эмульсионной матрицы (при плотности 1330 кг\м3 и коэффициенте заполнения 0,9) |  |  | Не менее 10500 кг |  |
| Система «Мультибак» или эквивалент (при плотности 780 кг\м3 и коэффициенте заполнения 0,9) |  |  | Не менее 5500 кг |  |
| Не менее две емкости ГГД (при плотности 1100 кг\м3 и коэффициенте заполнения 0,95) |  |  | Не менее 180 кг (каждая) |  |
| Ёмкость для воды (при плотности 1000 кг\м3 и коэффициенте заполнения 0,9) |  |  | Не менее 600 кг |  |
| Емкость технологического топлива (при плотности 840 кг\м3 и коэффициенте заполнения 0,9) |  |  | Не менее 470 кг |  |
| Ёмкость для водного раствора этиленгликоля (вместимость) |  |  | Не менее 25 л |  |
| Приёмный бункер продуктового насоса |  |  | Не менее 100 л |  |
| Насос подачи эмульсионной смеси (ЭМ) |  |  | Не менее 15 м3/час |  |
| Насос подачи воды |  |  | Не менее 0,78 м3/час |  |
| Расположение барабана зарядного рукава (привод вращения мотор-редуктором) |  |  | За кабиной шасси |  |
| Вместимость барабана для шланга зарядного (длина) |  |  | Не менее 40 мм |  |
| Диаметр зарядного шланга |  |  | Не менее 2” (50.8 мм) |  |
| Производительность при заряжании скважин варьируемая |  |  | Не менее от 100 до 220 кг/мин - в режиме приготовления водоустойчивых эмульсионных ВВ (ЭВВ) (выгрузка через барабан). Не менее от 100 до 250 кг/мин – в режиме приготовления гранулита и тяжелых ANFO (выгрузка через разгрузочный шнек). |  |
| Расположение разгрузочного шнека |  |  | Слева, на уровне рамы, ось вращения сзади |  |
| Бункер аммиачной селитры (АС) |  |  |  |  |
| Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |  |
| Проём загрузочного люка |  |  | Не менее 1200х800 мм |  |
| Защита донного шнека от заклинивания |  |  | Наличие |  |
| Люк для аварийной выгрузки продукта |  |  | Наличие |  |
| Датчик нижнего уровня АС с выводом информации на монитор оператора |  |  | Наличие |  |
| Бункер эмульсионной матрицы (ЭМ) и технологическая линия |  |  |  |  |
| Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |  |
| Датчик уровня |  |  | Наличие |  |
| Теплоизоляция минеральным утеплителем |  |  | Наличие |  |
| В верхней части |  |  | Люк с теплоизолированной крышкой для обслуживания Горловина для загрузки эмульсии диаметром не менее 190 мм Быстроразъёмное соединение штуцер |  |
| Насос подачи эмульсионной матрицы |  |  | Расчет производительности насоса через датчик оборотов: соответствие После насоса располагаются: датчик температуры; датчик давления; предохранительная разрывная мембрана; визуальный манометр |  |
| Ёмкости газогенерирующих добавок и технологическая линия |  |  |  |  |
| Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |  |
| В верхней части |  |  | Заливная горловина и дыхательный клапан |  |
| Визуальный уровнемер |  |  | Наличие |  |
| Штуцер с краном и сетчатым фильтром для подачи в насос |  |  | Наличие |  |
| Датчик уровня с выводом информации на панель управления оператора |  |  | Наличие |  |
| Встроенный змеевик с возможностью подключения к системе обогрева |  |  | Наличие |  |
| Расчет производительности насоса по расходомеру |  |  | Наличие |  |
| Подача раствора в процесс через обратный клапан |  |  | Наличие |  |
| Ёмкость воды и технологическая линия |  |  |  |  |
| Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |  |
| В верхней части |  |  | Заливная горловина и дыхательный клапан |  |
| Визуальный уровнемер |  |  | Наличие |  |
| Емкость теплоизолирована |  |  | Соответствие |  |
| Встроенный змеевик для нагрева |  |  | Наличие |  |
| Расчет производительности насоса по расходомеру |  |  | Наличие |  |
| Насос ЭВВ |  |  |  |  |
| Тип насоса |  |  | Винтовой |  |
| Максимальное давление на выходе |  |  | Не менее 12 Бар |  |
| После насоса располагаются |  |  | Датчик температуры; датчик давления; предохранительная разрывная мембрана; запорный кран; штуцер подачи воздуха для продувки шланга |  |
| Приёмная воронка |  |  |  |  |
| Объём |  |  | Не менее 100 литров |  |
| Датчик верхнего и нижнего уровней в приёмной воронке |  |  | Наличие |  |
| Смотровое окно для визуального контроля уровня в приёмной воронке |  |  | Наличие |  |
| Ёмкость нефтепродукта и линия подачи |  |  |  |  |
| Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |  |
| В заливной горловине |  |  | Фильтр грубой очистки (сетка) |  |
| Визуальный уровень |  |  | Со шкалой по объему |  |
| Датчик уровня с выводом информации на пульт управления |  |  | Наличие |  |
| Шланговый барабан |  |  |  |  |
| Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |  |
| Наличие боковых стенок для предохранения зарядного шланга от спиц барабана |  |  | Наличие |  |
| Расположение |  |  | За кабиной автомобиля |  |
| Выдвижная стрела направляющего ролика |  |  | Наличие |  |
| Вращение барабана |  |  | Через цилиндрический двухступенчатый редуктор |  |
| Гидравлическая система. Материал изготовления емкости гидравлической жидкости; Нержавеющая сталь. Внутренние переборки-успокоители; Наличие. В верхней части дыхательный клапан-заливная горловина; Наличие. Визуальный уровнемер; Наличие. Визуальный термометр; Наличие. Привод гидравлического насоса от КПП через коробку отбора мощности автомобиля; Наличие. Гидравлический распределитель пропорциональный; Наличие. Воздушный охладитель масла с электрическим приводом вентилятора; Наличие. Главный гидравлический насос; Аксиально – поршневой. Этиленгликоль. Материал изготовления емкостеи; нержавеющая сталь. Система заполнения линии ВОДЫ и ГГД (нитрит натрия) водным раствором этиленгликоля; наличие. Разное. Материал изготовления лестниц и поручней; Нержавеющая сталь. Ступени лестницы имеют противоскользящее покрытие; Соответствие. Трап-площадка; Наличие. Подвеска в технологических отсеках; Наличие. Вся проводка в масло-бензо-хим стойкой изоляции, проложена в верхней части технологических отсеков для исключения попадания на нее аварийных проливов компонентов; Соответствие. Подключение проводки ко всем датчикам через влагозащищенные разъемы; Соответствие. Внешние осветительные приборы для освещения места работы не менее чем с 4-х углов; Наличие. Ручное управление гидравлической системой. Гидрораспределитель расположен рядом с барабаном разгрузочного шланга; Соответствие. Система управления. Пульт управления в кабине позволяет полностью контролировать и управлять процессом заряжания скважин.; Соответствие. Оборудование смесительной установки, которое управляется в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Донный, наклонный и смесительный (разгрузочный) шнеки; Наличие. Насос ЭМ; Наличие. Насос ЭВВ; Наличие. Насос ВОДЫ; Наличие. Привод шлангового барабана (с возможностью автоматического извлечения шланга с контролируемой скоростью); Наличие. Гидроцилиндр выдвижения стрелы шланга; Наличие. Контролируемые параметры с отображением на мониторе пульта управления. Контроль температуры масла в гидравлической системе; Наличие. Контроль температуры в тракте ЭВВ; Наличие. Контроль температуры в тракте ЭМ; Наличие. Контроль давления после насоса ЭВВ; Наличие. Контроль давления после насоса ЭМ; Наличие. Контроль давления в гидравлической системе; Наличие. Контроль верхнего и нижнего уровня в приемной воронке насоса ЭВВ; Наличие. Контроль уровня ЭМ, ВОДЫ, АС, ГГД, ДТ; Наличие. Функциональные возможности. Управление в автоматическом, полуавтоматическом (калибровка) и ручном (аварийном) режимах; Наличие. Возможность изменения производительности, компонентного состава, количества подаваемого ВВ в скважину, скорости подъёма зарядного шланга; Наличие. Учёт расхода по каждому компоненту; Наличие. |

2. Место поставки: 295022, Республика Крым, г Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 11.

3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

3.1. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательные платежи, т.е. является конечной. Поставщик самостоятельно поставляет товар Заказчику, стоимость поставки осуществляется за счет собственных средств Поставщика и не влияет на цену Договора.

4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. Пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику должен быть не более технологического внутризаводского;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке. Наличие в комплекте поставки инструкции, а также описанию вариантов сервисного обслуживания производителем на русском языке, выполненных типографским способом;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.9. При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику относящиеся к товару документы: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке, документы необходимые для постановки товара на учет: паспорт транспортного средства, документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Гарантийные обязательства:

6.1. Срок гарантии на поставляемый Товар составляет – не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания товарно-транспортной накладной, акта приема передачи или УПД.

6.2. Несправный или дефектный Товар будет возвращён Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7. Год выпуска (производства) товара: не ранее 2024 года.

Начальник участка БВР

Л.М. Авксентьев