Техническое задание

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микроскоп | Увеличение микроскопа в диапазоне минимальное значение не более 40крат максимальное значение не менее 1000 крат. Материал всех оптических деталей стекло. Насадка для наблюдения бинокулярная. Вращение насадки, зафиксированной крепежным винтом, в горизонтальной плоскости не менее 360 градусов, наклон окулярных тубусов не менее 30 градусов, регулировка межзрачкового расстояния минимальное значение не более 55 максимальное значение не менее 75 мм. Диоптрийная подвижка на одном тубусе. Обеспечение установленных физиологических норм бинокулярного зрения пользователя: максимальные отклонения от параллельности лучей в окулярном тубусе от одного элемента при любом межзрачковом расстоянии в горизонтальной плоскости: в случае схождения осей, не более 20 градусов, - в случае расхождения осей, не более 60 градусов. В вертикальной плоскости в случае расхождения осей не более 15 градусов. Увеличение объективов не менее 4 крат, не менее 10 крат, не менее 40 крат, не менее 100 крат, оптическая коррекция – ахроматическая, оптическая длина тубуса не менее 160 мм, пружинящие оправы для объективов 40 крат и 100 крат. Менеджер света из не менее10 светодиодов, расположенных по не менее 5 штук на боковых сторонах основания микроскопа. Узел коллектора выдвижной на салазках с вентиляционными отверстиями. При выдвижении узла коллектора из основания штатива обеспечивается легкий доступ к источнику света без изменения вертикального положения штатива. Число устанавливаемых объективов, не менее 4 объектива. Коаксиальный механизм управления с правосторонним расположением рукояток. Покрытие предметного столика прочное, устойчивое к проведению дезинфекции. Механизм вертикального перемещения предметного столика двух-ступенчатый. Источник света светодиод. Светодиод белого света, мощность не более 5 Вт. Встроенный универсальный блок питания светодиода; плавная регулировка яркости источника света. | штука | 1 |