Техническое задание

на выполнение работ (оказание услуг) по санитарному содержанию общего имущества, придомовой территории многоквартирных домов, техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Спец Тех Сервис»

Раздел I. Выполнение работ (оказание услуг) по санитарному содержанию общего имущества, придомовой территории многоквартирных домов.

- Технологическая карта обслуживания:

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Описание работ (услуг) | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уборка придомовой территории (холодный период) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | через 2 часа во время снегопада |
|  |  | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  |  | Очистка территорий от наледи и льда | при образовании наледи и льда |
|  |  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
|  |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
|  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
|  |  | Погрузка и вывоз снега с мест промежуточного размещения при уборке дворовых территорий | по мере накопления |
|  | Уборка придомовой территории (теплый период) | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 6 раз в неделю |
|  |  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
|  |  | Уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток |
|  |  | Очистка отмостки от мусора и растительности | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  |  | Очистка урн от мусора | по мере наполненности, но не реже 1 раза в сутки |
|  |  | Мойка урн | по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю |
|  |  | Протирка аншлагов МКД | 5 раз в теплый период |
|  |  | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
|  |  | Покос травяного покрова | с периодичностью, при высоте травостоя более 20см |
|  |  | Стрижка кустарников | 1 раз в год |
|  |  | Погрузка и вывоз опавших листьев деревьев и кустарников при уборке дворовых территорий | в течение суток с момента сбора |
|  | Благоустройство придомовой территории | Корчевание пней (с учетом вывоза и утилизации порубочных остатков) | по мере необходимости |
|  |  | Валка деревьев в городских условиях деревьев (с учетом вывоза и утилизации порубочных остатков) | по мере необходимости |
|  |  | Удаления аварийных (сухостой) деревьев (с учетом вывоза и утилизации порубочных остатков) | по мере необходимости |
|  |  | Формовочная обрезка деревьев (с учетом вывоза и утилизации порубочных остатков) | по мере необходимости |
|  |  | Вырезка сухих и поломанных ветвей (с учетом вывоза и утилизации порубочных остатков) | по мере необходимости |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев (с учетом вывоза и утилизации порубочных остатков) | по мере необходимости |
|  | Уборка мест общего пользования | Влажное подметание лестничных площадок, маршей нижних трех этажей, зон у загрузочного клапана мусоропровода всех этажей с использованием дезинфицирующих средств | 6 раз в неделю |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего и последующих этажей с использованием дезинфицирующих средств | 1 раз в неделю |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей с использованием дезинфицирующих средств | 2 раза в месяц |
|  |  | Мытье пола кабины лифта, в домах оборудованных лифтом с использованием дезинфицирующих средств | 6 раз в неделю |
|  |  | Влажная протирка кабины лифта (стены, двери, плафоны, потолки) с использованием дезинфицирующих средств | 2 раза в месяц |
|  |  | Влажная протирка подоконников, деревянных перил, стен (окрашенных масляной краской), отопительных приборов, чердачных лестниц, почтовых ящиков, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств с использованием дезинфицирующих средств | 1 раз в год |
|  |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
|  |  | Мытье окон | 1 раз в год |
|  |  | Очистка металлической решетки и приямка при входе | 1 раз в месяц |
|  |  | Уборка площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю |
|  |  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в месяц |
|  |  | Очистка мусоросборной камеры от мусора. | Ежедневно |
|  | Уборка технических помещений | Уборка чердачных помещений от бытового мусора | по мере необходимости |
|  |  | Уборка подвальных помещений от бытового мусора | по мере необходимости |
|  |  | Уборка чердачных помещений от крупногабаритного и строительного мусора (с учетом вывоза и утилизации мусора) | по мере необходимости |
|  |  | Уборка подвальных помещений от крупногабаритного и строительного мусора, остатков жидких бытовых отходов (с учетом вывоза и утилизации мусора) | по мере необходимости |

2. Условия и порядок выполнения работ (оказания услуг):

2.1. Срок (период) оказания услуг:

- начало оказания услуг – с 01.03.2026г. по 31.03.2026г.

- 2.2. Цель выполнения работ (оказания услуг): обеспечение надлежащего санитарного содержания мест общего пользования и придомовой территории, создание комфортных условий для жителей МКД.

2.3. Условия выполнения работ (оказания услуг), требования к безопасности при выполнении работ (оказании услуг):

- Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется на объектах, находящихся в управлении Заказчика. Весь объем работ (услуг) предоставляется силами Исполнителя, в сроки, предусмотренные Техническим заданием.

- Работы (услуги) осуществляются Исполнителем механизированным способом или вручную. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего времени.

- График выполнения работ (оказания услуг) – 6 дней в неделю (понедельник – суббота):

  - Время работы дворников: с 7:00 до 16:00 в теплый период, с 6:00 до 15:00 в холодный период.

  - Время работы уборщиц: с 7:00 до 16:00.

  - Время работы мастера по контролю за организацией работ с 8:00 до 17:00.

- Мастер по контролю за организацией работ - не менее 3 человека.

- Исполнитель обязан обеспечить присутствие на объекте персонала для выполнения работ (оказания услуг) в полном объеме, в том числе на период болезней, отпусков, командировок и учебы отдельных сотрудников.

- Исполнитель обязан обеспечить в рабочее время, 6 дней в неделю, присутствие на Объекте своего уполномоченного по доверенности представителя в целях организации работ (услуг), а также для решения спорных вопросов между Сторонами и для подписания необходимых документов.

- Исполнитель обязан обеспечивать всех сотрудников, которые будут непосредственно выполнять работы (оказывать услуги), спецодеждой, расходными материалами и полным техническим снаряжением (моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, нетканое полотно, инвентарь, малая механизация и т.д.), входящими в стоимость оказываемых услуг.

- Персонал Исполнителя, задействованный в работах (услугах), должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда в установленном порядке.

- Исполнитель несет ответственность за обеспечение требований действующих норм, правил охраны труда и правил пожарной безопасности при выполнении работ (оказании услуг).

- Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность перед УФМС за регистрацию и проживание персонала.

- Качество выполняемых работ (оказываемых услуг), должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ (услуг) соответствующего вида и положениям Закона Московской области от 30.12.2014г. №191/2014 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

2.4. Требования к используемым материалам:

- Применяемые моющие, чистящие и дезинфицирующие средства должны быть без резкого запаха, экологически безопасными, иметь относительно низкую токсичность (4-3 класса опасности), а также не должны иметь истекший к моменту использования срок годности.

2.5. Порядок приемки выполненных работ (оказанных услуг):

Исполнитель ежемесячно, в срок до 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику следующие документы:

- акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@*;

- акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), фиксирующие факт выполненных работ (оказанных услуг) по санитарному содержанию мест общего пользования и придомовой территории, подписанный одним из собственников каждого МКД (в соответствии с п.2.5 Технического задания к Договору);

- счет на оплату.

| «Заказчик» ___________________________________ _____________________ /_____________/ | «Исполнитель» ___________________________________ _____________________ /_____________/ |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ II. Выполнение работ (оказание услуг) техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Предмет выполнения работ (оказания услуг):

Перечень работ по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Спец Тех Сервис», включает в себя комплекс работ по обеспечению исправного состояния конструктивных элементов и инженерных систем, поддержанию заданных параметров их эксплуатации и режимов работы в объеме, предусмотренном данным техническим заданием. В объем работ по данному техническому заданию не входит техническое обслуживание лифтов, содержание аварийной службы, внутридомовых систем газоснабжения (ВДГО), пожарной сигнализации, систем пожаротушения, проверка работоспособности систем дымоудаления и вентиляции.

  - Место выполнения работ (оказания услуг):

Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Спец Тех Сервис», осуществляется по месту нахождения объектов в городском округе Ступино Московской области, в соответствии с адресным перечнем МКД (Приложение № 3 к Техническому заданию).

  - Срок (период) выполнения работ (оказания услуг):

Срок начала выполнения работ (оказания услуг) – с момента заключения договора.

Срок окончания выполнения работ (оказания услуг) –   по истечении 1 календарного месяца со дня заключения договора.

  - Условия выполнения работ (оказания услуг):

Работы (услуги) выполняются в соответствии с условиями заключенного Договора, в объеме, предусмотренном данным техническим заданием, с учетом требований Жилищного кодекса Российской Федерации, требований законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, в том числе постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», иных методических, нормативных и законодательных актов, регулирующих вопросы в сфере эксплуатации жилищного фонда и управления многоквартирными домами.

Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Спец Тех Сервис», может осуществляться Исполнителем, как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц по согласованию с Заказчиком. При этом Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за свое действие/бездействие, а также за действие/бездействие привлеченных им для выполнения работ (услуг) по Договору третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами в соответствии с п.1 ст.ст.313, 403 ГК РФ. Убытки, вред, причиненные населению, проживающему в многоквартирных домах, являющихся объектами по Договору, сторонним лицам, страховым компаниям и т.д., в результате действия/бездействия Исполнителя либо привлеченных Исполнителем третьих лиц для выполнения работ (услуг) по Договору, подлежат возмещению Исполнителем.

Режим выполнения работ (оказания услуг):

Техническое обслуживание, содержание, текущий ремонт – ежедневно.

  - Перечень, объем, периодичность выполняемых работ (оказываемых услуг)

Перечень работ (услуг) по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и периодичность их выполнения – в соответствии с приложениями №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к техническому заданию.

  - Общие требования по обеспечению качества выполняемых Исполнителем работ (оказываемых услуг):

- привлечение к выполнению работ квалифицированных, обученных (сертифицированных) и аттестованных специалистов и персонала, имеющих допуск к работам, являющимся предметом Договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование сертифицированных материалов и оборудования при выполнении работ (оказании услуг). Отечественная продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ;

- использование сертифицированных, исправных инструментов, приспособлений и оборудования при выполнении работ (оказании услуг);

- утилизация расходных материалов и химических средств с просроченным сроком годности (выработанным ресурсом) в соответствии с техническими и экологическими требованиями;

- соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности при выполнении работ (оказании услуг);

- надлежащее исполнение требований «Строительных норм и правил» (СниП), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭТЭ) и требований других действующих законодательных и нормативно-технических документов;

- технология и методы производства работ (оказания услуг) должны соответствовать стандартам, строительным нормами и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым документам;

- работы (услуги) выполняются только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для минимизации уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ (услуг) производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов;

- если правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам (услугам), выполняемым по Договору, Исполнитель, обязан выполнять работы (услуги), соблюдая установленные требования;

- Исполнитель обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от технологии и (или) проектных решений, повлекшее за собой ухудшение качества работ и эксплуатационных свойств соответствующих элементов общего имущества.

В случае, если недостатки (дефекты) выполненных работ (услуг) или используемых материалов приводят (могут привести) к возникновению аварийной ситуации, угрозе жизни и здоровью людей, порче их имущества, выполнение восстановительных и ремонтных работ в рамках Договорных обязательств осуществляется незамедлительно силами и за счет денежных средств Исполнителя.

- для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе проводить проверки и привлекать независимых экспертов и специалистов;

- требования к используемым материалам для производства работ: используемые материалы должны не быть в употреблении, соответствовать существующим конструктивным решениям, сметной документации, ГОСТам, СНиП и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия стандартам РФ и другими документами, удостоверяющими их качество. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

| «Заказчик» _____________________ /_________________ / | «Исполнитель» _____________________ /__________/ |
| --- | --- |

Приложение №1.1

Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, замена резиновых прокладок, установка ограничителей - дроссельных шайб и др.).

1.2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

1.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.4. Прочистка канализационного лежака.

1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.6. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

1.8. Восстановление целостности дымовентиляционных каналов.

- Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации

в весенне-летний период

2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2.2. Снятие пружин на входных и тамбурных дверях.

2.3. Консервация системы центрального отопления.

2.4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

2.5. Ремонт просевших отмосток.

2.6. Укрепление флагодержателей.

- Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации

### в осенне-зимний период

3.1. Восстановление остекления окон и балконных дверей.

3.2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.3. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.4. Проверка исправности слуховых окон.

3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.7. Утепление дымовентиляционных каналов.

3.8. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

3.9. Укрепление флагодержателей.

3.10. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.11. Установка доводчиков на входных дверях.

3.12. Ремонт и укрепление входных дверей.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

4.1. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

4.2. Смена прокладок в водопроводных кранах.

4.3. Уплотнение сгонов.

4.4. Прочистка внутренней канализации.

4.5. Регулировка и ремонт трехходового крана.

4.6. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

4.7. Укрепление трубопроводов.

4.8. Проверка канализационных вытяжек.

4.9. Мелкий ремонт изоляции.

4.10. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

4.11. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

4.12. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

- Прочие работы

6.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

6.2. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

6.3. Очистка и промывка водопроводных кранов.

6.4. Подготовка зданий к праздникам.

6.5. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

6.6. Удаление с крыш снега и наледи.

6.7. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

6.8. Проведение сезонных обследований, плановых и внеплановых осмотров элементов общего имущества многоквартирных домов, подготовка планов текущего ремонта. Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния многоквартирных домов – журналах, актах сезонных обследований и осмотров. Данные документы подготавливаются Исполнителем и утверждаются Заказчиком.

Приложение №1.2

Перечень работ (услуг) по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов.

### 1. Фундаменты

### Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

### 2. Стены и фасады

### Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов.

### 3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

### 4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена участков водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

### 5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

### 6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

### 7. Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

### 8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

### 9. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

### 10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

### 11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

### 12. Специальные общедомовые технические устройства

### Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

Приложение №1.3

Перечень, периодичность работ по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирных домов

| № | Наименование работ, описание их содержания | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты МКД |  |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. | 2 раза в год |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 2 раза в год |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 2 раза в год |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к потере эксплуатационных свойств конструкций, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана мероприятий по устранению причин нарушений, согласование плана с Заказчиком. Проведение работ по восстановлению работоспособности эксплуатационных свойств конструкций. |  |
| 2 | Подвалы |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. | 2 раза в год |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | 2 раза в год |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | 2 раза в год |
|  | При выявлении нарушений - разработка плана мероприятий по выявлению и устранению причин нарушений, согласование плана с Заказчиком. Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений, обеспечивающих вентиляцию в соответствии с проектными требованиями и исключение проникновения в подвальные помещения посторонних лиц. |  |
| 3 | Стены |  |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 2 раза в год |
|  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 2 раза в год |
|  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | 2 раза в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации, согласование плана с Заказчиком и его выполнение. |  |
| 4 | Перекрытия и покрытия МКД |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | 2 раз в год |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | 2 раз в год |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. | 2 раз в год |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. | 2 раз в год |
|  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. | 2 раз в год |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | 2 раз в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 5 | Колонны и столбы МКД |  |
|  | Выявление нарушений эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | 2 раза в год |
|  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | 2 раза в год |
|  | Выявление разрушения и выпадения кирпичей, разрывов и выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. | 2 раза в год |
|  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | 2 раза в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 6 | Балки перекрытий (ригели) и покрытия МКД |  |
|  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | 2 раза в год |
|  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 2 раза в год |
|  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. | 2 раза в год |
|  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. | 2 раза в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 7 | Крыши МКД |  |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 2 раза в год |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | 2 раза в год |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | 2 раза в год |
|  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опоры железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. | 2 раза в год |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 раза в год |
|  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. | 2 раза в год |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 2 раза в год |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, водоотводящих устройств от наледи. | в осенне-зимний период на постоянной основе |
|  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов креплений кровель анти коррозийными защитными красками и составами. | 2 раза в год |
|  | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. | 2 раза в год |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 8 | Лестницы в подъездах МКД |  |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 2 раза в год |
|  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | 2 раза в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 9 | Фасады МКД |  |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. | 2 раза в год |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках в МОП. | 2 раза в год |
|  | Контроль состояния отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание, в подвалы и над балконами в МОП. | 2 раза в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 10 | Перегородки в МКД |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки сантехнических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год |
|  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 2 раза в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 11 | Внутренняя отделка подъездов |  |
|  | Проверка состояния внутренней отделки. | 2 раза в год |
|  | При выявлении угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. |  |
| 12 | Полы помещений, относящихся к общему имуществу МКД |  |
|  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов). | 2 раза в год |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 13 | Оконные и дверные заполнения помещений, относящихся к общему имуществу МКД |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных и тамбурных дверей, работоспособности самозакрывающих устройств - доводчики, пружины. | В течение года -ежемесячно, в отопительный период -еженедельно |
|  | При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 14 | Система вентиляции МКД |  |
|  | Проверка и восстановление целостности конструкций. | 3 раза в год (перед началом отопительного периода, в течение отопительного периода, по окончании отопительного периода) |
|  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение неисправностей оголовков вентканалов, зонтов над шахтами и дефлекторов. | 2 раза в год |
|  | При выявлении засоров и неисправностей, влекущих нарушение противопожарных требований – незамедлительное их устранение. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 15 | Инженерные системы (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), относящиеся к общему имуществу МКД |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | Весенне-летний период, по мере перехода к эксплуатации дома в осенне- зимний период Приказ Госстроя № 139 от 09.12.99 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. |  |
|  | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) и общедомовых приборов учета энергетических ресурсов. |  |
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем. |  |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. |  |
|  | Промывка централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления. |  |
|  | Проведение пробных пуско-наладочных работ. |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, техническое обслуживание и ремонт общедомовых инженерных коммуникаций расположенных в жилых (не жилых) помещениях. | 2 раза в год |
|  | При выявлении нарушений - детальное обследование, разработка плана наладочных и ремонтных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 16 | Электрооборудование |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрических кабелей, оборудования (насосы, щитовые и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепи заземления, с составлением протоколов полученных измерений и испытаний по результатам проверки. | 2 раза в год |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 2 раза в год |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 2 раза в год |
|  | Контроль состояния, ремонт (замена) осветительных приборов, ламп. | 2 раза в год |
|  | При выявлении неисправностей, влекущих нарушение бесперебойного электроснабжения – незамедлительное их устранение. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, согласование плана с Заказчиком. Проведение восстановительных работ. |  |
| 17 | Лифты |  |
|  | Проведение осмотров, визуальный контроль состояния, проверка наличия и полноты информации, касающейся эксплуатации лифта, контактной информации аварийных служб. | еженедельно |
|  | Ремонт (замена) осветительных приборов, ламп. | на постоянной основе |
|  | При выявлении нарушений – незамедлительное их устранение. |  |

## Приложение №1.4

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов и их оборудования

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ### Кровля |  |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. |
| Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 сут. |
| ### Стены |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| ### Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| Дверные заполнения (входные и тамбурные двери в подъездах) | 1 сут. |
| ### Внутренняя и наружная отделка |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| ### Полы |  |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут. |
| ### Вентканалы и шахты |  |
| Неплотность в вентканалах и шахтах | 1 сут. |
| Трещины и неисправности в вентканалах и шахтах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут. (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| ### Санитарно-техническое оборудование |  |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| ### Электрооборудование |  |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на воде в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 сут. |

Примечание. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

Состав, объемы и сроки работ по техническому обслуживанию определяются данным Техническим заданием и требованиями действующих нормативных правовых актов в указанной сфере.

Сдача-приемка выполненных работ по техническому обслуживанию элементов общего многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном пунктами 4.1 и 4.2 Договора, на основании актов выполненных работ и оказанных услуг, подготовленных Исполнителем и утвержденных Заказчиком.

| «Заказчик» _____________________ /______________/ | «Исполнитель» _____________________ /_________________/ |
| --- | --- |