Раздел 3

Техническое задание

| Поставка и установка программно-аппаратных комплексов и оргтехники для оснащения образовательно-производственного кластера в сфере «Строительная отрасль» на базе Государственного Автономного Профессионального Образовательного Учреждения Тюменской области "Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства" в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Код ОКПД2 | Описание | Количество, шт. |
| 1 | Интерактивный комплекс | 26.20.13.000 | Габаритные параметры: ширина интерактивной панели менее 1970 мм; высота интерактивной панели не менее 1170 мм; толщина интерактивной панели должна быть менее 100 мм. Параметры экрана: Размер по диагонали должен быть не менее 86 дюймов. Разрешение экрана при работе без дополнительного вычислительного блока не менее 3840 х 2160 пикселей при 60 Гц; Яркость экрана не менее 400 кд/м2; Статическая контрастность экрана должна быть не менее 1200:1; Время отклика матрицы экрана (от серого к серому) не более 8 мс. Акустическая система: Встроенные акустические системы. Суммарная мощность встроенной акустической системы должна быть ≥ 30 Вт; Динамики акустической системы должны быть выведены (направлены) на нижнюю фронтальную, обращенную к пользователю, сторону интерактивной панели Наличие. Высота срабатывания сенсора экрана не более 2 мм от поверхности экрана; Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания) должно быть не более 8 мс; Количество точек касаний должно быть не менее 20 шт; Функция распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус) Наличие; Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно ≥2 шт; Безбатарейные стилусы должны прикрепляться на тыльной стороне интерактивной панели магнитным способом Наличие; Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (технология локальной беспроводной сети) Наличие; Модуль беспроводной связи (технология локальной беспроводной сети) интерактивной панели Наличие; Модуль беспроводной связи Bluetooth версии 5.0 интерактивной панели - Наличие; Модули беспроводной связи интерактивной панели должны быть не извлекаемыми, встроенными в корпус устройства; Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки Наличие; Встроенный вычислительный блок – Наличие. Предустановленная операционная система – наличие; Крепление на стену – наличие; Процессор: Количество ядер процессора встроенного вычислительного блока интерактивной панели не менее 4 шт; Частота процессора встроенного вычислительного блока интерактивной панели свыше 1.7 ГГц; Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока интерактивной панели должен быть не менее 8 Гбайт; Максимальная частота процессора дополнительного вычислительного блока свыше 4300 МГц; Количество ядер процессора дополнительного вычислительного блока должно быть не менее 11 шт; Количество потоков процессора дополнительного вычислительного блока должно быть не менее 15 шт; Расчётная мощность процессора дополнительного вычислительного блока ≤ 30 Вт; Объём кэш-памяти процессора дополнительного вычислительного блока не менее 12 Мб. Параметры накопителя: Объем накопителя встроенного вычислительного блока интерактивной панели не менее 128 Гбайт; Объем накопителя встроенного вычислительного блока отображается в меню “Настройки” Наличие; Объём накопителя дополнительного вычислительного блока должен быть не менее 256 Гб; Тип накопителя дополнительного вычислительного блока m.2 SSD; Разъемы для подключений: Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств должно быть больше 1 шт; Количество HDMI входов версии не ниже 2.1 интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока должно быть не менее 4 шт; Количество HDMI выходов интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока не менее 1 шт; Количество Display Port входов интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока ≥ 1 шт; Количество VGA входов интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока не менее 1 шт; Количество аудиовходов линейного уровня интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока не менее 1 шт; Количество аудиовходов микрофонного уровня интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока не менее 1 шт; Количество аудиовыходов интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока не менее 2 шт; Количество портов USB на фронтальной (обращенной к пользователю) стороне интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока должно быть >3 шт; Количество портов USB 2.0 тип B интерактивной панели, не включая разъёмы дополнительного вычислительного блока не менее 2 шт; Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств не менее 3 шт; Слот для установки дополнительного вычислительного блока Наличие; Слот для установки дополнительного вычислительного блока должен поддерживать установку дополнительного вычислительного блока размером (ШxВxГ) не менее 180 x 42 x 195 мм - Наличие; Количество портов USB 3.0 и выше дополнительного вычислительного блока должно быть не менее 4 шт; Наличие комбинированного порта (TRS 3.5 mm audio out + mic in) аудиосигнала дополнительного вычислительного блока Наличие. Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока не менее 2 шт; Количество портов USB Type-C дополнительного вычислительного блока не менее 1 шт; Дополнительный вычислительный блок должен быть один и подключен к интерактивной панели посредством разъема JAE 80 pin - Наличие; Функциональные возможности: Требуется наличие более 5 кнопок на лицевой стороне интерактивной панели, выполняющих следующий функционал: включение/выключение устройства, возврат на главный экран, возврат на предыдущую страницу, вход в меню "Настройки", увеличение уровня громкости, уменьшение уровня громкости Наличие; Возможность создания мгновенного скриншота путём удерживания кнопки бокового меню (справа и слева) Наличие; Возможность выбора стартового источника сигнала по умолчанию из не менее 10 вариантов - Наличие; Все источники сигнала, указанные в меню выбора источника сигнала, за исключением одного встроенного, одного дополнительного (OPS) вычислительных блоков и последнего активного источника (последний источник), должны быть свободны для прямого подключения внешних устройств и соответствовать количеству цифровых и аналоговых видеовходов на корпусе интерактивной панели (не допускается применение переходников и разветвителей) - Наличие; Возможность вставки воспроизводимого видеофайла в рабочей области приложения для рисования Наличие; Функция разделения рабочего поля в приложении для рисования на две или три части, с возможностью независимой работы и использования уникального цвета каждым из пользователей Наличие; Оперативная память: Объём оперативной памяти дополнительного вычислительного блока не менее 8 Гб; Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока не ниже DDR4; Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока не ниже 3200 МГц; Наличие встроенного браузера, позволяющего выполнять поиск в Интернете без выхода из приложения Наличие; Возможность выбора фона со сплошным цветом, тематического фона, фона для обучения, пользовательского фона - Наличие; Возможность вставки в рабочую область геометрических фигур - Наличие; Создание многостраничных учебных интерактивных занятий с использованием медиаконтента различных форматов – Наличие. | 5 |
| 2 | Широкоформатный модуль вычислительного комплекса для вывода графической информации | 26.20.16.123 | Тип печати требуется цветной; Технология печати должна быть пузырьково-струйная; Формат печати – А1 или лучше; Скорость печати в формате А1 в стандартном режиме – не продолжительнее 40 сек; Подставка – наличие; Количество цветов – не менее 5; Требуется возможность печати с рулона; Требуется возможность печати с мобильного устройства; Требуется наличие интерфейса технологии локальной беспроводной сети; Объем виртуальной памяти должен быть не менее 128 Гб; Объем оперативной памяти должен быть не менее 2 Гб; Объем постоянной памяти – не меньше 500 Гб; Должно быть управление с цветного сенсорного дисплея; Максимальная толщина носителя ≥0,8 мм; Диаметр втулки должен быть не уже 2 дюймов; Максимальный диаметр рулона – не меньше 150 мм; Общее количество сопел для всех пигментов >7660; Должна быть возможность печати без полей; Печатающая головка должна быть ≥1 шт; Габаритные параметры: Ширина должна быть не больше 980 мм; Глубина менее 890 мм; Высота должна быть не выше 1060 мм. | 1 |
| 3 | Программно-аппаратный вычислительный комплекс | 26.20.12.130 | Процессор: Количество ядер процессора – не менее 8; Количество потоков процессора – не менее 16; Объем кэша 3 уровня – не менее 16 Мб; Техпроцесс процессора – не менее 4 нм; Базовая частота процессора – не менее 3 ГГц; Частота процессора в турбо-режиме – более 4.9 ГГц; Множитель процессора должен быть не менее 41; Аппаратное ускорение шифрования - Наличие; Поддержка виртуализации - Наличие; Материнская плата: Форм-фактор материнской платы требуется Micro-ATX; Количество слотов оперативной памяти должно быть не менее 2; Версия PCI Express на материнской плате – не менее 4.0; Выход DisplayPort на материнской плате – не менее 1 шт; Выход HDMI на материнской плате – не менее 1 шт; Тип разъема M.2 на материнской плате должен быть M key; RAID-контроллер - Наличие; Комбинированный разъем PS/2 – не менее 1 шт; Количество портов USB 3.0 на задней панели должно быть не менее 2 шт; Количество портов USB 2.0 на задней панели должно быть не менее 4 шт; Количество каналов встроенной звуковой карты должно быть не менее 8; Объем памяти BIOS – не менее 256 Мб; Разъем 5V-D-G – не менее 1 шт; Количество внутренних портов USB 2.0 – не менее 2 шт. Видеопроцессор: Базовая частота видеопроцессора – не менее 2310 МГц; Частота видеопроцессора в турбо режиме – > 2570 МГц; Тип памяти видеопроцессора – не менее GDDR6; Объем видеопамяти должен быть не менее 8 Гб; Разрядность шины памяти – не менее 128 бит; Число тензорных ядер – не менее 80; Число ядер трассировки лучей – не менее 20; Версия разъемов HDMI на видеопроцессоре должна быть не ниже 2.1b; Версия разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – не ниже 2.1b; Количество разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – больше 2. Блок питания: Мощность блока питания должна быть не менее 600 Вт; Коррекция коэффициента мощности блока питания - Активная; Защита блока питания от короткого замыкания - Наличие; Защита блока питания от перегрузки - Наличие; Защита блока питания от перенапряжения - Наличие; Количество разъёмов 15-pin SATA – не менее 6; Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E – не менее 2; Защита блока питания от перегрева - Наличие; Ток по линии +12 В – свыше 42 А. Накопитель: Объём накопителя должен быть не менее 2000 Гб; Форм-фактор накопителя – не менее 2.5"; Тип флэш-памяти накопителя – TLC; Ресурс TBW – не менее 960 Тб; Скорость чтения накопителя должна быть не ниже 530 МБ/сек; Скорость записи накопителя превышает 470 МБ/сек; Оперативная память: Тип оперативной памяти должен быть DDR5; Частота оперативной памяти – не ниже 5600 МГц; Объем модуля оперативной памяти – не менее 16 Гб; Общий объем оперативной памяти – не менее 32 Гб; Время рабочего цикла памяти (CL) – не менее 40. Система охлаждения: Количество тепловых трубок у кулера должно быть не менее 2; Диаметр тепловых трубок – не менее 6 мм; Материал радиатора кулера – Алюминий; Максимальная скорость вращения вентилятора кулера – не менее 2200 об/мин. Корпус: Типоразмер корпуса должен быть не больше Midi-tower; Цвет корпуса - Черный; Материал корпуса - Сталь; Толщина стенок корпуса – не менее 0,6 мм; Порты USB 3.1 Gen1 на верхней панели – не менее 2 шт; Выход на наушники на верхней панели – не менее 1 шт; Вход микрофонный на верхней панели – не менее 1 шт; Блок управления 2-мя вентиляторами (3 режима) - Наличие; Число внешних отсеков 3,5" – не менее 3 шт; Число внутренних отсеков 3,5" больше 5 шт; Передняя дверь скрывающая разъемы корпуса - Наличие; Число внешних отсеков 5,25" должно быть не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 5,25" – не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 2,5" >1 шт; Электромеханический замок для защиты от несанкционированного включения ПК с ключевым доступом - Наличие; Максимальные габариты мат.платы – не менее 310*245 мм; Максимальная высота процессорного кулера должна быть более 157 мм; Доступ к опорной пластине корпуса - Наличие; Скрытая уклада коммуникационных кабелей – Наличие; Максимальная длина дискретной видеокарты в корпусе – не менее 260 мм; Возможность установки системы жидкостного охлаждения - Наличие; Отверстия для вывода наружу элементов СВО – не менее 2 шт; Количество встроенных в корпус вентиляторов 120 мм – больше 1 шт; Количество мест для установки дополнительных вентиляторов 120 мм – не менее 2 шт; Электростатический пылевой фильтр - Наличие; Количество слотов расширения свыше 6 шт; Возможность установки замка боковой панели - Наличие; Ответная планка замка на боковой панели - Наличие; Отверстие для замка Kensington lock - Наличие; Покрытие внутренней структуры корпуса - Наличие; Датчик вскрытия, сигнализирующего факт вскрытия корпуса - Наличие; Расположение блока питания должно быть верхнее; Удерживающее устройство кабеля питания для БП - Наличие; Ширина корпуса должна быть уже 190 мм; Высота корпуса должна быть не менее 440 мм; Глубина корпуса должна быть не шире 460 мм. Функциональная часть: Предустановленная операционная система - Наличие; Средства для обработки текстовой, табличной информации (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие; Средство для создания чертежей и 3D-моделей (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие. Монитор: Цвет корпуса монитора - Черный; Поддержка HDR - Наличие; Диагональ экрана монитора должна быть не менее 27 дюймов; Время отклика пикселя у экрана монитора – не менее 4 мс; Тип матрицы экрана - IPS; Тип LED подсветки экрана - WLED; Яркость – не менее 250 кд/м2; Место для установки сканера отпечатков пальцев на боковой части монитора с заглушкой, возможна установка сканера без разбора монитора в модульный отсек - Наличие; USB-концентратор в мониторе - Наличие; Монитор должен быть оснащен выдвигающейся веб-камерой с двойным (стерео)микрофоном, которая прячется внутрь корпуса, что исключает возможность скрытого видеонаблюдения; Разрешение веб-камеры должно быть не менее 5 Мп; Порт для подключения HDMI в мониторе - Наличие; Порт для подключения DisplayPort в мониторе – не менее 1 шт; Порт для подключения VGA в мониторе - Наличие; Количество аудиовходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Количество аудиовыходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Стереоколонки в мониторе - Наличие; Внешние порты USB 3.1 на боковой панели – не менее 2 шт; Внешние порты USB Type C на боковой панели – не менее 1 шт; Слот Kensington lock в мониторе - Наличие; Периферийные устройства: Комплект клавиатуры с мышью – наличие; Длина кабеля клавиатуры – не менее 1.5 м; Частота опроса шины клавиатуры должна быть не менее 125 Гц; Длина кабеля мыши – не менее 1.5 м | 20 |
| 4 | Программно-аппаратный вычислительный комплекс | 26.20.12.130 | Процессор: Количество ядер процессора – не менее 8; Количество потоков процессора – не менее 16; Объем кэша 3 уровня – не менее 16 Мб; Техпроцесс процессора – не менее 4 нм; Базовая частота процессора – не менее 3 ГГц; Частота процессора в турбо-режиме – более 4.9 ГГц; Множитель процессора должен быть не менее 41; Аппаратное ускорение шифрования - Наличие; Поддержка виртуализации - Наличие; Материнская плата: Форм-фактор материнской платы требуется Micro-ATX; Количество слотов оперативной памяти должно быть не менее 2; Версия PCI Express на материнской плате – не менее 4.0; Выход DisplayPort на материнской плате – не менее 1 шт; Выход HDMI на материнской плате – не менее 1 шт; Тип разъема M.2 на материнской плате должен быть M key; RAID-контроллер - Наличие; Комбинированный разъем PS/2 – не менее 1 шт; Количество портов USB 3.0 на задней панели должно быть не менее 2 шт; Количество портов USB 2.0 на задней панели должно быть не менее 4 шт; Количество каналов встроенной звуковой карты должно быть не менее 8; Объем памяти BIOS – не менее 256 Мб; Разъем 5V-D-G – не менее 1 шт; Количество внутренних портов USB 2.0 – не менее 2 шт; Видеопроцессор: Базовая частота видеопроцессора – не менее 2310 МГц; Частота видеопроцессора в турбо режиме – >2570 МГц; Тип памяти видеопроцессора – не менее GDDR6; Объем видеопамяти должен быть не менее 8 Гб; Разрядность шины памяти – не менее 128 бит; Число тензорных ядер – не менее 80; Число ядер трассировки лучей – не менее 20; Версия разъемов HDMI на видеопроцессоре должна быть не ниже 2.1b; Версия разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – не ниже 2.1b; Количество разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – больше 2. Блок питания: Мощность блока питания должна быть не менее 600 Вт; Коррекция коэффициента мощности блока питания - Активная; Защита блока питания от короткого замыкания - Наличие; Защита блока питания от перегрузки - Наличие; Защита блока питания от перенапряжения - Наличие; Количество разъёмов 15-pin SATA – не менее 6; Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E – не менее 2; Защита блока питания от перегрева - Наличие; Ток по линии +12 В – свыше 42 А; Накопитель: Объём накопителя должен быть не менее 2000 Гб; Форм-фактор накопителя – не менее 2.5"; Тип флэш-памяти накопителя – TLC; Ресурс TBW – не менее 960 Тб; Скорость чтения накопителя должна быть не ниже 530 МБ/сек; Скорость записи накопителя превышает 470 МБ/сек. Оперативная память: Тип оперативной памяти должен быть DDR5; Частота оперативной памяти – не ниже 5600 МГц; Объем модуля оперативной памяти – не менее 16 Гб; Общий объем оперативной памяти – не менее 32 Гб; Время рабочего цикла памяти (CL) – не менее 40. Система охлаждения: Количество тепловых трубок у кулера должно быть не менее 2; Диаметр тепловых трубок – не менее 6 мм; Материал радиатора кулера – Алюминий; Максимальная скорость вращения вентилятора кулера – не менее 2200 об/мин. Корпус: Типоразмер корпуса должен быть не больше Midi-tower; Цвет корпуса - Черный; Материал корпуса - Сталь; Толщина стенок корпуса – не менее 0,6 мм; Порты USB 3.1 Gen1 на верхней панели – не менее 2 шт; Выход на наушники на верхней панели – не менее 1 шт; Вход микрофонный на верхней панели – не менее 1 шт; Блок управления не менее 2-мя вентиляторами (не менее 3 режима) - Наличие; Число внешних отсеков 3,5" – не менее 3 шт; Число внутренних отсеков 3,5" больше 5 шт; Передняя дверь скрывающая разъемы корпуса - Наличие; Число внешних отсеков 5,25" должно быть не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 5,25" – не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 2,5" >1 шт; Электромеханический замок для защиты от несанкционированного включения ПК с ключевым доступом - Наличие; Максимальные габариты мат.платы – не менее 310*245 мм; Максимальная высота процессорного кулера должна быть более 157 мм; Доступ к опорной пластине корпуса - Наличие; Скрытая уклада коммуникационных кабелей – Наличие; Максимальная длина дискретной видеокарты в корпусе – не менее 260 мм; Возможность установки системы жидкостного охлаждения - Наличие; Отверстия для вывода наружу элементов СВО – не менее 2 шт; Количество встроенных в корпус вентиляторов 120 мм – больше 1 шт; Количество мест для установки дополнительных вентиляторов 120 мм – не менее 2 шт; Электростатический пылевой фильтр - Наличие; Количество слотов расширения свыше 6 шт; Возможность установки замка боковой панели - Наличие; Ответная планка замка на боковой панели - Наличие; Отверстие для замка Kensington lock - Наличие; Покрытие внутренней структуры корпуса - Наличие; Датчик вскрытия, сигнализирующего факт вскрытия корпуса - Наличие; Расположение блока питания должно быть верхнее; Удерживающее устройство кабеля питания для БП - Наличие; Ширина корпуса должна быть уже 190 мм; Высота корпуса должна быть не менее 440 мм; Глубина корпуса должна быть не шире 460 мм. Функциональная часть: Предустановленная операционная система - Наличие; Средства для обработки текстовой, табличной информации (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие; Система трехмерного проектирования (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие; Среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие. Монитор: Цвет корпуса монитора - Черный; Поддержка HDR - Наличие; Диагональ экрана монитора должна быть не менее 27 дюймов; Время отклика пикселя у экрана монитора – не более 4 мс; Тип матрицы экрана - IPS; Тип LED подсветки экрана - WLED; Яркость – не менее 250 кд/м2; Место для установки сканера отпечатков пальцев на боковой части монитора с заглушкой, возможна установка сканера без разбора монитора в модульный отсек - Наличие; USB-концентратор в мониторе - Наличие; Монитор должен быть оснащен выдвигающейся веб-камерой с двойным (стерео)микрофоном, которая прячется внутрь корпуса, что исключает возможность скрытого видеонаблюдения; Разрешение веб-камеры должно быть не менее 5 Мп; Порт для подключения HDMI в мониторе - Наличие; Порт для подключения DisplayPort в мониторе – не менее 1 шт; Порт для подключения VGA в мониторе - Наличие; Количество аудиовходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Количество аудиовыходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Стереоколонки в мониторе - Наличие; Внешние порты USB 3.1 на боковой панели – не менее 2 шт; Внешние порты USB Type C на боковой панели – не менее 1 шт; Слот Kensington lock в мониторе - Наличие; Периферийные устройства: Комплект клавиатуры с мышью – наличие; Длина кабеля клавиатуры – не менее 1.5 м; Частота опроса шины клавиатуры должна быть не менее 125 Гц; Длина кабеля мыши – не менее 1.5 м | 18 |
| 5 | Программно-аппаратный вычислительный комплекс | 26.20.12.130 | Процессор: Количество ядер процессора – не менее 8; Количество потоков процессора – не менее 16; Объем кэша 3 уровня – не менее 16 Мб; Техпроцесс процессора – не менее 4 нм; Базовая частота процессора – не менее 3 ГГц; Частота процессора в турбо-режиме – более 4.9 ГГц; Множитель процессора должен быть не менее 41; Аппаратное ускорение шифрования - Наличие; Поддержка виртуализации - Наличие; Материнская плата: Форм-фактор материнской платы требуется Micro-ATX; Количество слотов оперативной памяти должно быть не менее 2; Версия PCI Express на материнской плате – не менее 4.0; Выход DisplayPort на материнской плате – не менее 1 шт; Выход HDMI на материнской плате – не менее 1 шт; Тип разъема M.2 на материнской плате должен быть M key; RAID-контроллер - Наличие; Комбинированный разъем PS/2 – не менее 1 шт; Количество портов USB 3.0 на задней панели должно быть не менее 2 шт; Количество портов USB 2.0 на задней панели должно быть не менее 4 шт; Количество каналов встроенной звуковой карты должно быть не менее 8; Объем памяти BIOS – не менее 256 Мб; Разъем 5V-D-G – не менее 1 шт; Количество внутренних портов USB 2.0 – не менее 2 шт; Видеопроцессор: Базовая частота видеопроцессора – не менее 2310 МГц; Частота видеопроцессора в турбо режиме – >2570 МГц; Тип памяти видеопроцессора – не менее GDDR6; Объем видеопамяти должен быть не менее 8 Гб; Разрядность шины памяти – не менее 128 бит; Число тензорных ядер – не менее 80; Число ядер трассировки лучей – не менее 20; Версия разъемов HDMI на видеопроцессоре должна быть не ниже 2.1b; Версия разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – не ниже 2.1b; Количество разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – больше 2. Блок питания: Мощность блока питания должна быть не менее 600 Вт; Коррекция коэффициента мощности блока питания - Активная; Защита блока питания от короткого замыкания - Наличие; Защита блока питания от перегрузки - Наличие; Защита блока питания от перенапряжения - Наличие; Количество разъёмов 15-pin SATA – не менее 6; Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E – не менее 2; Защита блока питания от перегрева - Наличие; Ток по линии +12 В – свыше 42 А. Накопитель: Объём накопителя должен быть не менее 2000 Гб; Форм-фактор накопителя – не менее 2.5"; Тип флэш-памяти накопителя – TLC; Ресурс TBW – не менее 960 Тб; Скорость чтения накопителя должна быть не ниже 530 МБ/сек; Скорость записи накопителя превышает 470 МБ/сек; Оперативная память: Тип оперативной памяти должен быть не менее DDR5; Частота оперативной памяти – не ниже 5600 МГц; Объем модуля оперативной памяти – не менее 16 Гб; Общий объем оперативной памяти – не менее 32 Гб; Время рабочего цикла памяти (CL) – не менее 40. Система охлаждения: Количество тепловых трубок у кулера должно быть не менее 2; Диаметр тепловых трубок – не менее 6 мм; Материал радиатора кулера – Алюминий; Максимальная скорость вращения вентилятора кулера – не менее 2200 об/мин. Корпус: Типоразмер корпуса должен быть не больше Midi-tower; Цвет корпуса - Черный; Материал корпуса - Сталь; Толщина стенок корпуса – не менее 0,6 мм; Порты USB 3.1 Gen1 на верхней панели – не менее 2 шт; Выход на наушники на верхней панели – не менее 1 шт; Вход микрофонный на верхней панели – не менее 1 шт; Блок управления не менее 2-мя вентиляторами (не менее 3 режима) - Наличие; Число внешних отсеков 3,5" – не менее 3 шт; Число внутренних отсеков 3,5" больше 5 шт; Передняя дверь скрывающая разъемы корпуса - Наличие; Число внешних отсеков 5,25" должно быть не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 5,25" – не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 2,5" >1 шт; Электромеханический замок для защиты от несанкционированного включения ПК с ключевым доступом - Наличие; Максимальные габариты мат.платы – не менее 310*245 мм; Максимальная высота процессорного кулера должна быть более 157 мм; Доступ к опорной пластине корпуса - Наличие; Скрытая уклада коммуникационных кабелей – Наличие; Максимальная длина дискретной видеокарты в корпусе – не менее 260 мм; Возможность установки системы жидкостного охлаждения - Наличие; Отверстия для вывода наружу элементов СВО – не менее 2 шт; Количество встроенных в корпус вентиляторов 120 мм – больше 1 шт; Количество мест для установки дополнительных вентиляторов 120 мм – не менее 2 шт; Электростатический пылевой фильтр - Наличие; Количество слотов расширения свыше 6 шт; Возможность установки замка боковой панели - Наличие; Ответная планка замка на боковой панели - Наличие; Отверстие для замка Kensington lock - Наличие; Покрытие внутренней структуры корпуса - Наличие; Датчик вскрытия, сигнализирующего факт вскрытия корпуса - Наличие; Расположение блока питания должно быть верхнее; Удерживающее устройство кабеля питания для БП - Наличие; Ширина корпуса должна быть уже 190 мм; Высота корпуса должна быть не менее 440 мм; Глубина корпуса должна быть не шире 460 мм. Функциональная часть: Предустановленная операционная система - Наличие; Средства для обработки текстовой, табличной информации (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие; Комплекс для подсчета сметной стоимости строительства (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие. Монитор: Цвет корпуса монитора - Черный; Поддержка HDR - Наличие; Диагональ экрана монитора должна быть не менее 27 дюймов; Время отклика пикселя у экрана монитора – не менее 4 мс; Тип матрицы экрана - IPS; Тип LED подсветки экрана - WLED; Яркость – не менее 250 кд/м2; Место для установки сканера отпечатков пальцев на боковой части монитора с заглушкой, возможна установка сканера без разбора монитора в модульный отсек - Наличие; USB-концентратор в мониторе - Наличие; Монитор должен быть оснащен выдвигающейся веб-камерой с двойным (стерео)микрофоном, которая прячется внутрь корпуса, что исключает возможность скрытого видеонаблюдения; Разрешение веб-камеры должно быть не менее 5 Мп; Порт для подключения HDMI в мониторе - Наличие; Порт для подключения DisplayPort в мониторе – не менее 1 шт; Порт для подключения VGA в мониторе - Наличие; Количество аудиовходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Количество аудиовыходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Стереоколонки в мониторе - Наличие; Внешние порты USB 3.1 на боковой панели – не менее 2 шт; Внешние порты USB Type C на боковой панели – не менее 1 шт; Слот Kensington lock в мониторе - Наличие; Периферийные устройства: Комплект клавиатуры с мышью – наличие; Длина кабеля клавиатуры – не менее 1.5 м; Частота опроса шины клавиатуры должна быть не менее 125 Гц; Длина кабеля мыши – не менее 1.5 м | 15 |
| 6 | Программно-аппаратный вычислительный комплекс | 26.20.12.130 | Процессор: Количество ядер процессора – не менее 8; Количество потоков процессора – не менее 16; Объем кэша 3 уровня – не менее 16 Мб; Техпроцесс процессора – не менее 4 нм; Базовая частота процессора – не менее 3 ГГц; Частота процессора в турбо-режиме – более 4.9 ГГц; Множитель процессора должен быть не менее 41; Аппаратное ускорение шифрования - Наличие; Поддержка виртуализации - Наличие; Материнская плата: Форм-фактор материнской платы требуется Micro-ATX; Количество слотов оперативной памяти должно быть не менее 2; Версия PCI Express на материнской плате – не менее 4.0; Выход DisplayPort на материнской плате – не менее 1 шт; Выход HDMI на материнской плате – не менее 1 шт; Тип разъема M.2 на материнской плате должен быть M key; RAID-контроллер - Наличие; Комбинированный разъем PS/2 – не менее 1 шт; Количество портов USB 3.0 на задней панели должно быть не менее 2 шт; Количество портов USB 2.0 на задней панели должно быть не менее 4 шт; Количество каналов встроенной звуковой карты должно быть не менее 8; Объем памяти BIOS – не менее 256 Мб; Разъем 5V-D-G – не менее 1 шт; Количество внутренних портов USB 2.0 – не менее 2 шт; Видеопроцессор: Базовая частота видеопроцессора – не менее 2310 МГц; Частота видеопроцессора в турбо режиме – >2570 МГц; Тип памяти видеопроцессора – не менее GDDR6; Объем видеопамяти должен быть не менее 8 Гб; Разрядность шины памяти – не менее 128 бит; Число тензорных ядер – не менее 80; Число ядер трассировки лучей – не менее 20; Версия разъемов HDMI на видеопроцессоре должна быть не ниже 2.1b; Версия разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – не ниже 2.1b; Количество разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – больше 2; Блок питания: Мощность блока питания должна быть не менее 600 Вт; Коррекция коэффициента мощности блока питания - Активная; Защита блока питания от короткого замыкания - Наличие; Защита блока питания от перегрузки - Наличие; Защита блока питания от перенапряжения - Наличие; Количество разъёмов 15-pin SATA – не менее 6; Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E – не менее 2; Защита блока питания от перегрева - Наличие; Ток по линии +12 В – свыше 42 А; Накопитель: Объём накопителя должен быть не менее 2000 Гб; Форм-фактор накопителя – не менее 2.5"; Тип флэш-памяти накопителя – TLC; Ресурс TBW – не менее 960 Тб; Скорость чтения накопителя должна быть не ниже 530 МБ/сек; Скорость записи накопителя превышает 470 МБ/сек; Оперативная память: Тип оперативной памяти должен быть DDR5; Частота оперативной памяти – не ниже 5600 МГц; Объем модуля оперативной памяти – не менее 16 Гб; Общий объем оперативной памяти – не менее 32 Гб; Время рабочего цикла памяти (CL) – не менее 40; Система охлаждения: Количество тепловых трубок у кулера должно быть не менее 2; Диаметр тепловых трубок – не менее 6 мм; Материал радиатора кулера – Алюминий; Максимальная скорость вращения вентилятора кулера – не менее 2200 об/мин; Корпус: Типоразмер корпуса должен быть не больше Midi-tower; Цвет корпуса - Черный; Материал корпуса - Сталь; Толщина стенок корпуса – не менее 0,6 мм; Порты USB 3.1 Gen1 на верхней панели – не менее 2 шт; Выход на наушники на верхней панели – не менее 1 шт; Вход микрофонный на верхней панели – не менее 1 шт; Блок управления не менее 2-мя вентиляторами (не менее 3 режима) - Наличие; Число внешних отсеков 3,5" – не менее 3 шт; Число внутренних отсеков 3,5" больше 5 шт; Передняя дверь скрывающая разъемы корпуса - Наличие; Число внешних отсеков 5,25" должно быть не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 5,25" – не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 2,5" >1 шт; Электромеханический замок для защиты от несанкционированного включения ПК с ключевым доступом - Наличие; Максимальные габариты мат.платы – не менее 310*245 мм; Максимальная высота процессорного кулера должна быть более 157 мм; Доступ к опорной пластине корпуса - Наличие; Скрытая уклада коммуникационных кабелей – Наличие; Максимальная длина дискретной видеокарты в корпусе – не менее 260 мм; Возможность установки системы жидкостного охлаждения - Наличие; Отверстия для вывода наружу элементов СВО – не менее 2 шт; Количество встроенных в корпус вентиляторов 120 мм – больше 1 шт; Количество мест для установки дополнительных вентиляторов 120 мм – не менее 2 шт; Электростатический пылевой фильтр - Наличие; Количество слотов расширения свыше 6 шт; Возможность установки замка боковой панели - Наличие; Ответная планка замка на боковой панели - Наличие; Отверстие для замка Kensington lock - Наличие; Покрытие внутренней структуры корпуса - Наличие; Датчик вскрытия, сигнализирующего факт вскрытия корпуса - Наличие; Расположение блока питания должно быть верхнее; Удерживающее устройство кабеля питания для БП - Наличие; Ширина корпуса должна быть уже 190 мм; Высота корпуса должна быть не менее 440 мм; Глубина корпуса должна быть не шире 460 мм. Функциональная часть: Предустановленная операционная система - Наличие; Средства для обработки текстовой, табличной информации (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие; Комплекс для подсчета сметной стоимости строительства (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие; Система для комплексного проектирования зданий (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие. Монитор: Цвет корпуса монитора - Черный; Поддержка HDR - Наличие; Диагональ экрана монитора должна быть не менее 27 дюймов; Время отклика пикселя у экрана монитора – не менее 4 мс; Тип матрицы экрана - IPS; Тип LED подсветки экрана - WLED; Яркость – не менее 250 кд/м2; Место для установки сканера отпечатков пальцев на боковой части монитора с заглушкой, возможна установка сканера без разбора монитора в модульный отсек - Наличие; USB-концентратор в мониторе - Наличие; Монитор должен быть оснащен выдвигающейся веб-камерой с двойным (стерео)микрофоном, которая прячется внутрь корпуса, что исключает возможность скрытого видеонаблюдения; Разрешение веб-камеры должно быть не менее 5 Мп; Порт для подключения HDMI в мониторе - Наличие; Порт для подключения DisplayPort в мониторе – не менее 1 шт; Порт для подключения VGA в мониторе - Наличие; Количество аудиовходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Количество аудиовыходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Стереоколонки в мониторе - Наличие; Внешние порты USB 3.1 на боковой панели – не менее 2 шт; Внешние порты USB Type C на боковой панели – не менее 1 шт; Слот Kensington lock в мониторе - Наличие; Периферийные устройства: Комплект клавиатуры с мышью – наличие; Длина кабеля клавиатуры – не менее 1.5 м; Частота опроса шины клавиатуры должна быть не менее 125 Гц; Длина кабеля мыши – не менее 1.5 м | 1 |
| 7 | Программно-аппаратный вычислительный комплекс | 26.20.12.130 | Процессор: Количество ядер процессора – не менее 8; Количество потоков процессора – не менее 16; Объем кэша 3 уровня – не менее 16 Мб; Техпроцесс процессора – не менее 4 нм; Базовая частота процессора – не менее 3 ГГц; Частота процессора в турбо-режиме – более 4.9 ГГц; Множитель процессора должен быть не менее 41; Аппаратное ускорение шифрования - Наличие; Поддержка виртуализации – Наличие. Материнская плата: Форм-фактор материнской платы требуется Micro-ATX; Количество слотов оперативной памяти должно быть не менее 2; Версия PCI Express на материнской плате – не менее 4.0; Выход DisplayPort на материнской плате – не менее 1 шт; Выход HDMI на материнской плате – не менее 1 шт; Тип разъема M.2 на материнской плате должен быть M key; RAID-контроллер - Наличие; Комбинированный разъем PS/2 – не менее 1 шт; Количество портов USB 3.0 на задней панели должно быть не менее 2 шт; Количество портов USB 2.0 на задней панели должно быть не менее 4 шт; Количество каналов встроенной звуковой карты должно быть не менее 8; Объем памяти BIOS – не менее 256 Мб; Разъем 5V-D-G – не менее 1 шт; Количество внутренних портов USB 2.0 – не менее 2 шт; Видеопроцессор: Базовая частота видеопроцессора – не менее 2310 МГц; Частота видеопроцессора в турбо режиме – >2570 МГц; Тип памяти видеопроцессора – не менее GDDR6; Объем видеопамяти должен быть не менее 8 Гб; Разрядность шины памяти – не менее 128 бит; Число тензорных ядер – не менее 80; Число ядер трассировки лучей – не менее 20; Версия разъемов HDMI на видеопроцессоре должна быть не ниже 2.1b; Версия разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – не ниже 2.1b; Количество разъемов DisplayPort на видеопроцессоре – больше 2. Блок питания: Мощность блока питания должна быть не менее 600 Вт; Коррекция коэффициента мощности блока питания - Активная; Защита блока питания от короткого замыкания - Наличие; Защита блока питания от перегрузки - Наличие; Защита блока питания от перенапряжения - Наличие; Количество разъёмов 15-pin SATA – не менее 6; Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E – не менее 2; Защита блока питания от перегрева - Наличие; Ток по линии +12 В – свыше 42 А. Накопитель: Объём накопителя должен быть не менее 2000 Гб; Форм-фактор накопителя – не менее 2.5"; Тип флэш-памяти накопителя – TLC; Ресурс TBW – не менее 960 Тб; Скорость чтения накопителя должна быть не ниже 530 МБ/сек; Скорость записи накопителя превышает 470 МБ/сек. Оперативная память: Тип оперативной памяти должен быть DDR5; Частота оперативной памяти – не ниже 5600 МГц; Объем модуля оперативной памяти – не менее 16 Гб; Общий объем оперативной памяти – не менее 32 Гб; Время рабочего цикла памяти (CL) – не менее 40. Система охлаждения: Количество тепловых трубок у кулера должно быть не менее 2; Диаметр тепловых трубок – не менее 6 мм; Материал радиатора кулера – Алюминий; Максимальная скорость вращения вентилятора кулера – не менее 2200 об/мин; Корпус: Типоразмер корпуса должен быть не больше Midi-tower; Цвет корпуса - Черный; Материал корпуса - Сталь; Толщина стенок корпуса – не менее 0,6 мм; Порты USB 3.1 Gen1 на верхней панели – не менее 2 шт; Выход на наушники на верхней панели – не менее 1 шт; Вход микрофонный на верхней панели – не менее 1 шт; Блок управления не менее 2-мя вентиляторами (не менее 3 режима) - Наличие; Число внешних отсеков 3,5" – не менее 3 шт; Число внутренних отсеков 3,5" больше 5 шт; Передняя дверь скрывающая разъемы корпуса - Наличие; Число внешних отсеков 5,25" должно быть не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 5,25" – не менее 4 шт; Число внутренних отсеков 2,5" >1 шт; Электромеханический замок для защиты от несанкционированного включения ПК с ключевым доступом - Наличие; Максимальные габариты мат.платы – не менее 310*245 мм; Максимальная высота процессорного кулера должна быть более 157 мм; Доступ к опорной пластине корпуса - Наличие; Скрытая уклада коммуникационных кабелей – Наличие; Максимальная длина дискретной видеокарты в корпусе – не менее 260 мм; Возможность установки системы жидкостного охлаждения - Наличие; Отверстия для вывода наружу элементов СВО – не менее 2 шт; Количество встроенных в корпус вентиляторов 120 мм – больше 1 шт; Количество мест для установки дополнительных вентиляторов 120 мм – не менее 2 шт; Электростатический пылевой фильтр - Наличие; Количество слотов расширения свыше 6 шт; Возможность установки замка боковой панели - Наличие; Ответная планка замка на боковой панели - Наличие; Отверстие для замка Kensington lock - Наличие; Покрытие внутренней структуры корпуса - Наличие; Датчик вскрытия, сигнализирующего факт вскрытия корпуса - Наличие; Расположение блока питания должно быть верхнее; Удерживающее устройство кабеля питания для БП - Наличие; Ширина корпуса должна быть уже 190 мм; Высота корпуса должна быть не менее 440 мм; Глубина корпуса должна быть не шире 460 мм. Функциональная часть: Предустановленная операционная система - Наличие; Средства для обработки текстовой, табличной информации (1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная) – наличие. Монитор: Цвет корпуса монитора - Черный; Поддержка HDR - Наличие; Диагональ экрана монитора должна быть не менее 27 дюймов; Время отклика пикселя у экрана монитора – не менее 4 мс; Тип матрицы экрана - IPS; Тип LED подсветки экрана - WLED; Яркость – не менее 250 кд/м2; Место для установки сканера отпечатков пальцев на боковой части монитора с заглушкой, возможна установка сканера без разбора монитора в модульный отсек - Наличие; USB-концентратор в мониторе - Наличие; Монитор должен быть оснащен выдвигающейся веб-камерой с двойным (стерео)микрофоном, которая прячется внутрь корпуса, что исключает возможность скрытого видеонаблюдения; Разрешение веб-камеры должно быть не менее 5 Мп; Порт для подключения HDMI в мониторе - Наличие; Порт для подключения DisplayPort в мониторе – не менее 1 шт; Порт для подключения VGA в мониторе - Наличие; Количество аудиовходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Количество аудиовыходов 3,5 мм в мониторе – не менее 1 шт; Стереоколонки в мониторе - Наличие; Внешние порты USB 3.1 на боковой панели – не менее 2 шт; Внешние порты USB Type C на боковой панели – не менее 1 шт; Слот Kensington lock в мониторе - Наличие; Периферийные устройства: Комплект клавиатуры с мышью – наличие; Длина кабеля клавиатуры – не менее 1.5 м; Частота опроса шины клавиатуры должна быть не менее 125 Гц; Длина кабеля мыши – не менее 1.5 м | 3 |
| 8 | Модуль вычислительного комплекса для вывода графической информации | 26.20.16.122 | Тип - лазерный, принтер; Скорость печати, стр/мин – не менее 30; Цветность печати – черно-белая; Формат - не менее А4; Максимальное разрешение ч/б печати – не менее 1200x1200 dpi; Автоматическая двусторонняя печать – наличие; ЖК-дисплей для отображения информации – наличие. Габаритные параметры: Глубина – не менее 380 мм; Ширина – не менее 400 мм; Высота – менее 280 мм | 7 |
| 9 | Модуль вычислительного комплекса для вывода графической информации | 26.20.16.122 | Технология печати – лазерная; Цветность печать требуется цветная; Максимальный формат должен быть не меньше А3; Система непрерывной подачи чернил или аналог – наличие; Скорость печати (А4, цвет) ≥ 20 стр/мин; Максимальное разрешение для цветной печати – не менее 1200x1200 dpi; Емкость лотка подачи бумаги – не менее 100 листов; Ресурс цветного картриджа – не менее 6000 стр; Количество цветов должно быть не менее 4; Емкость выходного лотка – не меньше 100 листов; Интерфейс подключения – не менее USB, технология локальной беспроводной сети. Габаритные параметры: Глубина – не менее 350 мм; Ширина – не менее 490 мм; Высота – не менее 170 мм. | 1 |
| 10 | Модуль вычислительного комплекса для вывода графической информации | 26.20.18.120 | Тип - лазерный, принтер/сканер/копир; Количество цветов картриджей, шт – не менее 6; Формат печати - не менее А4; Печать – цветная; Автоматическая двусторонняя печать – наличие; Габаритные параметры: Глубина – не менее 460 мм; Ширина – не менее 450 мм; Высота – не менее 360 мм. | 1 |

2. Срок поставки и установки товара (партии): в течении 7 (семи) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

3. Место поставки и установки: 625013, Тюменская область, город Тюмень, ул. Игримская, д.27.

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка и пусконаладочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».