ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трактора Беларус 1221.3 (или эквивалент) с прицепным оборудованием для нужд ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор Беларус 1221.3 (или эквивалент) | # 28.30.23.110 (З) | # Тип двигателя: дизель с турбонаддувом # Мощность: не менее 100 кВт (136 л.с.) # Номинальная частота вращения: не менее 2100 об/мин # Число цилиндров: не менее 6 шт # Рабочий объем: не менее 7,12 л # Максимальный крутящий момент: не менее 568 Нм # Удельный расход топлива: не более 250 г/кВтч # Емкость топливного бака: не менее 135 л # Ходовая система: колесная # Колесная формула: 4х4 # Муфта сцепления: сухая двухдисковая # Коробка передач: механическая, синхронизированная # Число передач: вперед/назад: не менее 16/8 # Длинна/Ширина/Высота: не менее 4240/2300/2850 мм # Колесная база: не менее 2760 мм # Дорожный просвет: не менее 465 мм # Эксплуатационная масса: не менее 5570 кг # Тип гидронавесной системы: гидроподъемник, обеспечивающий силовое, позиционное и смешанное регулирование # Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса: не менее 4300 кг # Производительность насоса: не менее 51 л/мин # Ёмкость гидросистемы: не менее 25 л | шт | 1 |
| Прицепное оборудование совместимое с позицией № 1 таблицы (трактор): |  |  |  |  |  |
| 2 | Пресс-подборщик рулонный ПР-145М (или эквивалент) | # 28.30.53.000 (З) | # Тип: полуприцепной # Назначение: для подбора валков сена и соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом # Производительность за час основного времени в зависимости от линейной плотности, влажности и прессуемой массы, режима работы: до не менее 8 т/ч # Диаметр рулона: не менее 1,45 м # Длина рулона: не менее 1,2 м # Масса рулона на сене: не менее от 250 до 350 кг # Масса рулона на соломе: не менее от 150 до 220 кг # Ширина захвата подборщика: не менее 1350 мм # Потребляемая мощность: не менее 35 л.с. # Плотность прессования (при влажности 20-22%) на сене: не менее от 120 до 200 кг/м # Плотность прессования (при влажности 20-22%) на соломе: не менее 80 кг/м # Число оборотов ВОМ трактора: не менее 540 об/мин # Масса машины: не менее 2000 кг # Габаритные размеры в рабочем положении, мм не более: 3950/2300/2400 | шт | 1 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрета»/«ограничения»/«преимущества» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Общие требования к качеству товара:

2.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на технику, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

2.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

2.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой и доставкой техники.

2.4. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

2.5. Поставляемая техника должна быть новая, не бывшая в употреблении.

3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

3.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации, в т.ч.:

- паспорт технического средства (далее ПТС или ЭПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации техники на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи техники - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров.

4. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 12 месяцев, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправной техники, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

Гарантийный срок на комплектующие изделия техники считается равным гарантийному сроку на технику и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на технику.

Гарантия качества на комплектующие изделия техники, замененные поставщиком в рамках, указанных выше гарантийных обязательств, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на технику.

Поставщик гарантирует, что поставляемая техника отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемая техника отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

5. Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140.

6. Срок и условия поставки:

6.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

6.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

7. Требования к году (месяцу) изготовления товара: Год изготовления товара не ранее 2025 года.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

«З» - запрет в понимании ПП РФ № 1875;

«О» - ограничение в понимании ПП РФ № 1875;

«П» - преимущество в понимании ПП РФ № 1875.