ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Газель Next (A32R22) или эквивалент

ОКПД 2 - 29.10.41.111

1. Технические характеристики:

| Газель Next (A32R22) или эквивалент в количестве 1 шт. |  |
| --- | --- |
| Технические и функциональные характеристики: |  |
| Колесная формула | 4х2 |
| Вместимость, чел | Не менее 6+1 |
| Полная масса автомобиля без нагрузки, кг | Не менее 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | Не менее 2510 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 170 |
| Минимальный радиус поворота, м | Не менее 5,7 |
| Габаритные размеры, мм (длина / ширина / высота) | Не менее 5607 / 2068 / 2735 |
| Модель двигателя | G51A или эквивалент |
| Экологический класс | Не менее Евро 5 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Рабочий объем, л | Не менее 2499 |
| Мощность двигателя (нетто), кВт (л.с.) | Не менее 110 при 300 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 130 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | Не менее 330 при 1200-3100 об/мин |
| Расход топлива, л / 100 км, при скорости: | 60 км/ч – не более 8,5 80 км/ч – не более 10,3 |
| Топливо | Дизельное |
| Шины, размерность | 185/75R16С |
| Предпусковой подогреватель | Наличие |
| Цвет | Белый |
| Кондиционер | Наличие |

2. Общие требования к качеству товара:

2.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

2.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

2.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой и доставкой товара.

2.4. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

2.5. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

3.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (далее ПТС или ЭПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

4. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 36 месяцев или не менее 200 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного товара, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

Гарантийный срок на комплектующие изделия товара считается равным гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар.

Гарантия качества на комплектующие изделия товара, замененные поставщиком в рамках, указанных выше гарантийных обязательств, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый товар отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

5. Место поставки товара: Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места нахождения Заказчика по адресу: 188544, Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Устьинская, 6.

6. Срок и условия поставки:

6.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

6.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

7. Требования к году (месяцу) изготовления товара: Год изготовления товара не ранее 2025 года.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».