Приложение№1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение зерноуборочного комбайна КЗС-1218-29 (ДЕЛЮКС) или эквивалент

ОКПД 2 - 77.31.10.000

1. Общие требования к оказанию услуг:

Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность предмет лизинга и передать его во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2. Условия лизинга:

| Срок лизинга | 84 месяца с возможностью досрочного погашения |
| --- | --- |
| Размер авансового платежа | Аванс в размере 0% от стоимости Предмета лизинга |
| График платежей | Аннуитет (равномерные ежемесячные платежи с началом платежа 25.11.2026 г). |
| Условия страхования предмета лизинга | Страхователь и плательщик по КАСКО, ДСАГО и ОСАГО: Лизингополучатель |
| Регистрация / уплата транспортного налога | Регистрация силами и за счет Лизингополучателя, плательщик транспортного налога – Лизингополучатель |

3. Сроки оказания услуг:

Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании предметом лизинга) в течение 20 календарных дней с даты заключения договора.

4. Место доставки предмета лизинга: 353601, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, Б. Садовая ул, д. 111.

5. Требования к поставляемому предмету лизинга:

Поставляемый предмет лизинга должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставляемый предмет лизинга должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации.

Качество и комплектность поставляемого предмета лизинга должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данного предмета лизинга, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, в том числе:

- ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Предпродажная подготовка предмета лизинга регламентируется заводом изготовителем.

Пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику должен быть не более технологического внутризаводского.

Предмет лизинга должен быть без следов механических повреждений на кузове и в салоне.

Поставщик гарантирует качество и надежность предмета лизинга в течение гарантийного срока, установленного на период не менее срока установленного заводом производителем (изготовителем).

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

При поставке предмета лизинга Поставщик должен передать Заказчику: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке, не менее два комплекта ключей, документы, подтверждающие качество предмета лизинга в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.

6. Характеристики и описание предмета лизинга:

| Зерноуборочный комбайн КЗС-1218-29 (ДЕЛЮКС) или эквивалент в количестве 1 шт. |  |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| Производитель / модель | ЯМЗ-238 |
| Мощность двигателя номинальная | не менее 243 кВт / 330 л.с. |
| Ёмкость топливного бака, л | не менее 600 |
| Наклонная камера |  |
| Тип | цепочно-планчатый |
| Реверс | гидравлический |
| Гидравлический мультиразъём | наличие |
| Система удаления пыли | наличие |
| Система обмолота |  |
| Тип молотильного аппарата | барабанный |
| Ширина молотильного барабана, мм | не менее 1 500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | не менее 800 |
| Диаметр барабана ускорителя, мм | не менее 600 |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | не менее от 440 до 875 (не менее от 185 до 368) |
| Площадь подбарабанья, м² | не менее 2,39 |
| Угол обхвата подбарабаньев, ° | не менее 213 |
| Система сепарации и очистки |  |
| Тип соломосепараторов | клавишный |
| Клавиши соломотряса, кол-во | не менее 5 |
| Длина клавиш, мм | не менее 4 100 |
| Площадь сепарации, не менее, м² | не менее 6,15 |
| Общая площадь решёт очистки, м² | не менее 5,0 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | не менее от 318 до 960 |
| Зерновой бункер |  |
| Объём бункера, м³ | не менее 9,5 |
| Высота выгрузки, мм | не менее 4 200 / 4 600 |
| Скорость выгрузки, л/с | не менее 90 |
| Обработка незерновой части |  |
| Соломоизмельчитель | наличие |
| Количество ножей, шт | не менее 80 |
| Кабина |  |
| Модель | LUX CAB или эквивалент |
| Ходовая часть |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч | не менее 8 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | не менее 20 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 330 |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки |  |
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | не менее 8 750 / не менее 3 650 / не менее 4 000 |
| Масса, кг | не менее 14 450 |
| Жатка для уборки подсолнечника ЖБП-7 или эквивалент: | Наличие |
| Съёмная переходная рамка для агрегатирования с комбайнами | Наличие |
| Сегментно-пальцевый режущий аппарат с протягивающими вальцами | Наличие |
| Мотовило, регулируемое гидроцилиндрами по высоте в процессе работы | Наличие |
| Тип жатки | Навесная |
| Ширина захвата | Не менее 7 м |
| Количество убираемых рядков | Не менее 10 шт |
| Рабочая скорость | Не менее 12 км/ч |
| Транспортная скорость | Не менее 20 км/ч |
| Производительность за час основного времени | Не менее 5 га/ч |
| Масса конструктивная | Не менее 2600 кг |
| Регулируемая ширина зазора между лифтерами | Не менее от 30 до 50 мм |
| Привод ножа | Угловая передача (планетарный редуктор) |
| Год выпуска | Не ранее 2024 года |