ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебня

ОКПД 2 - 08.12.12.140

1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Требования к характеристикам товаров:

| № п/п | Наименование материалов | Технические и функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Ед. изм. | Значение показателей |
| 1 | Щебень фракции 20-40 мм | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 |  | соответствие |
|  |  | Щебень из |  | осадочных или метаморфических пород или изверженных |
|  |  | Марка щебня по прочности |  | не менее 1000 |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не менее F200 |
|  |  | Марка |  | И1 или И2 |
|  |  | Содержание зерен менее 20 мм. | % | до 10 |
|  |  | Содержание зерен более 40 мм. | % | до 10 |
|  |  | Содержание зерен слабых пород | % | не более 5 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | не более 2 |
|  |  | Содержание глины в комках | % | не более 0,25 |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % | не более 10 |
|  |  | Потеря массы при испытании щебня по дробимости | % | до 20 |
|  |  | Полные остатки на контрольных ситах номинальных размеров зерен: |  |  |
|  |  | d | % | от 90 до 100 |
|  |  | 0.5 (d+D) | % | от 30 до 60 |
|  |  | D | % | до 10 |
|  |  | 1.25D | % | до 0,5 |
|  |  | Потеря массы при испытании по истираемости | % | не более 35 |
| 2 | Щебень фракции 40-70 мм | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 |  | соответствие |
|  |  | Щебень из |  | осадочных или метаморфических или изверженных пород |
|  |  | Марка щебня по прочности |  | не менее 1000 |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не менее F200 |
|  |  | Марка |  | И1 или И2 |
|  |  | Содержание зерен менее 40 мм. | % | до 10 |
|  |  | Содержание зерен более 70 мм. | % | до 10 |
|  |  | Содержание зерен слабых пород | % | не более 5 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | не более 2 |
|  |  | Содержание глины в комках | % | не более 0,25 |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % | не более 10 |
|  |  | Потеря массы при испытании щебня по дробимости | % | до 20 |
|  |  | Полные остатки на контрольных ситах номинальных размеров зерен: |  |  |
|  |  | d | % | от 90 до 100 |
|  |  | 0.5 (d+D) | % | от 30 до 60 |
|  |  | D | % | до 10 |
|  |  | 1.25D | % | до 0,5 |
|  |  | Потеря массы при испытании по истираемости | % | не более 35 |

3. Наименование, количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень из природного камня, фракция 20-40 мм | 1390 | т |
| 2 | Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм | 349 | т |

4. Место поставки товара: Товар поставляется на склад Заказчика либо на строительный объект, указанный в заявке, который находится на территории Уфимского района, силами и средствами Поставщика. Минимальный объем поставки щебня по одной заявке составляет 3 тонны.

5. Условия поставки товара: Поставщик осуществляет поставку товара собственным или привлеченным транспортом по заявкам Заказчика. Присутствие представителя Поставщика при передаче товара обязательно.

6. Срок поставки товара: с даты заключения договора до 30.06.2026 года, в течение 24 часов с момента получения Поставщиком заявки Заказчика.

7. Сведения о включенных в цену товара расходах: в цену товара включены, в том числе все расходы на доставку товара до Заказчика, разгрузку, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора в полном объеме.

8. Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев (если изготовитель не предусмотрел более длительный срок), с даты приемки товара и подписания товарной накладной Формы ТОРГ 12 или УПД.

9. Требования к безопасности товара: поставляемый Товар, при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть экологически чистым, безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. В сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасности использования Товара, хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

10. Требования по сертификации: на поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество или декларации соответствия (когда качество может быть подтверждено декларацией соответствия), копии указанных документов передаются Заказчику в момент поставки.